Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре

| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |  | Значение, предлагаемое участником |  |  |
|  | Ворота для мини-футбола |  | Ширина | ≥ 3000 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина | ≥ 1000 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | ≥ 2040 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Эксплуатационная нагрузка | От 90 |  |  | кг |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы сборной сварной металлоконструкции | Не менее 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы сборной сварной металлоконструкции | Не менее 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции | До 3,5 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы задней части конструкции | Не менее 30 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы задней части конструкции | До 2,5 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Задняя часть металлоконструкции | Оборудована сеткой |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал сетки | Капрон, полипропилен |  |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали | Окрашены порошковыми, полимерными красками |  |  |  |  |
|  | Трибуна |  | Длина | ≥ 3000 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 2420 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | ≥ 2930 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Количество уровней | 2 |  |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал скамейки | Строганая доска |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина досок скамеек и спинок | ≥ 140 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина досок скамеек и спинок | ≥ 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Доски скамеек и спинок | Окрашены специальными красками, стойкими к влаге и ультрафиолету |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения основных металлических стоек трибуны | ≥ 60 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения труб квадратного сечения боковин трибуны | 60, 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения труб прямоугольного сечения боковин трибуны | ≥ 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения труб прямоугольного сечения боковин трибуны | ≥ 25 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Крыша | Представляет собой сварную стальную конструкцию из профильных труб квадратного и прямоугольного сечения покрытых листовым поликарбонатом |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения труб квадратного сечения крыши трибуны | ≥ 30 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения труб прямоугольного сечения крыши трибуны | ≥ 60 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения труб прямоугольного сечения крыши трибуны | ≥ 30 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина листового поликарбоната покрытия крыши трибуны | ≥ 6 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали трибуны | Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |  |
|  |  |  | Метизы | Оцинкованы |  |  |  |  |
|  | Информационный стенд |  | Высота | ≥ 2300 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 1200 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | ≥ 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Назначение | Для предоставления информации для посетителей детской площадки о правилах поведения и эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал стенда | Влагостойкая, ламинированная фанера марки ФСФ |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры стенда | ≥ 15 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы металлокаркаса стенда | ≥ 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы металлокаркаса стенда | ≥ 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы металлокаркаса стенда | ≥ 2 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы перемычек стенда | ≥ 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы перемычек стенда | ≥ 20 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы перемычек | От 1,6 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Верх столбов | Заканчивается пластиковой заглушкой синего или зеленого цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды |  |  |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления торцов фанеры | > 20 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Заглушки | Пластиковые, цветные |  |  |  |  |
|  | Диван парковый тип 1 |  | Длина | ≥ 2000 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 900 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | ≥ 930 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сиденья | Не менее 400 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Комплектация в разборном виде | Пиломатериал хвойных пород, каркас из стальных профилей |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение стальных профилей каркаса | Квадратное; прямоугольное |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип пиломатериала хвойных пород | Доски; бруски |  |  |  |  |
|  |  |  | Окраска деревянных элементов скамьи | Спинка и сиденье одной расцветки, окрашены декоративным антисептиком |  |  |  |  |
|  |  |  | С боковых сторон | Находятся декоративные вставки из кованых элементов |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | До 70 |  |  | кг |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к профилю квадратного сечения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный размер | 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥ 2,0 ≤ 4,0 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь сечения | ≥ 2,97 до 5,49 |  |  | см2 |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к профилю прямоугольного сечения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны (А) | 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны (B) | 20 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥ 2,0 ≤ 4,0 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь сечения | ≥ 2,17 до 3,89 |  |  | см2 |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к доскам хвойных пород: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина досок скамьи | ≥ 2000 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина номинальная | ≥ 30 ≤ 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина номинальная | ≥ 60 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к брускам хвойных пород: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина брусков скамьи | ≥ 2000 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина номинальная | ≥ 30 ≤ 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина номинальная | ≤ 100 |  |  | мм |  |
|  | Урна тип 1 |  | Материал урны | Сталь |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина металла емкости урны | > 1,2 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Объем емкости урны | ≥ 39 |  |  | л |  |
|  |  |  | Высота урны | ≥ 900 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Длина урны | ≥ 360 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина урны | ≥ 330 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Материал ножки и каркаса | Профильная труба прямоугольного сечения |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения профильной трубы ножки и каркаса | ≥ 50 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения профильной трубы ножки и каркаса | ≥ 25 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок профильной трубы ножки и каркаса | ≥ 2 |  |  | мм |  |
|  |  |  | На верхней части урны | Находится двускатная крыша из проката листового |  |  |  |  |
|  |  |  | Метизы и крепежные элементы | Оцинкованы |  |  |  |  |
|  |  |  | Металлические поверхности | Окрашены порошковыми полимерными красками, устойчивыми к воздействию ультрафиолета и неблагоприятным погодным условиям |  |  |  |  |
|  | Диван парковый тип 2 |  | Длина | ≥ 1500 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 700 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | > 800 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сиденья | Не менее 420 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Материал каркаса | Из стальных профилей |  |  |  |  |
|  |  |  | Сечение стальных профилей каркаса | Квадратное; прямоугольное |  |  |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка | Выполнены из пластиковой антивандальной рейки с металлическим сердечником |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковые рейки | Не требуют окраски, не подвержены гниению и расслоению |  |  |  |  |
|  |  |  | С боковых сторон | Находятся декоративные вставки из кованых элементов |  |  |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | До 70 |  |  | кг |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к профилю квадратного сечения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный размер | 40 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥ 2,0 ≤ 4,0 |  |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь сечения | ≥ 2,97 до 5,49 |  |  | см2 |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к профилю прямоугольного сечения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны (А) |  | 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Наружный размер стороны (B) |  | 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки |  | ≥ 2,0 ≤ 4,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь сечения |  | ≥ 2,17 до 3,89 |  | см2 |  |
|  | Карусель |  | Длина |  | Не менее 1600 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1600 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 900 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлического каркаса |  | Не менее 60 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлического каркаса |  | Не менее 60 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок металлического каркаса |  | От 3,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество подшипников вращающегося вала |  | ≥ 3 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр центральной трубы |  | Не менее 105 |  | мм |  |
|  |  |  | На центральной трубе |  | Находиться руль выполненный из металлической трубы |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы руля |  | Не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы руля |  | Не менее 3 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество сидячих мест |  | 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина влагостойкой фанеры сидений и спинок |  | Не менее 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Пол |  | Выполнен из ламинированной противоскользящей фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры полов |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Все фанерные элементы |  | Имеют скругленные кромки |  |  |  |
|  |  |  | Радиус скругления кромок |  | > 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов |  |  |  |
|  |  |  | Фанера |  | Окрашена двухкомпонентной, полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Металлические части |  | Окрашены порошковой краской |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Качели - балансир одинарные |  | Высота сидения в положении равновесия |  | ≥ 560 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 2800 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 750 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр стальной трубы стоек опорного каркаса |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок стальной трубы стоек опорного каркаса |  | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Вершины стоек и концы перекладины балансира |  | Запаяны металлическими, эллиптическими вставками или пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Балка перекладина |  | Изготовлена из двойной доски |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы перекладины |  | От 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок стальной трубы перекладины |  | Не менее 3,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Механизм функционирования качелей - балансира |  | Шарнирный узел с капролоновой втулкой |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры сидений |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество амортизационных демпферов |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина амортизационных демпферов |  | Не менее 10 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы двух металлических ручек в виде кольца |  | Не менее 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические части |  | Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Фанерные элементы |  | Имеют скруглённые кромки |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, цветные |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Детский комплекс «Машинка» |  | Длина |  | ≥ 2500 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 2000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал опор |  | Клееный деревянный брус хвойных пород, покрытый водоотталкивающими и стойкими к ультрафиолету пропитками |  |  |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения бруса опор |  | ≥ 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал каркаса |  | Профильные металлические трубы квадратного и прямоугольного сечения |  |  |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения труб квадратного сечения каркаса |  | 20, 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения труб прямоугольного сечения каркаса |  | ≥ 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения труб прямоугольного сечения каркаса |  | ≥ 20 |  | мм |  |
|  |  |  | На боковых панелях |  | Крепятся пластиковые ручки |  |  |  |
|  |  |  | Материал декоративного оформления стен, крыши, лавочек, кабины, кузова и бортов горки |  | Шлифованная влагостойкая фанера марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | На кузове МАФ |  | Установлена горка и ступеньки из противоскользящей фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность горки |  | ≥ 1,3 |  | м |  |
|  |  |  | Материал ската горки |  | Цельный лист нержавеющей стали |  |  |  |
|  |  |  | Толщина ската горки |  | ≥ 1,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота горки |  | ≥ 0,5 |  | м |  |
|  |  |  | Высота бортиков горки |  | ≥ 200 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина противоскользящей фанеры ступенек |  | ≥ 18 |  | мм |  |
|  |  |  | На боковых панелях МАФ |  | Установлены декоративные фанерные элементы в виде колес автомобиля |  |  |  |
|  |  |  | На лицевой стороне |  | Установлены декоративные фанерные элементы в виде фар автомобиля |  |  |  |
|  |  |  | Цвет фанеры декоративного оформления |  | Окрашена разными цветами |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры оформления стен, крыши, лавочек, кабины и кузова и бортов горки |  | От 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сидений МАФ |  | ≥ 270 до 300 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал полов МАФ |  | Ламинированная фанера имеющая с лицевой стороны сетчатое покрытие |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры полов |  | ≥ 18 |  | мм |  |
|  |  |  | Фанера |  | Окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Углы фанерных элементов |  | Закруглены |  |  |  |
|  |  |  | Цветные пластиковые заглушки |  | На местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Песочница тип 1 |  | Длина |  | ≥ 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | > 1840 |  | мм |  |
|  |  |  | Каркас песочницы |  | Выполнен из сухой строганной доски |  |  |  |
|  |  |  | Длина досок |  | ≥ 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина досок |  | ≥ 30 ≤ 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина досок |  | ≥ 60 |  | мм |  |
|  |  |  | Размер болтов для крепления частей песочницы |  | М6 |  |  |  |
|  |  |  | На одном из углов песочницы |  | Находится теремок с двухскатной крышей и ограждениями с художественной раскраской из влагостойкой фанеры марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры крыши и ограждений песочницы |  | ≥ 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество стоек теремка |  | 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал стоек теремка |  | Деревянные бруски |  |  |  |
|  |  |  | Длина брусков теремка |  | ≥ 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина брусков теремка |  | ≥ 40 ≤ 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина брусков теремка |  | ≤ 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Углы фанеры |  | Закругленные |  |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления фанеры |  | От 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Цвет песочницы |  | Красный, синий, желтый; оранжевый, синий и зеленый |  |  |  |
|  |  |  | Каркас, крышки и декоративные элементы из фанеры |  | Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Детский игровой комплекс тип 1 |  | Длина |  | Не менее 5300 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 4900 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 4200 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина декоративных фанерных элементов с изображением исторических зданий Москвы |  | Не менее 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество металлических стоек комплекса |  | ≥ 14 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлических стоек |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Вершины столбов |  | Заканчиваются пластиковой заглушкой синего или красного цвета эллиптической формы |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы усилителя конструкции |  | Не менее 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы усилителя конструкции |  | Не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Полы |  | Выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Площадь полов |  | Не менее 1 |  | м2 |  |
|  |  |  | Толщина фанеры полов |  | Не менее 18 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы закладных полов |  | Не менее 60 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы закладных полов |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество заходов комплекса |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал заходов |  | Влагостойкая, ламинированная, противоскользящая фанера |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы перил заходов |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы закладных деталей заходов |  | Не менее 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы закладных деталей заходов |  | Не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество горок |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Высота ската горок |  | Не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал горок |  | Цельноформованный ПНД |  |  |  |
|  |  |  | Тип ската горок |  | Волнистый |  |  |  |
|  |  |  | Количество башен комплекса |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал крыш башен |  | Цельноформованный ПНД |  |  |  |
|  |  |  | Вид формы крыш башен |  | Четырехскатная, конусообразная |  |  |  |
|  |  |  | Количество перекладин для подтягивания |  | ≥ 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладин турников |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество спортивных элементов «Плавучее бревно» из цельноформованного ПНД |  | 1 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр трубы ручек спортивного элемента «Плавучее бревно» |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал альпийской горки |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры альпийской горки |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы каркаса альпийской горки |  | 32, от 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали комплекса |  | Окрашены полимерной, порошковой краской |  |  |  |
|  |  |  | Все фанерные элементы |  | Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Столбик для ограды газонной из трубы профильной |  | Наружный размер |  | 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки |  | Не менее 2 до 3 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Кратная 1 |  | м |  |
|  |  |  | Вид труб |  | Электросварные холоднодеформированные; электросварные |  |  |  |
|  |  |  | Площадь сечения |  | Не менее 2,97 до 3,65 |  | см2 |  |
|  |  |  | Марка стали изготовления |  | Ст30 |  |  |  |
|  |  |  | Тип по точности изготовления |  | Высокой |  |  |  |
|  | Ограждение газонное из металлической профильной трубы |  | Наружный размер |  | 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки |  | Не менее 1,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь сечения |  | ≥ 1,071 |  | см2 |  |
|  |  |  | Вид труб |  | Бесшовные холоднодеформированные, электросварные холоднодеформированные |  |  |  |
|  | Хоккейная коробка |  | Длина |  | Не менее 20000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 10000 |  | мм |  |
|  |  |  | Хоккейные борта |  | Стеклопластиковые панели с интегрированным отбойником |  |  |  |
|  |  |  | Толщина бортов |  | Не менее 6 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота бортов |  | От 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина секций бортов |  | Не менее 2000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина отбойной пластины бортов |  | Не менее 195 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина перил бортов из ПВХ пластика |  | От 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Все стеклопластиковые панели |  | Крепятся к металлическому каркасу при помощи стальных заклепок |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы двух усиленных калиток |  | ≥ 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы двух усиленных калиток |  | ≥ 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы двух усиленных калиток |  | От 2,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина калиток |  | Не менее 900 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина технологических ворот распашного типа |  | ≥ 4000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы рам технологических ворот |  | ≥ 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы рам технологических ворот |  | ≥ 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы рам технологических ворот |  | От 2,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Металлоконструкция хоккейного корта |  | Покрыта полимерным полиэфирным покрытием |  |  |  |
|  |  |  | Размер сечения равнополочных уголков защиты от попадания шайбы за пределы площадки |  | 32, от 39 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина металла равнополочных уголков защиты от попадания шайбы за пределы площадки |  | Не менее 3 |  | мм |  |
|  |  |  | Размер стороны ячеек в свету оцинкованной сетки |  | ≥ 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина проволоки оцинкованной сетки |  | От 3,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сетчатого ограждения |  | Не менее 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Все детали крепежа (болты, гайки, шайбы) |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Стойка баскетбольная |  | Ширина щита |  | Не менее 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота щита |  | Не менее 1100 |  | мм |  |
|  |  |  | Общая высота стойки со щитом |  | От 3780 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина и высота сечения металлической стойки основания |  | 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы укосин стойки |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Щит баскетбольной стойки |  | Влагостойкая, ламинированная фанера марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры щита |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус закругления торцов фанеры |  | От 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Фанера |  | Окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы баскетбольной корзины |  | Не менее 18 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр баскетбольной корзины |  | 450 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал сетки корзины |  | Нейлон |  |  |  |
|  |  |  | Металлические части |  | Окрашены полимерной порошковой краской, предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Урна тип 2 |  | Длина |  | ≥ 360 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 290 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1030 |  | мм |  |
|  |  |  | Форма урны |  | Круглая |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы рамы |  | ≥ 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы рамы |  | ≥ 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы рамы |  | От 1,3 |  | мм |  |
|  |  |  | На верху рамы |  | Крепится круглая крышка равная по диаметру урне |  |  |  |
|  |  |  | Толщина листовой стали контейнера |  | Не менее 1,3 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина листовой стали монтажной площадки |  | Не менее 2,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Объем |  | Не менее 50 |  | л |  |
|  |  |  | Окраска |  | Окрашена черной или зеленой термореактивной порошковой архитектурной краской |  |  |  |
|  | Качели цепные |  | Высота |  | Не менее 2300 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 2200 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы боковых стоек |  | Не менее 76 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество боковых стоек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы стоек |  | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладины |  | Не менее 57 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы перекладины |  | Не менее 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина цепи подвеса |  | От 1,4 |  | м |  |
|  |  |  | Количество креплений для цепи для одного подвеса |  | Не менее 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал сидений подвеса |  | Цельноформованный полиэтилен низкого давления |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованные |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  | Урна тип 3 |  | Материал урны |  | Сталь |  |  |  |
|  |  |  | Тип монтажа |  | Бетонирование |  |  |  |
|  |  |  | Объем емкости урны |  | ≥ 39 |  | л |  |
|  |  |  | Толщина металла |  | > 1,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота урны |  | ≥ 700 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина урны |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина урны |  | ≥ 300 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр круглой металлической трубы стойки урны |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок круглой металлической трубы стойки урны |  | ≥ 2 |  | мм |  |
|  |  |  | Форма стойки урны |  | В виде арки |  |  |  |
|  |  |  | Емкость |  | Имеет радиальное вращение на стойке для упрощения извлечения мусора |  |  |  |
|  |  |  | Метизы и крепежные элементы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Металлические поверхности |  | Окрашены порошковыми полимерными красками, устойчивыми к воздействию ультрафиолета и неблагоприятным погодным условиям |  |  |  |
|  | Качели цепные двойные |  | Высота |  | Не менее 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы боковых стоек |  | Не менее 76 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество боковых стоек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы стоек |  | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладины |  | Не менее 57 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы перекладины |  | Не менее 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина цепи подвеса |  | От 1,4 |  | м |  |
|  |  |  | Количество креплений для цепи для одного подвеса |  | Не менее 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал сидений подвеса |  | Цельноформованный полиэтилен низкого давления |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованные |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  | Качели двухместные без подвеса |  | Высота |  | Не менее 2300 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 3600 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 600 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры декоративных фанерных элементов на боковых стойках качелей |  | > 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы боковых стоек |  | Не менее 89 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество боковых стоек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы стоек |  | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладины |  | Не менее 57 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы перекладины |  | Не менее 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованные |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками, синего или красного цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  | Сидение для качелей с подвесом и термоусадкой |  | Длина сиденья подвеса |  | ≥ 390 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сиденья подвеса |  | ≥ 340 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота бортов подвеса |  | ≥ 280 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина цепи |  | > 1,4 |  | м |  |
|  |  |  | Толщина цепи подвеса |  | Не менее 6 |  | мм |  |
|  |  |  | Цепь подвеса |  | Обтянута термоусадкой |  |  |  |
|  |  |  | Материал сиденья и бортиков подвеса |  | Изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, покрыты специальными красками разных цветов, стойкими к ультрафиолету и неблагоприятным погодным условиям и скреплены между собой металлическими кронштейнами с ушками для крепления цепи |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры |  | ≥ 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество точек крепления подвеса |  | Не менее 4 |  | шт. |  |
|  | Горка |  | Высота |  | Не менее 2070 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 550 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота площадки с горкой |  | Не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | По бокам горки |  | Установлены фанерные декоративные элементы |  |  |  |
|  |  |  | Толщина декоративных фанерные элементов |  | Не менее 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Каркас горки и площадки |  | Выполнен из стальной профильной трубы прямоугольного сечения |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы каркаса горки |  | ≥ 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы каркаса горки |  | ≥ 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы каркаса горки |  | > 2 |  | мм |  |
|  |  |  | Пол |  | Выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Площадь пола |  | От 0,7 |  | м2 |  |
|  |  |  | Толщина фанеры пола |  | От 18 |  | мм |  |
|  |  |  | Ступеньки |  | Выполнены из ламинированной, противоскользящей фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры ступенек |  | Не менее 18 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры перил |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина декоративных накладок перил |  | Не менее 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Продолжительность ската горки |  | > 1600 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина единого листа стали желоба ската горки |  | Не менее 1,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры бортов горки |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота бортов ската горки |  | Не менее 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Все фанерные элементы |  | Окрашенные двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Качалка на пружине тип 1 |  | Высота |  | ≥ 950 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 900 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 450 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр пружин |  | ≥ 126 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота пружин |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр прута пружин |  | ≥ 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между витками |  | ≥ 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры спинки, сидения и двух боковых стенок |  | ≥ 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Боковые стенки |  | Выполнены в виде парохода и окрашены в соответствующие цвета |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр двух металлических перекладин |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество вспомогательных ручек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы ручек |  | ≥ 22 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы ручек |  | ≥ 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина листовой стали штампованных ушек |  | ≥ 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручки |  | ≥ 4,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус скругленных кромок фанерных элементов |  | > 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений |  |  |  |
|  |  |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  | Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  | # Домик детский |  | Длина |  | ≥ 2800 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 2600 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1700 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество стоек домика |  | 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы стоек домика |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения трубы сборной сварной металлоконструкции перемычек стоек |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции |  | От 2,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал крыши, двух боковых ограждений и лаза в форме головы динозавра с глазами |  | ПНД |  |  |  |
|  |  |  | Форма крыши |  | Выполнена в форме спины динозавра с гребнем |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованные |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками синего или красного цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  | Детский игровой домик |  | Длина |  | ≥ 2720 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1340 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1820 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество стоек домика |  | 6 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы стоек домика |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Вершины стоек |  | Закрыты пластиковыми, эллиптическими заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Высота и ширина сечения трубы сборной сварной металлоконструкции перемычек стоек |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции |  | От 2,0 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество табуреток грибков из ПНД |  | Не менее 3 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал крыши |  | ПНД |  |  |  |
|  |  |  | Форма крыши |  | Двускатная, разновысокая |  |  |  |
|  |  |  | Количество ограждений домика |  | 5 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал ограждений домика |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Количество ограждений с квадратным окошком |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Количество ограждений с двумя иллюминаторами |  | 1 |  | шт. |  |
|  |  |  | Количество ограждений с головоломкой лабиринтом |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  | Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованные |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками серого или белого цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  | Песочница тип 2 |  | Длина |  | ≥ 1600 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1600 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1450 |  | мм |  |
|  |  |  | Борта песочницы и лавочки |  | Выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина влагостойкой фанеры бортов и лавочек |  | ≥ 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота бортов песочницы |  | 30, от 55 |  | мм |  |
|  |  |  | Размер болтов для крепления частей песочницы |  | М6 |  |  |  |
|  |  |  | На одном из углов песочницы |  | Находится декоративный фанерный элемент в виде «смайлика» с художественной раскраской из влагостойкой фанеры марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры декоративного фанерного элемента в виде «смайлика» |  | ≥ 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество стоек декоративного фанерного элемента в виде «смайлика» |  | 3 |  | шт. |  |
|  |  |  | Материал стоек декоративного фанерного элемента в виде «смайлика» |  | Деревянные бруски |  |  |  |
|  |  |  | Толщина брусков декоративного фанерного элемента в виде «смайлика» |  | ≥ 40 ≤ 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина брусков декоративного фанерного элемента в виде «смайлика» |  | ≤ 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Углы фанеры |  | Закругленные |  |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления фанеры |  | От 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Цвет песочницы |  | Красный, синий, желтый; оранжевый, синий и зеленый |  |  |  |
|  |  |  | Борта и декоративные элементы из фанеры |  | Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Песочный дворик |  | Длина |  | ≥ 2800 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 2000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1890 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество стоек домика |  | 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы стоек домика |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал крыши, трех боковых ограждений и фасадов крыши |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Форма крыши |  | Двухскатная |  |  |  |
|  |  |  | На крыше, трех боковых ограждениях и фасадах крыши |  | Располагается печатный рисунок с изображением исторических зданий Москвы |  |  |  |
|  |  |  | Высота бортов песочницы |  | Не менее 350 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал бортов песочницы |  | Стилизованный под доски, цельноформованный ПНД |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованные |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками синего или красного цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений |  |  |  |
|  | Качалка на пружине тип 2 |  | Высота |  | ≥ 1000 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 950 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 650 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр пружин |  | ≥ 126 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота пружин |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр прута пружин |  | ≥ 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между витками |  | ≥ 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры спинки, сидения и двух боковых стенок |  | ≥ 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Боковые стенки с нанесением печатного 3D-рисунка |  | Выполнены в виде черепашки и окрашены в соответствующие цвета |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр двух металлических перекладин |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество вспомогательных ручек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы ручек |  | ≥ 22 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы ручек |  | ≥ 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина листовой стали штампованных ушек |  | ≥ 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручки |  | ≥ 4,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус скругленных кромок фанерных элементов |  | > 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений |  |  |  |
|  |  |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  | Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  | Пружинная качалка тип 3 |  | Высота |  | ≥ 750 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 980 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 600 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр пружин |  | ≥ 126 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота пружин |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр прута пружин |  | ≥ 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между витками |  | ≥ 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал качалки |  | Выполнена из ПНД в виде кита синего или желтого цвета |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр двух металлических перекладин |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество вспомогательных ручек |  | 1 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр вспомогательных ручек |  | От 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип монтажа качалки |  | На металлическую опорную платформу с ≥ 4 технологическими отверстиями для крепежа |  |  |  |
|  |  |  | Длина и ширина опорной платформы |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками синего или желтого цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  | Комплекс армейский |  | Длина |  | ≥ 6390 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 5300 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 2600 |  | мм |  |
|  |  |  | Конструктивность |  | Состоит из сдвоенных брусьев для отжимания, трех перекладин для подтягиваний, трех шведских стенок и трех рукоходов |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлических опорных стоек комплекса |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса |  | От 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы перекладин комплекса |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Крепеж всех элементов к опорным столбам |  | Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета |  |  |  |
|  |  |  | Высота установки перекладин |  | 2000, 2200 и 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота установки брусьев для отжиманий |  | От 1200 до 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Рукоходы |  | Имеют общие хомуты крепления, что позволяет закрепить их строго на одинаковой высоте |  |  |  |
|  |  |  | Высота рукоходов |  | 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина перекладин для подтягиваний |  | 1200, от 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина поручней брусьев |  | 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг перекладин шведской стенки |  | Не менее 350 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина шведских стенок |  | Не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина одной секции рукоходов |  | Не менее 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг перекладин рукоходов |  | От 350 до 370 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина перекладин рукоходов |  | 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Песочница тип 3 |  | Длина |  | ≥ 2300 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 2000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 2800 |  | мм |  |
|  |  |  | Форма песочницы |  | Шестиугольная |  |  |  |
|  |  |  | Количество столбов |  | 6 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы столбов |  | 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Верх столбов |  | Закрыт пластиковыми эллиптическими заглушками желтого или синего цвета |  |  |  |
|  |  |  | Крыша песочницы |  | Состоит из трех модулей, основного в виде арки и двух вспомогательных треугольной формы |  |  |  |
|  |  |  | Материал крыши |  | Из профилированного поликарбоната |  |  |  |
|  |  |  | Толщина поликарбоната крыши |  | ≥ 16 |  | мм |  |
|  |  |  | Борта песочницы и лавочки |  | Выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина влагостойкой фанеры бортов и лавочек |  | ≥ 24 |  | мм |  |
|  |  |  | На бортах песочницы |  | Нанесен печатный 3D рисунок |  |  |  |
|  |  |  | Высота бортов песочницы |  | От 35 |  | мм |  |
|  |  |  | Размер болтов для крепления частей песочницы |  | М6 |  |  |  |
|  |  |  | Углы фанеры |  | Закругленные |  |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления фанеры |  | От 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Каркас, лавочки и декоративные элементы из фанеры |  | Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Беседка |  | Длина |  | ≥ 2230 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | > 1960 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 3050 |  | мм |  |
|  |  |  | Форма беседки |  | Шестиугольная |  |  |  |
|  |  |  | Количество столбов |  | 6 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы столбов |  | 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Верх столбов |  | Закрыт пластиковыми эллиптическими заглушками желтого или синего цвета |  |  |  |
|  |  |  | Крыша беседки |  | Состоит из трех модулей, основного в виде арки и двух вспомогательных треугольной формы |  |  |  |
|  |  |  | Материал крыши беседки |  | Из профилированного поликарбоната |  |  |  |
|  |  |  | Толщина поликарбоната крыши |  | ≥ 16 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал лавочек беседки |  | Струганая доска хвойных пород |  |  |  |
|  |  |  | Толщина номинальная |  | ≤ 75 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина номинальная |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ограждений беседки |  | 6 |  | шт. |  |
|  |  |  | Внешний вид ограждений |  | Декоративное металлическое, сетчатое ограждение прямоугольной формы, с каркасом из трубы круглой, так же являющееся каркасом лавочек |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр каркасной трубы ограждений |  | > 30 |  | мм |  |
|  |  |  | Лавочки |  | Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Пружинная качалка тип 4 |  | Высота |  | ≥ 800 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 750 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр пружин |  | ≥ 126 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота пружин |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр прута пружин |  | ≥ 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между витками |  | ≥ 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал качалки |  | Выполнена из цельноформованного ПНД в виде квадроцикла синего или желтого цвета с четырьмя пластиковыми колёсами |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр двух металлических перекладин |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество вспомогательных ручек |  | 1 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр вспомогательных ручек |  | От 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип монтажа качалки |  | На металлическую опорную платформу с ≥ 4 технологическими отверстиями для крепежа |  |  |  |
|  |  |  | Длина и ширина опорной платформы |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками синего или желтого цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  | Парковочный столбик |  | Тип установки |  | Бетонирование |  |  |  |
|  |  |  | Оснащение |  | Оснащен двумя световозвращающимиполосками |  |  |  |
|  |  |  | Отдельные конструктивные требования к столбику: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр |  | 76 |  | мм |  |
|  |  |  | Группа труб в зависимости от показателей качества |  | В |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки |  | От 1,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Окраска |  | Окрашен полимерной порошковой краской |  |  |  |
|  |  |  | Цвет окраски |  | Серебристый металлик |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали |  | 10, 20 |  |  |  |
|  | Гимнастический комплекс тип 1 |  | Длина |  | ≥ 5200 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 5200 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 2600 |  | мм |  |
|  |  |  | Конструктивность |  | Состоит из брусьев для отжиманий, двух перекладин для подтягивания на одной из которых закреплены гимнастические кольца, шведской стенки, двух рукоходов, наклонной лавки для пресса и горизонтальной лавки для пресса |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлических опорных стоек комплекса |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса |  | От 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы перекладин комплекса |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Крепеж всех элементов к опорным столбам |  | Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета |  |  |  |
|  |  |  | Высота установки перекладин |  | 2200, 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота установки брусьев для отжиманий |  | От 1200 до 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Рукоходы |  | Имеют общие хомуты крепления, что позволяет закрепить их строго на одинаковой высоте |  |  |  |
|  |  |  | Высота рукоходов |  | 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина перекладин для подтягиваний |  | 1200, от 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина поручней брусьев |  | 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг перекладин шведской стенки |  | Не менее 350 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина шведских стенок |  | Не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина одной секции рукоходов |  | Не менее 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг перекладин рукоходов |  | От 350 до 370 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина перекладин рукоходов |  | 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Номер цепи гимнастических колец |  | Не ниже №5 |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Метизы и цепь гимнастических колец |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Гимнастический комплекс тип 2 |  | Длина |  | ≥ 4000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 3300 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 2600 |  | мм |  |
|  |  |  | Конструктивность |  | Состоит из шести перекладин для подтягиваний, одной перекладины с узким обратным хватом, шведской стенки, сдвоенных параллельных брусьев и укороченного рукохода «змейка» |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлических опорных стоек комплекса |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса |  | От 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы перекладин комплекса |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Крепеж всех элементов к опорным столбам |  | Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета |  |  |  |
|  |  |  | Высота установки перекладин |  | 2200, 2300, 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота установки брусьев для отжиманий |  | От 1200 до 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота рукоходов |  | 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина перекладин для подтягиваний |  | 1200, от 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина поручней брусьев |  | 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг перекладин шведской стенки |  | Не менее 350 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина шведских стенок |  | Не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество колец укороченного рукохода «змейка» |  | > 3 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы колец рукохода «змейка» |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Метизы и цепь гимнастических колец |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Гимнастический комплекс тип 3 |  | Длина |  | ≥ 4600 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 3900 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 2600 |  | мм |  |
|  |  |  | Конструктивность |  | Состоит из брусьев для отжиманий, пяти перекладин для подтягивания и отжиманий, одной перекладины с узким обратным хватом + широкий хват, шведской стенки, наклонной лавки для пресса и тренажера «Брусья - пресс» |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлических опорных стоек комплекса |  | Не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок металлических опорных стоек комплекса |  | От 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы перекладин комплекса |  | ≥ 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Крепеж всех элементов к опорным столбам |  | Осуществляется при помощи специальных металлических хомутов с полимерным порошковым покрытием синего или красного цвета |  |  |  |
|  |  |  | Высота установки перекладин |  | 300, 900, 1400, 2200, 2400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота установки брусьев для отжиманий |  | От 1200 до 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина поручней брусьев |  | 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина перекладин для подтягиваний |  | 1200, от 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг перекладин шведской стенки |  | Не менее 350 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина шведских стенок |  | Не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота установки тренажера «Брусья - пресс» от поверхности земли до рукояток его брусьев |  | От 1100 до 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Рукоятки тренажера «Брусья - пресс» |  | Обрезиненные |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя рукояток тренажера «Брусья - пресс» |  | Не менее 5 |  | мм |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми красками цвета, стойкими к ультрафиолету и влаге |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Ворота для хоккея |  | Длина |  | Не менее 1830 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина |  | > 800 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 1220 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса |  | Не более 35 |  | кг |  |
|  |  |  | Эксплуатационная нагрузка |  | От 90 |  | кг |  |
|  |  |  | Диаметр трубы сборной сварной металлоконструкции |  | Не менее 42 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы сборной металлоконструкции |  | До 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перемычек усиления конструкции |  | Не менее 21 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы перемычек усиления конструкции |  | До 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Оснащение конструкции ворот |  | Оснащена креплениями для сетки и сеткой |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали |  | Окрашены порошковыми, полимерными красками |  |  |  |
|  | Тренажер горизонтальный жим лежа |  | Тип |  | Жим лежа |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для тренировки мышц рук и груди в положении лежа |  |  |  |
|  |  |  | Силовые узлы |  | Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 2220 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1095 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина влагостойкой фанеры марки ФСФ сиденья тренажера |  | ≥ 21 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ручек |  | 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 20 кг |  | Не менее 8 |  | шт. |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | # Тренажер лыжный ход с переменной нагрузкой |  | Тип |  | Имитатор ходьбы на лыжах |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для одновременной тренировки мышц и суставов ног, спины и таза в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Принцип действия |  | Пользователь ставит ноги на специальные подножки и, удерживаясь за вертикальные рукоятки, шагает, сгибая ноги в коленях, помогая себе руками, движениями вперед и назад, как при ходьбе |  |  |  |
|  |  |  | Все шарнирные узлы |  | Имеют подшипники качения закрытого типа |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 1260 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1390 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлических труб маятников тренажера |  | 32, 57 |  | мм |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 20 кг |  | Не менее 8 |  | шт. |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | Тренажер приседание |  | Тип |  | Приседание с весом |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для тренировки мышц рук, ног и спины в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Силовые узлы |  | Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1160 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1100 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ручек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 5 кг |  | Не менее 10 |  | шт. |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | # Тренажер становая тяга |  | Тип |  | Становая тяга |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для тренировки мышц рук, поясницы и груди в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Силовые узлы |  | Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 1814 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1160 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1020 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлических труб каркаса тяги |  | 32, > 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 5 кг |  | Не менее 10 |  | шт. |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | # Тренажер бицепс-трицепс |  | Тип |  | Тяга от упора |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для тренировки мышц рук и предплечья в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Силовые узлы |  | Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 2100 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1700 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлических труб каркаса тяги |  | 32, > 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 5 кг |  | Не менее 10 |  | шт. |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | # Тренажер трицепс |  | Тип |  | Тяга от упора |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для тренировки мышц рук и предплечья в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Силовые узлы |  | Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 1900 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1190 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1230 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлических труб каркаса тяги |  | 20, 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 5 кг |  | Не менее 10 |  | шт. |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | # Тренажер бицепс |  | Тип |  | Тяга в напряжение |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для тренировки мышц рук и предплечья в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Силовые узлы |  | Выполнены из амортизаторов, в металлическом кожухе |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 1420 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 1350 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1215 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлических труб каркаса тяги |  | 20, 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество пружинных натяжителей |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 5 кг |  | Не менее 10 |  | шт. |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | Тренажер жим вверх |  | Тип |  | Жим вверх |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для одновременной тренировки мышц рук, груди, спины и плечевых мышц в положении сидя |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 1525 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | > 1145 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1405 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлических труб каркаса тяги |  | 20, 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина влагостойкой фанеры марки ФСФ сиденья тренажера |  | ≥ 21 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ручек |  | 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 15 кг |  | Не менее 8 |  | шт. |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | Тренажер разведение ног с переменной нагрузкой |  | Тип |  | Шпагат |  |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Для одновременной тренировки мышц ног и поясницы в положении стоя |  |  |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 930 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 500 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 1310 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 120 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения металлической трубы несущей конструкции |  | ≥ 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы ручек |  | ≥ 42 |  | мм |  |
|  |  |  | Ручки |  | Прорезинены |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | > 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество прорезиненных блинов по 5 кг |  | Не менее 10 |  | шт. |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  |  |  | Все резьбовые соединения |  | Закрыты разноцветными пластиковыми заглушками |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические детали тренажера |  | Окрашены специальной двухкомпонентной порошковой краской |  |  |  |
|  | Стойки волейбольные |  | Стойки |  | Выполнены из круглой металлической трубы с металлическими ушками для крепления сетки и окрашены порошковыми красками, стойкими к ультрафиолету и погодным условиям |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы стоек |  | Не менее 76 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота стоек |  | Не менее 2500 |  | мм |  |
|  |  |  | Цвет стоек |  | Красный; синий; белый |  |  |  |
|  |  |  | Верх стоек |  | Закрыт пластиковыми заглушками или запаян |  |  |  |
|  |  |  | Материал троса сетки |  | Кевлар |  |  |  |
|  |  |  | Толщина нити сетки |  | Не менее 2,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина сетки |  | > 11000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сетки |  | ≥ 1 |  | м |  |
|  | Качели цепные тип 2 |  | Длина |  | Не менее 2600 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 2200 |  | мм |  |
|  |  |  | Вес изделия |  | До 135 |  | кг |  |
|  |  |  | Комплектующие |  | Стойка, пятка, перекладина, тройник, сиденье |  |  |  |
|  |  |  | Пятка качелей |  | Сделана из металлической трубы и опорной перекладины, окрашена краской-грунтом |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладины |  | ≥ 76 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы тройника |  | ≥ 89 |  | мм |  |
|  |  |  | Тройник качелей |  | Сделан из трех частей металлической трубы, сваренных между собой, окрашенный порошковыми полимерными красками |  |  |  |
|  |  |  | Высота свободного падения |  | Не менее 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина подвеса качелей |  | От 1,4 |  | м |  |
|  |  |  | Высота сиденья над уровнем земли |  | Не менее 485 |  | мм |  |
|  |  |  | Сиденье |  | Выполнено в виде гнезда |  |  |  |
|  | Арка кованная |  | Длина |  | Не менее 5500 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1250 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 2700 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал |  | Кованая сталь в виде декоративных узоров |  |  |  |
|  |  |  | Цвет |  | Черный |  |  |  |
|  | # Декоративный мяч |  | Основа мяча |  | Выполнена из металла и обшита специальным пластиковым материалом с возможностью монтажа внешней декоративной обшивки |  |  |  |
|  |  |  | Внешнее покрытие мяча |  | Газонная трава, искусственная, цветные и искусственные растения |  |  |  |
|  |  |  | Форма металлического скелета мяча |  | В форме линий шва футбольного, волейбольного и баскетбольного мячей |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр мяча |  | 2, 2,5, 3 |  | м |  |
|  | # Элемент детской площадки тип 1 |  | Длина |  | Не менее 1550 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 700 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал |  | Резиновый гранулят |  |  |  |
|  |  |  | Окраска |  | Окрашены специальными красками для применения на детских площадках в цвета соответствующие форме элемента |  |  |  |
|  |  |  | Форма внешнего вида элемента |  | В виде львенка, гусеницы, улитки и свинки |  |  |  |
|  | # Элемент детской площадки тип 2 |  | Длина |  | Не менее 1950 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1750 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 850 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал |  | Резиновый гранулят |  |  |  |
|  |  |  | Окраска |  | Окрашены специальными красками для применения на детских площадках в цвета соответствующие форме элемента |  |  |  |
|  |  |  | Форма внешнего вида элемента |  | В виде черепашки, коровки, пчелки |  |  |  |
|  | # Элемент детской площадки тип 3 |  | Длина |  | Не менее 1950 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 1750 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | Не менее 850 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал |  | Резиновый гранулят |  |  |  |
|  |  |  | Окраска |  | Окрашены специальными красками для применения на детских площадках в цвета соответствующие форме элемента |  |  |  |
|  |  |  | Форма внешнего вида элемента |  | В виде котика |  |  |  |
|  | Детский игровой комплекс тип 2 |  | Длина |  | ≥ 11700 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 7100 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота |  | ≥ 5000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота площадок комплекса |  | 900, 1200, 1500 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина декоративных фанерных элементов |  | Не менее 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество столбов |  | ≥ 36 |  | шт. |  |
|  |  |  | Высота сечения столбов |  | ≥ 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения столбов |  | ≥ 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Вершины столбов |  | Заканчиваются пластиковой заглушкой синего или красного цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды |  |  |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы усилителя конструкции |  | Не менее 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы усилителя конструкции |  | Не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество полов |  | ≥ 11 |  | шт. |  |
|  |  |  | Полы |  | Выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры полов |  | > 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь полов |  | 1, ≥ 2 |  | м2 |  |
|  |  |  | Высота сечения бруса полов |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения бруса полов |  | Не менее 90 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры перил |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры декоративных накладок |  | Не менее 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы закладных деталей |  | Не менее 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы закладных деталей |  | Не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество горок комплекса |  | 3 |  | шт. |  |
|  |  |  | Высота ската горок |  | 900, 1200, 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал изготовления горок |  | Цельноформованный ПНД волнообразной формы |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры боковых ограждений горки |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота ограждений горки |  | Не менее 720 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество четырехгранных крыш в виде средневековой зубчатой башни |  | ≥ 6 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина фанеры четырехгранных крыш в виде средневековой зубчатой башни |  | Не менее 18 |  | мм |  |
|  |  |  | На вершине башен |  | Располагается декоративный фанерный элемент «Флаг» |  |  |  |
|  |  |  | Высота лестницы комплекса |  | Не менее 900, 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Ступеньки |  | Выполнены из ламинированной, противоскользящей фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Толщина фанеры ступенек |  | Не менее 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения бруса лестницы |  | Не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения бруса лестницы |  | Не менее 90 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры перил |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина декоративных накладок лестницы |  | Не менее 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ограждений |  | ≥ 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Толщина фанеры ограждений |  | Не менее 21 |  | мм |  |
|  |  |  | Рукоход |  | Выполнен из металлической трубы и имеет четыре ребра жесткости с четырьмя штампованными ушками |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы рукохода |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы рукохода |  | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы шеста спирали |  | Не менее 42 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы шеста спирали |  | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы спирали |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество колец наклонной спирали |  | ≥ 6 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр трубы колец спирали наклонной |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ребер жесткости |  | ≥ 3 |  | шт. |  |
|  |  |  | Высота сечения трубы наклонного моста |  | ≥ 50 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения трубы наклонного моста |  | ≥ 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сечения бруса наклонного моста |  | ≥ 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина сечения бруса наклонного моста |  | ≥ 140 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество перекладин для перил моста |  | ≥ 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладин перил моста |  | Не менее 42 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество вспомогательных ручек |  | ≥ 4 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр трубы ручек |  | Не менее 22 |  | мм |  |
|  |  |  | Вся металлическая поверхность ручек |  | Обрезиненная |  |  |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | Не менее 5 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество перекладин комплекса |  | ≥ 23 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладин комплекса |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры ограждения с лазом |  | Не менее 21 |  | мм |  |
|  |  |  | Мост подвесной, качающийся с перилами и страховочным мостом |  | Выполнен из полипропиленового армированного каната, скрепленного между собой пластиковой стяжкой троса и качающихся ступенек выполненных из противоскользящей ламинированной фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Страховочный мост |  | Выполнен из противоскользящей ламинированной фанеры |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы страховочного моста |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина фанеры страховочного моста |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина качающегося подвесного моста с перилами и страховочным мостом |  | Не менее 1900 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы наклонной лианы |  | Не менее 42 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы ступенек наклонной лианы |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладины с канатом |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр полипропиленового каната |  | Не менее 30 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр трубы перекладины с кольцами |  | Не менее 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр полипропиленового каната перекладины с кольцами |  | Не менее 16 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина ламинированной фанеры колец |  | Не менее 24 |  | мм |  |
|  |  |  | На ограждениях площадок и фасадах башен |  | Нанесен печатный 3D рисунок |  |  |  |
|  |  |  | Все металлические части комплекса |  | Окрашены полимерными порошковыми красками разных цветов |  |  |  |
|  |  |  | Все фанерные элементы |  | Окрашены двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |
|  |  |  | Метизы |  | Оцинкованы |  |  |  |
|  | Качалка на пружине тип 5 |  | Высота |  | ≥ 900 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина |  | ≥ 850 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина |  | ≥ 300 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр пружин |  | ≥ 126 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота пружин |  | ≥ 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр прута пружин |  | ≥ 26 |  | мм |  |
|  |  |  | Расстояние между витками |  | ≥ 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал сиденья |  | ПНД |  |  |  |
|  |  |  | Центральный фанерный элемент качалки |  | Выполнены в виде зайца и окрашен в соответствующие цвета |  | мм |  |
|  |  |  | Количество вспомогательных ручек |  | 2 |  | шт. |  |
|  |  |  | Диаметр металлической трубы ручек |  | ≥ 22 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенок трубы ручек |  | ≥ 2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина листовой стали штампованных ушек |  | ≥ 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина резинового слоя ручек |  | ≥ 4,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус скругленных кромок фанерных элементов |  | > 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Заглушки |  | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений |  |  |  |
|  |  |  | Влагостойкая фанера марки ФСФ |  | Окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги |  |  |  |