II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автогидроподъемника

- Наименование, количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автогидроподъемник | шт. | 1 |

2. Место доставки товара: Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 2а.

| 1. | Технические характеристики автогидроподъемника |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тип подъемника - гидравлический | соответствие |
| 1.2. | Стреловое оборудование – стрела трехколенчатая | соответствие |
| 1.3. | Максимальная грузоподъемность люльки, кг | не менее 250 |
| 1.4. | Рабочая высота подъема, м | не менее 22 |
| 1.5. | Максимальный вылет стрелы, м | не менее 9,5 |
| 1.6. | Угол вращения поворотной части, градус | не менее 360 |
| 1.7. | Время подъема люльки на максимальную высоту, с | не более 200 |
| 1.8. | Полная масса подъемника, кг | не менее 8000 |
| 1.9. |
| 1.9.1 | Длина, мм | не менее 1200 |
| 1.9.2. | Ширина, мм | не менее 900 |
| 1.9.3. | Глубина, мм | не менее 1000 |
| 1.10 | Наличие электроизоляции люльки | соответствие |
| 1.11. | Расположение люльки в транспортном положении - заднее | соответствие |
| 1.12 | Допускаемое рабочее напряжение при работе автогидроподъемника, В | не менее 1000 |
| 1.13. | Способ управления выносными опорами - гидравлический | соответствие |
| 1.14. | Способ управления стрелой - электрогидравлический | соответствие |
| 1.15 | Кабина - однорядная без спального места | соответствие |
| 1.16 | Количество мест в кабине, 2 чел. (с водителем) | соответствие |
| 1.17 | Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | не менее 50 |
| 2. |
| 2.1 | Длина, мм | не менее 7500 |
| 2.2 | Ширина, мм | не менее 2302 |
| 2.3 | Высота, мм | не менее 3750 |
| 3. |
| 3.1 | Наличие места управления механизмами, расположенными на поворотной части подъемника – пульт нижний на поворотной раме и пульт верхний в люльке | соответствие |
| 3.2 | Наличие места управления выносными опорами - пульт управления выносными опорами | соответствие |
| 3.3 | Наличие инструментального ящика | соответствие |
| 3.4 | Наличие проблескового маячка желтого цвета | соответствие |
| 4. |
| 4.1 |
| 4.1.1. | Длина, мм | не менее 6430 |
| 4.1.2. | Ширина, мм | не менее 2340 |
| 4.1.3. | Высота, мм | не менее 2520 |
| 4.2. | Колесная база, мм | не менее 3770 |
| 4.3. | Дорожный просвет, мм | не менее 265 |
| 4.4. | Колесная формула, | 4х4 |
| 4.5. | Задний мост с двухскатными колесами | соответствие |
| 4.6. | Передняя подвеска – зависимая рессорная | соответствие |
| 4.7. | Задняя подвеска - рессорная | соответствие |
| 4.8. | Шина 8.25 R20 | соответствие |
| 5. |
| 5.1. | Тип: дизельный, четырехтактный | соответствие |
| 5.2 | Мощность, л.с. | не менее 136 |
| 5.3 | Расположение цилиндров | рядное |
| 5.4 | Число цилиндров | не менее 4 |
| 5.5. | Рабочий объем двигателя, л | не менее 4 |
| 5.6. | Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин | не менее 2300 |
| 5.7. | Максимальный крутящий момент, Н.м | не менее 490 |
| 5.8. | Экологический класс не ниже Евро-5 | соответствие |