Технические характеристики

| Длина пути | Не ограничено |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | Не менее 225 и не более 250 кг |
| Скорость подъема (перемещения) | От 0,10 до 0,15 м/с |
| Привод | Электромеханический, фрикционный, зубчатая рейка |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Мощность | Не менее 500 и не более 650 Вт |
| Цепь управления | 24В, 13 Ампер |
| Угол подъема | От 0о до 47 о |
| Траектория | Сложная, с поворотами |
| Рабочий диапазон температур | -20 о +40 о С |
| Сторона установки на лестничном марше | Любая |
| Складывание/раскладывание поручней и платформы | Автоматическое |

Внутренний пульт управления на гибком кабеле, ключ блокировки;  продолжительность работы: не менее 2 ч при полной зарядке; подзарядка аккумуляторов производится автоматически на посадочных площадках; верхние и нижние концевые выключатели, датчики препятствия фартуков и снизу платформы, аварийный стоп; механический аварийный тормоз; возможность ручного перемещения грузонесущего устройства в случае разрядки аккумуляторов.

Габаритные размеры

| Ширина платформы | Не более 800 мм |
| --- | --- |
| Длина платформы | 1000/1250 мм |
| Минимальная ширина в сложенном виде | Не менее 300 мм и не более 380 мм |
| Максимальная ширина в разложенном виде | Не более 1100 мм |
| Минимальная ширина лестничного марша | 1200мм /1300 мм |

Качественные характеристики

Подъёмное устройство для перемещения инвалидов в креслах-колясках используется как внутри, так и снаружи зданий. Оснащено надёжным крепёжным устройством для коляски и ремнём безопасности для пассажира, регулируемым по длине. Конструкция подъемника разборная, требующая мало места для хранения. Управление лестничным гусеничным подъёмным устройством осуществляется одним сопровождающим лицом. Лестничное гусеничное подъёмное устройство (в комплекте с платформой) подходит к большинству кресел-колясок. Подъёмное устройство на горизонтальных участках вне лестницы  перемещается посредством качения на роликах, без включения мотора и расхода заряда аккумуляторных батарей.

Складной механизм должен позволять быстро и очень компактно сложить основные элементы универсального порта и легко транспортировать его не отсоединяя от стойки ступенькохода. Наличие функции «умный шаг» для простого и удобного управления. Должен  подходить для узких детских  инвалидных колясок. Скорость движения должна индивидуально регулироваться, приспосабливаясь к различным ситуациям при подъеме и спуске.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

* поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать нормам, допускаемым Системой ГОСТ РФ, сертификатом качества (удостоверения качества) и нормативно-технической документации применительно к товару.

Продукция должна быть сертифицирована и отвечать требованиям ПБ 10-403-01, ГОСТ Р 55556-2013.

- Количество товара: 2 штуки