СВЕДЕНИЯ

О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО

БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ,

ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме:

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Единицы измерения | Сведения о Сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемые параметры | Требуемые значения | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| п.1 | Сетка проволочная штукатурная |  | номинальный размер ячейки | >4.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Вид стали проволочной сетки | низкоуглеродистая; высоколегированная |  |  |  |
|  |  |  | группа сетки | 1; 2 |  |  |  |
|  |  |  | номинальный диаметр проволоки | <2.0 |  | мм |  |
|  |  |  | сетка | с покрытием или без покрытия |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение концов проволоки утка проволочной сетки | подрезаны; загнуты |  |  |  |
|  |  |  | Тип проволочной сетки | с закрайками; без закрайки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина проволочной сетки из высоколегированной стали | не менее 1500 |  | мм |  |
| п.2 | Сталь угловая равнополочная |  | Ширина полки | до 35 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст1кп; Ст4кп; Ст1пс; Ст3пс; Ст6пс; Ст1Гпс; Ст5Гпс; Ст0 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина полки | не менее 3 |  | мм |  |
|  |  |  | Точность изготовления | А или В |  |  |  |
|  |  |  | Длина | до 10 |  | м |  |
| п.3 | Трубы стальные электросварные прямошовные |  | Толщина стенки | от 1.0* |  | мм |  |
|  |  |  | Материал изготовления труб | изготовлены из марок: Ст1; Ст2; Ст3; Ст4; 08; 10; 15; 20 |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 15, 18, 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Концы труб | должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев; без заторцовки и снятия заусенцев |  |  |  |
|  |  |  | Виды термической обработки | изготовлены термически обработанными или без термической обработки |  |  |  |
|  |  |  | Предельные отклонения по длине мерных труб | до +70 |  | мм |  |
|  |  |  | В зависимости от показателей качества | А или Б или В |  |  |  |
|  |  |  | Длина труб | не менее 2 |  | м |  |
| п.4 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные |  | Типа | Д; Г. |  |  |  |
|  |  |  | Наибольший размер минеральных зерен | до 10* |  | мм |  |
|  |  |  | Остаточная пористость асфальтобетона | св. 2.5 |  | % |  |
|  |  |  | Марка битума входящего в состав смеси: | БНД 130/200, БНД 200/300. |  |  |  |
|  |  |  | Вид асфальтобетона | горячие плотные; пористые |  |  |  |
|  |  |  | Смеси | на природных песках и;или на песках из отсевов дробления и;или смесях природных песков с отсевами дробления. |  |  |  |
|  |  |  | Температура горячих смесей при отгрузке | не менее 120 |  | °С |  |
|  |  |  | Марки | II или III |  |  |  |
|  |  |  | Содержание битума в смесях | от 6.0 до 9.0 |  | % по массе |  |
|  |  |  | Смесь | уплотненная; без уплотнения |  | % по массе |  |
| п.5 | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В15 (М200) |  | Вид смеси | бетонные; растворные |  |  |  |
|  |  |  | По условиям применения | для наружных работ и;или для внутренних работ |  |  |  |
|  |  |  | Смеси кладочные | толстослойные; тонкослойные |  |  |  |
|  |  |  | По наибольшей крупности зерен заполнителя | крупнозернистые; мелкозернистые; тонкодисперсные |  |  |  |
| п.6 | Щебень из естественного камня для строительных работ |  | Щебень | щебень из осадочных пород или из гравия и из изверженных пород |  |  |  |
|  |  |  | Тип1: | Тип1: из изверженных пород. |  |  |  |
|  |  |  | Фракция . | [5-10] |  | мм |  |
|  |  |  | Группа щебня | 1 или 2 или 3 или 4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по прочности | от 400* до 600* |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости | от И3 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости щебня | должна быть не менее F100 |  |  |  |
|  |  |  | Щебень | из интрузивных пород или из эффузивных пород |  |  |  |
|  |  |  | Тип2: | Тип2: из осадочных пород. |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | [5-10] |  | мм |  |
|  |  |  | Группа щебня | 1 или 2 или 3 или 4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по прочности | должен быть до 800* |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости | от И3 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости щебня из осадочных пород | должна быть до F300 |  |  |  |
|  |  |  | Тип3: | Тип3: щебень из гравия. |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | 5…10 |  | мм |  |
|  |  |  | Группа щебня | от 1 до 4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по прочности | должен быть от 800 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости | от И3 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости щебня | должна быть от F50 |  |  |  |
| п.7 | Трубы стальные сварные водогазопроводные |  | Толщина стенки труб | не более 3.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина: | до 10 |  | м |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | не более 48 |  | мм |  |
|  |  |  | Сталь марки | 08 или 10 или 20 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр условного прохода | не менее 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип труб | с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы |  |  |  |
|  |  |  | Трубы | легкие или обыкновенные |  |  |  |
|  |  |  | Степень раскисления: | кп; пс |  |  |  |
| п.8 | Растворы цементные |  | Строительные растворы по основному назначению | кладочные; штукатурные |  |  |  |
|  |  |  | Марка | менее М100 |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности раствор: | тяжелый или легкий |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость растворов | >F100 |  |  |  |
| п.9 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки |  | номер профиля (номинальный диаметр стержня) | до 14* и более 14 |  | мм |  |
|  |  |  | Стержни длиной | от 6 до 12 |  | м |  |
|  |  |  | Класс арматурной стали | должен быть A-I (А240); А-II (А300); А-III (А400) |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали | Ст3кп; 25Г2С; Ст5пс; Ст3пс; Ст5сп; 35ГС; Ст3сп |  |  |  |
| п.10 | Кирпич керамический 1 НФ, 1.4 НФ |  | Изделия | рядовые; лицевые. |  |  |  |
|  |  |  | По виду лицевой поверхности: | с гладкой и рельефной поверхностью или с поверхностью, офактуренной торкретированием или ангобированием или глазурованием или двухслойным формованием или нанесением полимерного покрытия или иным способом. |  |  |  |
|  |  |  | Лицевые изделия | естественного цвета или объемно окрашенными. |  |  |  |
|  |  |  | Классификация кирпича | полнотелый или пустотелый |  |  |  |
|  |  |  | По прочности марка | М150; М125, М100 |  |  |  |
|  |  |  | По морозостойкости марка | от F50 до F200 |  |  |  |
|  |  |  | Группа по теплотехническим характеристикам | эффективные или условно-эффективные или повышенной эффективности |  |  |  |
|  |  |  | Рядовые изделия | с гладкими или рельефными вертикальными гранями |  |  |  |
|  |  |  | длина | не менее 250 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | не менее 120 |  | мм |  |
|  |  |  | толщина | не менее 65 |  | мм |  |
| п.11 | Краски масляные жидкотертые |  | Наименование краски | готовые к применению для наружных и;или внутренних работ. |  |  |  |
|  |  |  | Марка краски | МА-25 и МА-15 |  |  |  |
|  |  |  | Цвет МА-15 | белила, голубая, зеленая, коричневая, кремовая, мумия, охра, сурик железный |  |  |  |
|  |  |  | Цвет МА-25 | коричневая, вишневая, синяя |  |  |  |
| п.12 | Эмаль, эпоксидная |  | Состав комплекта | с отвердителем №2 и;или с отвердителем №4 или без отвердителя |  |  |  |
|  |  |  | цвет | темно-красный и оранжевый и желтый и слоновая кость и темно-зеленый и синий и голубой и серебристый и защитный и серый |  |  |  |
| п.13 | Камни бетонные бортовые |  | Длина | 1000 или 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка петли | П1; П2; П3 |  |  |  |
|  |  |  | Камни бортовые | должны быть выполнены из мелкозернистого бетона или тяжелого бетона армированными. |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 150 или 180 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | не менее 300 |  | мм |  |
| п.14 | Электроды |  | диаметр | от 4* до 6* |  | мм |  |
|  |  |  | Тип | Э-42; Э-46 и Э-50 |  |  |  |
| п.15 | Растворители универсальные |  | марка | от 645* до 648* |  |  |  |
| п.16 | Краска дорожная |  | Класс разметочного материала по коэффициенту яркости | В7 или В3 или В6 или В4 |  |  |  |
|  |  |  | Класс разметочного материала по степени перетира | СП1 или СП2 |  |  |  |
|  |  |  | Класс разметочного материала по условной вязкости | УВ3; УВ2 |  |  |  |
|  |  |  | Класс разметочного материала по плотности | ПК1 или ПК 2 или ПК 3 |  |  |  |
|  |  |  | Класс разметочного материала желтого цвета по времени высыхания | ВВ4 или ВВ3 или ВВ2 |  |  |  |
|  |  |  | Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ | НВ1; НВ2 |  |  |  |
|  |  |  | Класс разметочного материала по адгезии | АС1 или АС2 или АС3 |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент яркости высушенной пленки белого цвета | не менее 40 |  | % |  |
|  |  |  | Цвет | Белый или Желтый |  |  |  |
| п.17 | Сталь тонколистовая |  | Толщина | до 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Прокат по способу производства: | холоднокатаный оцинкованный (ОЦ); горячекатаный; холоднокатаный |  |  |  |
|  |  |  | По виду | листы; рулоны |  |  |  |
|  |  |  | Термическая обработка проката | отсутствует; присутствует с дрессированием; присутствует в недрессированном состоянии |  |  |  |
|  |  |  | Характер кромки: | обрезная или необрезная |  |  |  |
|  |  |  | По способности к вытяжке | Г; Н |  |  |  |
|  |  |  | Ширина проката | от 500 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина проката | от 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | Группа прочности: | К260В; К270В; ОК300В; К310В; К330В; К350В; ОК360В; К390В; ОК400В; К490В |  |  |  |
|  |  |  | Категория проката по нормируемым характеристикам | от 1 до 6 |  |  |  |
|  |  |  | По точности прокатки изготовления | высокая; повышенная; нормальная |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | из углеродистой стали обыкновенного качества или из углеродистой качественной стали |  |  |  |
|  |  |  | Прокат по плоскостности | ПО - особо высокая; ПВ - высокая; ПУ - улучшенная; ПН - нормальная |  |  |  |
|  |  |  | ОЦ категории качества | высшей или первой |  |  |  |
|  |  |  | По качеству отделки поверхности группы: | от I до IV |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность проката | травленая; нетравленая |  |  |  |
|  |  |  | Телескопичность | не должна превышать 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка стали, исходя из группы прочности | 08кп; 08пс; Ст5; 08;, 10кп; Ст3; 10пс; Ст1; 10; 15кп; Ст4; 15пс; 15; 20кп; 20пс; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; Ст2 |  |  |  |
|  |  |  | Нормы шероховатости | до 1.6 или более 1.6 |  | мкм |  |
|  |  |  | Степень раскисления для углеродистой стали обыкновенного качества | пс; сп; кп |  |  |  |
|  |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная по назначению | ХШ; ХП; ПК; ОН |  |  |  |
| п.18 | Растворы цементно-известковые |  | Марка | 75 или более 75 |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Штукатурные; облицовочные |  |  |  |
|  |  |  | Марка цемента | 500 или 400 |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя облицовочных растворов | должна быть не более 2.5 |  | мм |  |
|  |  |  | По средней плотности растворы | Тяжелые или легкие |  |  |  |
|  |  |  | Марка морозостойкости | более F50 |  | цикл |  |
| п.19 | Песок для строительных работ, песок обогащенный, песок фракционированный. |  | класс | должен быть I и;или II |  |  |  |
|  |  |  | крупность | должен быть мелкий или средний или крупный |  |  |  |
|  |  |  | Модуль крупности Мк: | не должен быть более 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | Фракция фракционированного песка | [2.5-5] и;или [1.25-2.5] и;или [0.63-1.25] и;или [0.315-0.63] и;или [0.16-0.315] |  | мм |  |
| п.20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, неоцинкованные. |  | Толщина стенки труб | не более 3.2 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина: | до 10 |  | м |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | не более 33.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Трубы стальные водогазопроводные легкие | предназначены под накатку резьбы. |  |  |  |
|  |  |  | Диаметры условного прохода | не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Сталь марки | 10 или 20 |  |  |  |
|  |  |  | Тип труб | легкие или обыкновенные. |  |  |  |
|  |  |  | Степень раскисления: | кп; пс |  |  |  |
| п.21 | Олифа |  | Изготовляется из: | льняного и;или соевого и;или подсолнечного и;или конопляного и;или кукурузного и;или рыжикового масла |  |  |  |
|  |  |  | Марка олифы | ПВ или В |  |  |  |
| п.22 | Семена (смесь универсальная) газонных трав |  | Категория семян мятлика лугового | ОС; ЭС; РС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян мятлика лугового тетраплоидного | должна быть ОС или PC |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян мятлика болотного, обыкновенного | должна быть ОС или ЭС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян райграса высокого | должна быть ОС или ЭС или PC |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян райграса многоукосного | ЭС; РС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян райграса пастбищного | РС или ЭС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян тимофеевки луговой | ОС; ЭС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян овсяницы бороздчатой | ОС; ЭС или РС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян овсяницы красной | ОС или РС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян овсяницы луговой | ОС; ЭС; РС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян овсяницы тростниковой | РС или ЭС |  |  |  |
|  |  |  | Категория семян полевицы побегоносной | ОС; ЭС; РС |  |  |  |
|  |  |  | Состав 100%: | - мятлик (мятлика лугового, мятлика лугового тетраплоидного; мятлика болотного обыкновенного) - полевица побегоносная, - райгас (райграса высокого; райграса многоукосного, райграса пастбищного), - овсяница различных сортов - другие семена |  |  |  |
| п.23 | Грунтовки глифталевые |  | Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры | -50*…+60* |  | °С |  |
|  |  |  | После высыхания поверхность | матовая или полуглянцевая |  |  |  |
| п.24 | Пиломатериалы обрезные (доски, брус) |  | Сорт | III или выше III |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 2 до 6 |  | м |  |
|  |  |  | Толщина | от 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | от 75* |  | мм |  |
|  |  |  | Порода древесины | сосна; ель; пихта; кедр; лиственница |  |  |  |
| п.25 | Смеси бетонные, БСГ, В15 (М200) |  | Марка бетона по морозостойкости | не менее F100 |  |  |  |
|  |  |  | Группа по удобоукладываемости | жесткие или растекающиеся и подвижные |  |  |  |
|  |  |  | Добавки | водоредуцирующие и;или пластифицирующие и;или воздухововлекающие |  |  |  |
|  |  |  | Крупный заполнитель | [щебень из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов]; гранитный щебень |  |  |  |
| п.26 | Сталь листовая горячекатаная нержавеющая |  | Сталь | листовая нержавеющая горячекатаная термически обработанная; без термической обработки |  |  |  |
|  |  |  | По точности прокатки | повышенной; нормальной точности |  |  |  |
|  |  |  | По виду кромок | НО; О |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | 4.0 или более 4.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Толстолистовую сталь изготовляют следующей марки стали: | 20Х13; 09Х16Н4Б; 12Х13; 03X18H11; 03X17H14M3; 08X18H10 |  |  |  |
| п.27 | Камни бетонные бортовые |  | Необходимые размеры бортовых камней: |  |  |  |  |
|  |  |  | - длина | 600; более 600 |  | мм |  |
|  |  |  | - высота | не более 200 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | 80 |  | мм |  |
|  |  |  | Закругление лицевых и нелицевых граней радиусом | до 15 |  | мм |  |
|  |  |  | Категория бетонной поверхности конструкции | не менее А7 |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление камней | с технологическим уклоном нелицевых вертикальных граней; с закруглением граней; с фасками |  |  |  |
|  |  |  | Марка бетона по морозостойкости | свыше F100 |  |  |  |
| п.28 | Земля растительная |  | Количество многокомпонентных искусственных почвогрунтов заводского изготовления | до 50 |  | % объема |  |
|  |  |  | Группа почвогрунтов | 2;3 |  |  |  |
| п.29 | Плиты бетонные тротуарные |  | Материал | мелкозернистый или тяжелый бетон |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 200 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | от 150* |  | мм |  |
|  |  |  | Заполнитель тяжегого бетона плит: |  |  |  |  |
|  |  |  | - песок, с модулем крупности | не менее 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | - щебень, крупность | до 20* |  | мм |  |
|  |  |  | Форма плит | должна быть квадратная или прямоугольная |  |  |  |
|  |  |  | Плиты | должны быть однослойные или двухслойные с толщиной верхнего слоя бетона не менее 20 мм |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | не менее 70 |  | мм |  |
| п.30 | Эмульсии дорожные битумные, плотного зернового состава |  | состав | однородная, маловязкая жидкость темно-коричневого цвета рационально подобранного состава, получаемая путем диспергирования битума в водном растворе эмульгатора; путем введения полимера в битум или в водный раствор эмульгатора с последующим диспергированием; путем введения полимера в готовую битумную эмульсию |  |  |  |
|  |  |  | Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов: | смешивается; не смешивается |  |  |  |
|  |  |  | Тип эмульсии в зависимости от химической природы ПАВ | Эмульсия анионная; эмульсия катионная |  |  |  |
|  |  |  | Содержание в составе эмульсии вяжущего с эмульгатором | от 40* до 70* |  | % по массе |  |
|  |  |  | В качестве эмульгаторов | ПАВ типа четвертичных аммониевых солей; типа высших органических кислот; типа полиаминов; типа солей (мыл); типа аминов; типа диаминов |  |  |  |
|  |  |  | Класс эмульсии | 1 или 2 или 3 |  | - |  |
| п.31 | Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые |  | Толщина стенки | не менее 2.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Трубы | должны быть длиной до 12.5 |  | м |  |
|  |  |  | размер стороны | 40 и более 40 |  | мм |  |
|  |  |  | На поверхности труб | не допускаются трещины, плены, рванины и закаты. |  |  |  |
|  |  |  | Трубы изготовляют из сталей марки | от Ст1 до Ст5 по ГОСТ 380 или 10 или 15 или 20 или 08 по ГОСТ 1050 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | не более 7.08 |  | см2 |  |
| п.32 | Растворы цементные |  | Строительные растворы по основному назначению | кладочные; штукатурные |  |  |  |
|  |  |  | Марка | М100 или более М100 |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности раствор: | тяжелый или легкий |  |  |  |
|  |  |  | В качестве вяжущих материалов следует применять: | портландцемент или цементы для строительных растворов. Марка не менее М300 |  |  |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя следует применять: | золы-уноса или песок из отсевов дробления горных пород или искусственные пористые пески |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость кладочных растворов | >F100 |  |  |  |
| п.33 | Гвозди строительные |  | Наименьший диаметр головки | ≥5.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Условный диаметр стержня | 3.0 и 4.0 и 5.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | не менее 70 |  | мм |  |
| п.34 | Сталь круглая и квадратная общего назначения |  | Сталь круглая: |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | от 5 до 12, от 12 |  | мм |  |
|  |  |  | длина | от 1* до 6 |  | м |  |
|  |  |  | марки стали | от Ст1 до Ст6, Ст0 |  |  |  |
|  |  |  | степень раскисления | пс или кп или Гпс |  |  |  |
|  |  |  | класс проката | I или II или III или IV |  |  |  |
|  |  |  | Сталь квадратная: |  |  |  |  |
|  |  |  | марки стали | от Ст1 до Ст6 |  |  |  |
|  |  |  | размер сторон | от 5 до 12, от 12 |  | мм |  |
|  |  |  | длина | от 2 до 6 |  | м |  |
|  |  |  | степень раскисления | пс или кп и Гпс |  |  |  |
| п.35 | Сталь полосовая |  | Марка стали | Ст3пс; Ст4кп; Ст3кп; Ст4пс |  |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы | от 10 до 50* |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина полосы | не более 10 |  | мм |  |
|  |  |  | Изготовление полосы | мерной или немерной длины |  |  |  |
|  |  |  | Точность прокатки по ширине | БШ1; ВШ1 |  |  |  |
|  |  |  | Длина | не >12 |  | м |  |
| п.36 | Эмаль, пентафталевая |  | сорт | высшего; первого |  |  |  |
|  |  |  | цвет | зеленый, серый; желтый, черный |  |  |  |
| п.37 | Сталь тонколистовая, оцинкованная с дифференцированным сплошным покрытием. |  | Материал изготовления | из углеродистой стали обыкновенного качества или из углеродистой качественной стали |  |  |  |
|  |  |  | Класс толщины | не ниже 2 |  |  |  |
|  |  |  | По виду | листы; рулоны |  |  |  |
|  |  |  | Категория вытяжки стали | Н или Г или ВГ |  |  |  |
|  |  |  | Группа | ОН; ПК; ХП; ХШ |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | от 0.7 |  | мм |  |
|  |  |  | По качеству отделки поверхности группы: | выше IV |  |  |  |
|  |  |  | Из стали марок | 08; Ст2; Ст4; Ст3; 10 |  |  |  |
|  |  |  | Серповидность рулонной стали | не более 6 мм на 3 м длины |  |  |  |
|  |  |  | длина | > 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина | > 700 |  | мм |  |
|  |  |  | Уменьшенная разнотолщинность цинкового покрытия | не более 16 |  | мкм |  |
|  |  |  | Прокат по плоскостности | особо высокая; высокая; улучшенная; нормальная |  |  |  |
|  |  |  | По равномерности толщины цинкового покрытия | НР; УР |  |  |  |
|  |  |  | ОЦ категории качества | высшей или первой |  |  |  |
|  |  |  | Степень раскисления для углеродистой стали | пс; сп; кп |  |  |  |
|  |  |  | Группа прочности соответственно маркам стали | К270В; ОК360В; К260В; ОК300В; ОК370В; К350В; ОК400В |  |  |  |
| п.38 | Щебень из естественного камня для строительных работ |  | Щебень | из изверженных интрузивных пород или осадочных пород или из изверженных эффузивных пород или щебень из гравия |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | 10...20 |  | мм |  |
|  |  |  | Группа щебня | 1 или 2 или 3 или 4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по прочности | должен быть от 800 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости | до И2* |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости щебня из гравия | должна быть от F100 |  |  |  |
| п.39 | Песок для дорожных работ, рядовой |  | Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав | должен быть крупный или средний или мелкий |  |  |  |
|  |  |  | тип | из слабо активного шлака или из активного шлака |  |  |  |
|  |  |  | Модуль крупности | от 1.5 до 3.5 |  |  |  |
| п.40 | Смеси бетонные, БСГ |  | Марка бетона по морозостойкости | не менее F100 |  |  |  |
|  |  |  | Группа по удобоукладываемости | растекающиеся или подвижные и жесткие |  |  |  |
|  |  |  | Добавки | водоредуцирующие и;или пластифицирующие и;или воздухововлекающие |  |  |  |
| п.41 | Сталь двутавровая |  | Высота двутавра | ≥291 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина полки | ≥135 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина стенки | ≥6.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Грани полок | параллельные или не параллельные |  |  |  |
|  |  |  | Тип двутавра | нормальные или широкополочные |  |  |  |
| п.42 | Доски хвойных пород |  | Сорт досок | должен быть III и выше III |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 2 до 4, 5 |  | м |  |
|  |  |  | Толщина | от 25* до 60 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | не более 150 |  | мм |  |
|  |  |  | Доски | обрезные; необрезные |  |  |  |
|  |  |  | Порода древесины | сосна или ель или пихта или кедр или лиственница |  |  |  |
| п.43 | Битумы нефтяные, дорожные жидкие |  | Жидкие битумы | медленногустеющие или густеющие со средней скоростью, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие битумы марка | 40/70; 70/130; 130/200 |  |  |  |
| п.44 | Цемент общестроительный |  | Тип цемента | портландцемент; портландцемент с добавками; шлакопортландцемент |  | % |  |
|  |  |  | марка прочности | 400 и более 400 |  |  |  |
|  |  |  | Содержания добавок в портландцементе | Д0 или Д5 или Д20 |  |  |  |
|  |  |  | Группа по эффективности пропаривания | 1; 2; 3 |  |  |  |
|  |  |  | Шлакопортландцемент | быстротвердеющий; нормальнотвердеющий |  |  |  |
| п.45 | Сталь швеллерная обычная общего назначения |  | Марка стали | от Ст1 до Ст6 |  |  |  |
|  |  |  | Номер швеллера | от 5 до 10*, от 12 до 40; до 10П*, от 12П* |  |  |  |
|  |  |  | Высота | до 400* |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина полки | должна быть не более 115 |  | мм |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | должна быть от 6.16* |  | см2 |  |
|  |  |  | По форме и размерам швеллер | с уклоном внутренних граней полок; с параллельными гранями полок |  |  |  |
| п.46 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная |  | Растворители | Р-5 или 646 или скипидар или ксилол |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | розовый или зеленый или красно-коричневый или защитный |  |  |  |
|  |  |  | Марка | должна быть ХВ-004 или НЦ-008 или ПФ-002 или МС-006 |  |  |  |
| п.47 | Раствор известковый |  | Марка по подвижности | Пк 2 или Пк 3 или Пк 4 |  |  |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя следует применять: | песок для строительных работ по ГОСТ 8736 или пористые пески по ГОСТ 25820 |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость растворов | от F50*до F100* |  |  |  |
| п.48 | Трубы стальные сварные водогазопроводные |  | Толщина стенки труб | до 4.0 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина: | от 4 до 12 |  | м |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | должен быть не более 42.3 |  | мм |  |
|  |  |  | Сталь марки | 08 или 10 или 20 |  |  |  |
|  |  |  | Степень раскисления: | кп; пс |  |  |  |
|  |  |  | Резьба на трубах | будет длинной или короткой |  |  |  |
|  |  |  | По длине трубы изготовляют | мерной; немерной длины |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр условного прохода | 15 и 32 |  | мм |  |
|  |  |  | Трубы легкой серии | должны быть предназначены под накатку резьбы |  |  |  |
|  |  |  | Вид труб | трубы Ø15 должны быть неоцинкованные, обыкновенные. Трубы Ø32 оцинкованные, легкие |  |  |  |
|  |  |  | Трубы обыкновенные | без резьбы |  |  |  |
| п.49 | Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ |  | Вид смеси | бетонные или растворные |  |  |  |
|  |  |  | Вяжущее в смеси | на цементном вяжущем или на смешанных (сложных) вяжущих или на известковом вяжущем |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности | тяжелые; легкие; особо тяжелые |  |  |  |
|  |  |  | марка | до М250 |  |  |  |
|  |  |  | По наибольшей крупности зерен заполнителя | крупнозернистые; мелкозернистые; тонкодисперсные |  |  |  |
| п.50 | Краски водно-дисперсионные |  | Смываемость пленки краски | не более 3.0 |  | г/м2 |  |
|  |  |  | Краски | на основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии и на основе сополимерной акрилатной дисперсии. |  |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость краски | не менее 5 |  | цикл |  |
| п.51 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе |  | Зернистость | 20; 40; 50 |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | до 1400 |  | мм |  |
|  |  |  | Вид рабочего слоя | сплошной; рельефный. |  |  |  |
|  |  |  | Вид шлифматериала | нормальный электрокорунд; белый электрокорунд; монокорунд |  |  |  |
|  |  |  | Шлифматериал | должен быть связан с основой мездровым клеем; комбинированной связкой |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение рельефного рабочего слоя | 2; 4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка шлифматериала | 15А; 43А; 14А; 25А; Ф14А; 24А; 13А; Ф13А; 23А; 44А |  |  |  |
|  |  |  | Условное обозначение бумаги | П1; П2; П6; П4; П5 |  |  |  |
| п.52 | Профили стальные прямоугольного сечения |  | Трубы стальные прямоугольного сечения размер А: | более 30 |  | мм |  |
|  |  |  | Трубы стальные прямоугольного сечения размер В: | 20 и более 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Трубы | должны быть холоднодеформированными; электросварными |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки труб | 2 или более 2 |  | мм |  |
|  |  |  | Трубы | изготовляют из стали марки Ст2 или Ст4 или 10 или 20 или 35 или 45 или 08 - по ГОСТ 1050 или ГОСТ 380 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения | не более 4.28 |  | см2 |  |
|  |  |  | Степень раскисления для углеродистой стали | кп или пс или сп |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление | термически обработанными или без термической обработки |  |  |  |
| п.53 | Трубы стальные водогазопроводные легкие неоцинкованные |  | Толщина стенки труб | не менее 2.35 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина: | до 10 |  | м |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | не более 26.8 |  | мм |  |
|  |  |  | Сталь марки | 08 или 10 или 20 |  |  |  |
|  |  |  | Длина резьбы до сбега | 16; 10.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Степень раскисления: | кп или пс |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр условного прохода | не менее 20 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип труб | с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы |  |  |  |
| п.54 | Болты строительные с гайками черные |  | диаметр | более 8 |  | мм |  |
|  |  |  | длина | не менее 100 |  | мм |  |
|  |  |  | Исполнение болта | 1; 4 |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления болтов и гаек | изготавливаются из стали марки: 08Х21Н6М2Т; 25Х1МФ; 10Х11Н23Т3МР; 07Х16Н6; 20Х13; 12Х13. |  |  |  |
|  |  |  | Класс точности | А или В |  |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | с крупным или мелким шагом резьбы |  |  |  |
|  |  |  | Размер шага резьбы болта с шестигранной головкой | не менее 1 |  | мм |  |
| п.55 | Селитра аммиачная марка Б |  | Добавка | нитратов кальция и магния; сульфатно-фосфатная; сульфатная |  |  |  |
|  |  |  | Сорт | высший; первый; второй |  |  |  |
| п.56 | Урна тип 2.1 |  | Ширина: | не менее 34 |  | см |  |
|  |  |  | Высота: | не менее 60 |  | см |  |
|  |  |  | Материал | чугун, покрыт порошковой полимерной краской |  |  |  |
| п.57 | Урна тип 2.2 |  | Диаметр: | не менее 515 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | не менее 780 |  | мм |  |
|  |  |  | Вместимость: | не менее 45 |  | литров |  |
|  |  |  | Материал | сталь, покрыт порошковой полимерной краской |  |  |  |
| п.58 | Урна тип 2.5 |  | Диаметр: | от 39 |  | см |  |
|  |  |  | Высота: | не менее 870 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал | оцинкованная сталь |  |  |  |
| п.59 | Урна тип 2.8 |  | Глубина: | от 40 |  | см |  |
|  |  |  | Ширина: | от 40 |  | см |  |
|  |  |  | Высота: | не менее 66 |  | см |  |
|  |  |  | Вес: | от 82 |  | кг |  |
|  |  |  | Материал | чугун |  |  |  |
| п.60 | Тип 1.1 Диван парковый |  | Длина: | не менее 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | не более 790 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота сиденья: | не выше 420 |  | мм |  |
|  |  |  | Опоры: | Чугунное художественное литьё СЧ-20, цинк, порошковая краска. |  |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка: | Брус - ангарская сосна различного сечения. |  |  |  |
| п.61 | Диван парковый тип 1.2 |  | Длина: | не менее 1500 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | до 80 |  | см |  |
|  |  |  | Опоры: | Чугунное художественное литьё СЧ-20, цинк, порошковая краска. |  |  |  |
|  |  |  | Сиденье и спинка: | Брус - ангарская сосна различного сечения. |  |  |  |
| п.62 | Велопарковка с навесом |  | Количество мест: | до 19 |  | шт |  |
|  |  |  | Длина: | не менее 3800 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина: | не менее 1600 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | до 2500 |  | мм |  |
|  |  |  | Вес: | от 130 |  | кг |  |
|  |  |  | Крыша | из поликарбоната |  |  |  |
| п.63 | Велопарковка |  | Количество мест: | не менее 7 |  | шт |  |
|  |  |  | Длина: | не менее 260 |  | см |  |
|  |  |  | Ширина: | не менее 60 |  | см |  |
|  |  |  | Высота: | до 250 |  | мм |  |
| п.64 | Качели Гнездо |  | Габариты: | Длина не менее 2.7 |  | м |  |
|  |  |  |  | Ширина не менее 2.8 |  | м |  |
|  |  |  |  | Высота до 3.0 |  | м |  |
|  |  |  | Высота платформы: | не более 1.55 |  | м |  |
| п.65 | Игровая площадка |  | Длина: | не менее 6 |  | м |  |
|  |  |  | Ширина: | не менее 4.2 |  | м |  |
|  |  |  | Высота: | до 3 |  | м |  |
| п.66 | Качели-балансир |  | Длина: | 2220±10 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | 900±10 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина: | 390±10 |  | мм |  |
|  |  |  | Несущая конструкция | выполнена из металлической ВГП трубы диаметром не менее 48 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина опорных стоек под бетонирование | 500±10 |  | мм |  |
|  |  |  | Каркас сиденья и опорной ручки | выполнен из металлической ВГП трубы диаметром от 32 |  | мм |  |
| п.67 | Игровой комплекс Театр |  | Длина: | 7600±100 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина: | 6250±100 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | 3950±100 |  | мм |  |
|  |  |  | Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 |  | мм |  |
| п.68 | Вазон тип 3.1 |  | Тип изделия: | Монолитная конструкция |  |  |  |
|  |  |  | Длина: | не менее 1100 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина: | не менее 400 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | 410 ±50 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал: | архитектурный бетон с добавлением натуральной крошки. |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости: | от F 100 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водостойкости: | не ниже W4 |  |  |  |
| п.69 | Вазон тип 3.4 |  | Габаритные размеры: | длина не менее 60 |  | см |  |
|  |  |  |  | ширина не менее 60 |  | см |  |
|  |  |  |  | высота от 50 до 70 |  | см |  |
|  |  |  | Вес изделия: | от 200 до 280 |  | кг |  |
|  |  |  | Материал: | архитектурный бетон с добавлением натуральной крошки |  |  |  |
|  |  |  | Состав: | заполнитель натуральная дробленая крошка, фракция 2…6 и;или 2...10 |  | мм |  |
| п.70 | Бетонная полусфера тип 3.6 |  | Диаметр: | не менее 60 |  | см |  |
|  |  |  | Варианты изготовления: | Берлин; Стокгольм; Мадрид; Шахматка; Кабул |  |  |  |
|  |  |  | Высота: | до 50 |  | см |  |
| п.71 | Качалка на пружине Дельфин граффити |  | Высота от уровня земли до сидения | не более 460 |  | мм |  |
| п.71 | Фонтан Ярусный |  | Комплектация | конструкция цветника, 2 вазона диаметром не менее 500, не менее 600 , 9 штук полу-вазонов диаметром 840 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | не менее 2200 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр нижнего яруса | не менее 1700 |  | мм |  |
|  |  |  | Количество ярусов | не менее 5 |  | шт |  |
| п.72 | Информационный щит |  | Высота: | не менее 2605 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина: | не менее 1330 |  |  |  |
|  |  |  | длина | не менее 1200 |  | мм |  |
|  |  |  | высота | не менее 1800 |  | мм |  |
|  |  |  | Информационный щит: | OSB панель, лист стальной |  |  |  |
| п.73 | Весы малые Д |  | высота | не более 0.6 |  | м |  |
|  |  |  | ширина | 2.40±0.1 |  | м |  |
|  |  |  | глубина | от 0.5 |  | м |  |
| п.74 | Песочница с крышкой "Аквариум" |  | Ширина: | от 2200 до 2300 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина: | от 4200 до 4500 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | от 300 до 350 |  | мм |  |
| п.75 | Игровой комплекс |  | длина | не менее 6.6 |  | м |  |
|  |  |  | ширина | не менее 6.2 |  | м |  |
|  |  |  | высота | от 5.0 до 5.5 |  | м |  |
|  |  |  | Возраст: | 4…13 |  | лет |  |
| п.76 | Урна "Ранчо" |  | Диаметр | не менее 440 |  | мм |  |
|  |  |  | Урна | представляет из себя два металлических обруча, выполненных из профильной трубы квадратным сечением не менее 25 |  | мм |  |
|  |  |  | Материалы: | цилиндрической формы на металлическом каркасе обшитая строганной шлифованной доски толщиной от 19, шириной от 90 с вкладышем из листового металла |  | мм |  |
| п.77 | Базис Сити |  | Воркаут | состоит из не менее 8 несущих столбов, не менее 8 перекладин, шведской стенки, наклонной скамьи из бруса и металлических брусьев со спинкой с зажимными хомутами. |  |  |  |
|  |  |  | Длина: | от 2600 до 2800 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина: | от 2700 до 3000 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота: | не более 2600 |  | мм |  |