Прошу подобрать технику и сделать предложение по нашей спецификации.

Наименование Значение

Двигатель Дизельный

Мощность двигателя, кВт (л.с.)62 (89)

Тип управления рабочими органами Гидравлический, джойстик

Масса расчетная, не более кг7000

Гидрораспределитель секционный не менее 6 секций

Погрузочное оборудование фронтально-челюстное, не менее, м3 0,45-0,6

Максимальная высота в рабочем положении, не более,

Максимальная высота выгрузки, не менее, мм3000

Толщина срезаемого слоя, не менее, мм60

Экскаваторное оборудование

Объем, не менее, м30,20

Максимальная глубина копания ,не менее, мм4800

Максимальная высота выгрузки ,не менее, мм4000

Рабочая высота, не более, мм5400

Максимальный радиус копания, не менее, мм6000

Максимальное смещение каретки, не менее, мм1200

Поворот стрелы в стороны, не менее, град.170

Наличие гидроразводки под гидромолот и дополнительная секция распределителя.

Технические характеристики гидромолота

Класс машины носителя, т2,5-6,0

Рабочий вес, не более, кг300

Сила удара, Дж430-650

Расход масла, л/мин35-65

Рабочее давление, бар100-200

Частота ударов, уд/мин600-1800

Диаметр рабочего инструмента, мм55-70

Рабочая длина инструмента, мм280-400

Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(A)118

Уровень звукового давления, дБ(A)90

Гидромолот должен являться сменным видом рабочего оборудования к экскаваторам.

Гидромолот навешивается на стрелу экскаватора вместо ковша. При установке гидромолота на стрелу экскаватора, переходная плита должна быть строго перпендикулярна по отношению к рабочему органу гидромолота (пике).

Выше перечисленное оборудование должно быть в данном комплекте. При расчете гидростанции для навесного оборудования, необходимо учесть заявленные характеристики гидромолота для обеспечения его полноценной нагрузки при производстве работ.

При подборе оборудования характеристики могут несколько отличаться от заявленных.

Все отклонения должны согласовываться с заказчиком.