Техническая спецификация

| Наименование и краткая характеристика | Количество | Ед. Изм. | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатки, повседневные, пропитанные полимерными материалами | 4 416 | Пара | КАЗАХСТАН, Мангистауская область | 40 календарных дней |

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перчатки защитные из морозостойкого вспененного мелкоячеистой структуры ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом, утепленные антибактериальной хлопчатобумажной тканью джерси с начесом. Манжет: запястье - усиленная, твердая, хб крага, длиной 25-27 см.

Должны обладать прочностью на разрыв, износостойкостью и устойчивостью к проколам, задирам и порезам;

Обеспечивать хороший захват, оставаться эластичными при низкой температуре (-40°С), эргономично сидеть на руке. Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Цвет: красный флуоресцентный, оранжевый флуоресцентный, желтый флуоресцентный. Цвет сигнальный, предохраняющий от потерь. На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные: пиктограммы защитных свойств от

механических воздействий, размер, наименование стандарта. Размер 10,5.

Качество перчаток должно соответствовать необходимым требованиям ГОСТ 12.4.246-2008 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки.

Общие технические требования», ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для средств защиты рук. Технические требования», международным стандартам EN-388. Каждая упаковочная единица перчаток должна иметь маркировку с указанием: товарного знака или другие идентификаторы производителя; типа и номера перчаток: описание характеристик, даты изготовления (месяц, год);

обозначения стандарта; срок хранения, уровней защиты.

Гарантийный период: 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с даты подписания Акта приемки активов.