[image: image1.emf]Дробилки молотковые серии ДЗМР
	Тип
	Мощность, кВт
	Производительность, кг/ч
	Цена, руб.

	ДЗМР-0,5
	7,5
	300-700
	81 000

	ДЗМР -1
	11,0
	800-1500
	98 000

	ДЗМР -3
	18,5
	1100-2100
	130 000

	ДЗМР -4
	22,0
	1900-3500
	149 000


Техническая характеристика
	Тип
	ДЗМР-3 (пневматическое всасывание)
	ДЗМР-4 (пневматическое всасывание)

	Габаритные размеры
	740х700х 1110 мм
	740х750х 1110 мм

	Мощность Э/двиг.
	18,5кВт
	22 кВт

	Производительность по (пшенице, 18% влажности)
	2000 кг/ч
	3500 кг/ч

	Регулировка помола
	Сменные сита 2шт., диаметры ячейки  4, 5 мм. (По дополнительному заказу комплектуются ситами диаметром  3, 8, 10)

	Рабочий орган
	Молотки 28шт. (сталь 65Г или 30ХГСА) 
	Молотки 28шт. (сталь 65Г или 30ХГСА) 

	Вес
	325 кг.
	380 кг.

	Комплектность:
	*инжектор -1 шт.

* сепаратор с магнитным уловителем (на крышке дробилки) -1 шт.

*всасывающая труба гофрированная - Д=100мм, L=10м или по заказу 

*напорный трубопровод гофрированный - Д=127мм, L=4 м. или по заказу

*комплект рабочих органов (молотков) – 1 компл.
*техническое руководство по эксплуатации, паспорт с гарантийной картой

* сменные сита  

	Количество обслуживающего персонала, чел
	1


Дробилка предназначена для дробления сыпучих материалов: зерна хлебов и кукурузы и семян зерновых и масленичных растений .  Дробилка работает от сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц.

ОСОБЕННОСТИ ДРОБИЛКИ:

· простая  конструкция, легкое и безопасное обслуживание

· большая производительность и стойкость

· возможность получения помола в широком диапазоне грануляции (заменяемые сита)

· высокое качество кормосмеси

· возможность пневматического транспортирования

-  всасывание до 10м

                      - нагнетание до 5м

·  в широком масштабе возможность формирования по технологической линии кормоприготовления
· по дополнительному заказу комплектуется циклоном-успокоителем
Принцип действия дробилки следующий:

          Материал предназначенный для дробления поглощается инжектором из бункера или прицепа и направляется гибкой всасывающей трубой в сепаратор откуда попадает в камеру дробления. В камере зерно подвергается дроблению под действием ударников, вращающихся внутри сита. Измельчительный материал после перехода через сито выбрасывается действием ротора и вентилятора в выпускной патрубок и дальше гибким напорным трубопроводом транспортируется в бункер хранения или кормосмеситель.
[image: image2.png]



1-Корпус дробилки; 2-Станина эл/двигателя; 3-Ротор; 
4-Вентилятор; 5-Крышка передняя; 6-Сито; 7-Планка; 8-Инжектор; 9-Сепаратор; 10-Шланг всасывающий; 11-Шланг напорный; 
12-Эл/Двигатель; 13-Пульт управления; 14- Кабель питания.

[image: image3.png]


[image: image4.jpg]



1-Корпус дробилки; 2-Втулка эл/двигателя; 
3-Диск вентилятора; 4-Ротор; 5-Втулка распорная молотков; 6-Молотки; 7-Ось молотков; 8-Винт; 
9-Шайба; 10-Беговая дорожка вентилятора; 
11-Сито; 12-Зажим сита; 13,14-Уплотнитель; 
15-Крышка передняя с сепаратором;16-Шланг всасывающий; 17-Шланг напорный; 18-Планка; 19-Ножка; 20-Станина эл/двигателя; 
21-Уплотнитель; 22-Электродвигатель; 
23, 24-Шпонка; 25…38-Крепежные детали; 
39 – магнит.

� EMBED PBrush ���








_1413703611

