Техническая спецификация закупаемых товаров

| Лот № | Наименование ТС | Техническое описание позиции | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран-манипуляторная установка на базе грузовика большой грузоподъемности | Бортовой автомобиль, колесная формула 6×6, грузоподъемность не менее 10 тонн, мощность двигателя не менее 280л.с. Кран-манипуляторная установка расположена между кабиной и кузовом. Максимальная грузоподъемность 3200 кг при вылете стрелы не менее 2 м. | 1 |
| 2 | Баровая грунторезная машина на базе полноприводного колесного трактора | Баровая грунторезная машина на базе полноприводного колесного трактора с фронтальным поворотным отвалом. Кабина унифицированная, с системой подогрева. Трансмиссия механическая, КПП 9-ступенчатая с редуктором, удваивающим число передач. Баровая установка с ходоуменьшителем, редуктор двухскоростной с реверсом, привод рабочего органа (баровой цепи) от заднего вала отбора мощности. Цепь зимняя, глубина прорезаемой щели не менее 1000 мм, ширина прорезаемой щели не менее 100 мм. | 1 |
| 3 | Установка для управляемого прокола грунта | Установка для управляемого прокола грунта, диаметр протягиваемой трубы не менее 50 мм, длина бурения не менее 100 метров, диаметр расширения не менее 150 мм. В комплекте: бензиновая насосная станция, штанги с наконечниками, захваты и расширители. | 1 |
| 4 | Парогенератор на базе автомобильного прицепа | Парогенератор на базе прицепа легкового автомобиля на спаренном двухосном шасси. Котел паровой водотрубный прямоточный в теплоизолированном контейнере с устройством быстрого запуска, с возможностью работы в стационарном и в автономном режимах. Производительность не менее 350 кг в час, температура пара не менее 190 градусов. Давление открытия предохранительных клапанов 15 бар.Давление рабочее, до 13 бар. Вид топлива дизельное. В комплекте: баки для воды и топлива, бензиновый генератор электрической энергии 220В, горелка для сжигания легкого жидкого топлива, насос питательной воды (1 шт), шкаф управления, устройства автоматики и контрольно измерительные приборы, предохранительные клапаны (2шт), шланговая катушка с ручной размоткой, шланг паровой резиновый 15 метров (1шт), распылительные насадки (1 комплект), металлические штанги-держатели парового шланга (1 комплект), комплект документации на русском языке (ПТС, паспорт парового котла, инструкция по эксплуатации). | 1 |