| № | Наименование | Краткая характеристика | Кол-во | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пресс, стационарный | Фильтр-пресс типа РОМ 50 820х820 Технические характеристики закупаемого товара: Площадь поверхности фильтрования, м² - не менее 50; Объём рамного пространства, м³ - не менее 1,15; Давление рабочей среды, кгс/см² - не менее 6; Материал фильтр-пресса - Ст. 3, футерованный сталью 12х18н10т; Рабочее усилие зажима, кгс - 40 000; Размеры плит и рам, мм - 820 х 820; Количество плит фильтр-пресса при полной комплектации, шт. – 40; Полное количество рам фильтр-пресса при полной комплектации, шт. – 40; Материал плит и рам - Сталь 12х18н10т; Толщина рамы, мм - не менее 45; Характеристика рабочей среды - агрессивная (кислая); Тип зажимного устройства - комплектное электромеханическое; Способ отвода фильтрата - открытого типа; Расположение канала подачи пульпы – верхнее; Габаритные размеры: длинна, мм - 4 600* (допускается изменение по согласованию с Заказчиком) ширина, мм - 1 500* (допускается изменение по согласованию с Заказчиком) высота, мм - 1 500* (допускается изменение по согласованию с Заказчиком) Характеристика электросети: Количество фаз – 3; Напряжение питания эл. двигателя, В – 380; Частота питания двигателя, Гц – 50; Мощность привода, кВт - не более 3,0. | 1 | Шт. |
|  |  | В комплект поставки должно входить: 1.Фильтр-пресс. 2.Плита фильтр-пресса – 14 шт. 3.Рама фильтр-пресса – 14 шт. 4.Руководство по эксплуатации и монтажу на русском языке. 5.Паспорт завода изготовителя на русском языке. |  |  |