| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Искусственное освещение на автомобильной дороге Р-23 на участке с. Донское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опора металлическая осветительная высотой 9м | ОСВ-9 |  |  | шт. | 82 |  |  |
| 2 | Кронштейн односветильниковый, вылет 2,5м |  |  |  | шт. | 82 |  |  |
| 3 | Светильник светодиодный консольный, 75Вт, 220В, IP67 | LE-СКУ-22-080-0528-65Х |  | ЛЕД-Эффект | шт. | 82 |  |  |
| 4 | Вводной щиток для опор освещения на 1 предохранитель, для 5-ти проводных кабелей, IP54 | NТВ-1 |  |  | шт. | 82 |  |  |
| 5 | Предохранитель 400В, 6А, E14 | D01 |  |  | шт. | 82 |  |  |
| 6 | Шкафы наружного освещения для автоматического и местного управления, счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 5-60А с GSM модемом; Uн=380/220В, Iн=25А, кабельный ввод снизу, IP54 | ШНО-1-1 |  | "Завод Энергооборудование" ОАО "Белсельэлектросетьстрой" | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Датчик фотореле | LXP-02 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Антенна GSM 900/1800МГц, 5дб (SMA) | Антей 905 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический 3-пол., х-ка С, Iн=32 А | ВА47-100 3Р 32А |  | ИЭК | шт. | 1 |  | установка в ТП |
| 10 | Din-рейка, 0,1м |  |  | ИЭК | шт. | 1 |  | установка в ТП |
| 11 | Комплект крепления шкафов к столбу (ширина 800 мм) |  | R5FB800 | DKC | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом типа БбШв, на напряжение 1 кВ, сеч 5х6 мм2 | АВБбШв-5х6-1 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м | 3300 |  |  |
| 2 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, сечением 5х6 мм2 | АВВГнг-5х6-0,66 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м | 10 |  |  |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, сечением 3х1,5 мм2 | ВВГнг-3х1,5-0,66 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м | 1230 |  | для подключения светильников |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, сечением 2х1,5 мм2 | ВВГнг-2х1,5-0,66 |  | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" | м | 15 |  | к фотодатчику |
| 5 | Провод неизолированный медный гибкий сечением 6мм2 | МГ |  |  | м | 164 |  |  |
| 6 | Муфта концевая для 5-ти жильного бронированного кабеля сечением 6мм2 | 5ПКВтБнг 1-HF-6 |  |  | шт. | 168 |  |  |
| 7 | Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля сечением 6мм2 | 5ПКВтнг 1-HF-6 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Разное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Металлорукав с ПВХ покрытием, диаметр условного прохода 18мм | РЗ-ЦП-18 |  | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 2 | Металлорукав с ПВХ покрытием, диаметр условного прохода 38мм | РЗ-ЦП-38 |  | ИЭК | м | 3 |  |  |
| 3 | Лента сигнальная 150мм, l=100м | ЛСЭ-150 |  |  | шт. | 26 |  |  |
| 4 | Полоса стальная горячекатаная 40х4 мм | ГОСТ103-76 |  |  | м | 5 |  | заземл. проводник |
| 5 | Песок природный для строительных работ | ГОСТ8736-93 |  |  | м³ | 252 |  |  |
| 6 | Трубы из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | ГОСТ18599-2001 |  |  | м | 152 |  |  |
| 7 | Бетон В7.5 | ГОСТ 26633-2012 |  |  | м³ | 26.1 |  |  |