| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая | Применяется для очистки стекол автомобиля и предохраняет стекла автомобиля от обледенения, обеспечивает работу всех узлов стеклоомывателя при отрицательных температурах. Эффективно растворяет загрязнения, не оставляет потеков, налетов и радужных пленок на стекле, нейтральна к лакокрасочному покрытию кузова, к резиновым и пластиковым деталям автомобиля. Внешний вид - однородная прозрачная жидкость без механических примесей. Температура начала кристаллизации, не выше минус 30° Массовая доля изопропилового спирта, %, не более 30,0 Фасовка: не более 5 л | литр | 2830 |
| 2 | Смазка проникающая WD-40 или эквивалент | Технический аэрозоль универсального применения. Очищающие, смазывающие функции. Защищает от коррозии. Вытесняет влагу. Проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части. Объём не менее 400 мл. | шт | 220 |
| 3 | Антифриз G12 красный | Антифриз G12 используется в качестве охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания и предохраняет двигатель автомобиля от перегрева и закипания. Высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с применением солей карбоновых кислот, предотвращающих коррозию. Классификация G-12. Внешний вид - прозрачная жидкость красного цвета без механических примесей Температура начала кристаллизации °С, не выше минус 40 Фасовка: канистра не более 5 литров | литр | 653 |
| 4 | Антифриз G11 зеленый | Антифриз G11 используется в качестве охлаждающей жидкости в двигателях внутреннего сгорания и предохраняет двигатель автомобиля от перегрева и закипания. Внешний вид - прозрачная жидкость зеленого цвета без механических примесей Температура начала кристаллизации, не выше минус 41,0 °С; Фасовка: канистра не более 5 литров | литр | 380 |
| 5 | Смазка ОКБ-122-7 | Многоцелевая, консервационная. Применяется в подшипниках авиационных электромашин Смазка ОКБ-122-7, должна быть изготовлена по ГОСТ 18179-72 (Распространяется на смазку ОКБ-122-7, изготовленную загущением смеси полисилоксановой жидкости и нефтяного масла церезином и литиевым мылом и предназначенную для применения в шарикоподшипниках и других узлах трения) Фасовка: канистра не менее 0,8кг | шт | 12 |
| 6 | Масло моторное М-8ДМ или эквивалент | Предназначено соответственно для зимней и летней эксплуатации дизелей работающих в тяжелых условиях. Масло моторное М-8ДМ, должно быть изготовлено по ГОСТ 8581-78 (Настоящий стандарт распространяется на моторные масла для автотракторных дизелей и устанавливает требования к моторным маслам для автотракторных дизелей) Фасовка: канистра не более 20 литров | литр | 140 |
| 7 | Масло моторное М-10ДМ или эквивалент | Предназначено соответственно для зимней и летней эксплуатации дизелей работающих в тяжелых условиях. Масло моторное М-10ДМ, должно быть изготовлено по ГОСТ 8581-78 (Настоящий стандарт распространяется на моторные масла для автотракторных дизелей и устанавливает требования к моторным маслам для автотракторных дизелей) Фасовка: канистра не более 10 литров | литр | 590 |
| 8 | Тосол А-40 | Применяется в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных системах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. Жидкость для охлаждения двигателя на основе этиленгликоля Соответствие ГОСТ 28084-89 (Настоящий стандарт распространяется на охлаждающие низкозамерзающие жидкости, предназначенные для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, работающих при низких и умеренных температурах) Температура начала кристаллизации, не выше минус 40 °С; Фасовка: канистра не более 10 литров | литр | 1750 |
| 9 | Тормозная жидкость DOT-4 или эквивалент | Синтетическая всесезонная тормозная жидкость применяется для гидроприводов тормозных систем и сцеплений современных автомобилей. Внешний вид: прозрачная однородная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета, без осадка и видимых механических примесей. Фасовка: канистра не более 1 литра. | литр | 148 |
| 10 | Масло моторное 10W40 | Масло моторное полусинтетическое, для бензиновых двигателей внутреннего сгорания класс вязкости по SAE 10W-40, класс по API SL/CF или SM/CF. Температура застывания, не выше минус 35ºС; Фасовка: канистра не более 5 литров. | литр | 1860 |
| 11 | Масло МС-20 | Масло авиационное МС-20, должно быть изготовлено по ГОСТ 21743-76 ( Настоящий стандарт распространяется на авиационные масла без присадок селективной очистки). Фасовка: канистра не более 10 литров. | литр | 90 |
| 12 | Масло гидравлическое АМГ-10 | АМГ-10 — авиационное минеральное гидравлическое масло. Должно соответствовать ГОСТ 6794-75 Настоящий стандарт распространяется на масло АМГ-10, предназначенное в качестве рабочей жидкости для гидравлических устройств) | литр | 40 |
| 13 | Масло гидравлическое МГЕ-10А или эквивалент | Масло гидравлическое. Применяется в гидросистемах наземной и авиационной техники. Температура застывания, не выше минус 60,0 °С; Фасовка: канистра не более 20 литров. | литр | 100 |
| 14 | Смазка автомобильная №158 | Применяется в подшипниках качения автотракторного оборудования, игольчатых подшипниках карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Цвет синий, фасовка туба не менее 0,4 кг. | шт | 4 |
| 15 | ТМ-3-9 | Масло трансмиссионное ТМ-3-9. Может быть использовано в различных типах автомобильных трансмиссий, включая гипоидные передачи. | литр | 10 |
| 16 | Масло моторное М-8В или эквивалент | Масло моторное универсальное предназначено для смазывания автомобильных карбюраторных двигателей и автотракторных дизелей. Температура застывания, °C, не выше минус 25; Фасовка: канистра не более 20 литров. | литр | 260 |
| 17 | Масло гидравлическое ВМГЗ | Предназначено для систем гидропривода и гидроуправления дорожных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе Фасовка: канистра не более 20 литров. | литр | 420 |
| 18 | Масло трансмиссионное ТЭП-15 | Применяется в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других машин. Трансмиссионное минеральное масло ТЭП-15, должно быть изготовлено по ГОСТ 23652-79( (Настоящий стандарт распространяется на нефтяные трансмиссионные масла, предназначенные для смазывания агрегатов трансмиссий (автомобилей, тракторов, тепловозов, сельскохозяйственных, дорожных и строительных машин) и зубчатых редукторов). Фасовка: канистра не более 10 литров. | литр | 40 |
| 19 | Масло индустриальное И-20А или эквивалент | Масло индустриальное И-20А (ГОСТ 20799-88 Настоящий стандарт распространяется на индустриальные масла подгруппы А, представляющие собой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смеси без присадок, применяющиеся в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей и базовых масел) — используется в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, где не требуется специальные масла, и других механизмов. . Не содержит присадок. Фасовка: канистра не более 10 литров. | литр | 225 |
| 20 | Масло индустриальное АУ | Масло индустриальное АУ обеспечивает работу гидроприводов . Фасовка: канистра не более канистра 1л | литр | 5 |
| 21 | Масло индустриальное И-30А или эквивалент | Масло индустриальное И-30А (ГОСТ 20799-88 Настоящий стандарт распространяется на индустриальные масла подгруппы А, представляющие собой очищенные дистиллятные и остаточные масла или их смеси без присадок, применяющиеся в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей и базовых масел) — используется в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, где не требуется специальные масла, и других механизмов. . Не содержит присадок Фасовка: канистра не более канистра 10л. | литр | 40 |
| 22 | Смазка (Солидол) | Производится в соответствии с ГОСТ 1033-79 (Настоящий стандарт распространяется на водостойкую, гидратированную кальциевую смазку, предназначенную для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов). Антифрикционная смазка общего назначения. Применяется в узлах трения в машинах и механизмах транспортных средств; для смазки ручного инструмента, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т. п. Внешний вид Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета; Фасовка не более 1 кг. | кг | 40 |
| 23 | Нефрас | Нефрас: эксплуатационные характеристики: быстро растворяет органические соединения, быстро испаряется, свойственна коррозионная агрессивность. Относится к группе бензинов-растворителей. Фасовка: канистра не более канистра 10л. | литр | 150 |
| 24 | Смазка Графитная | Смазка Графитная. Смазка общего назначения; высоковязкое нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом с добавлением 10% графита. Технические характеристики должны соответствовать ГОСТ 3333-80 (Настоящий стандарт распространяется на графитную смазку, предназначенную для смазывания грубых тяжелонагруженных механизмов) Фасовка не более 2 кг. | кг | 10 |
| 25 | Масло полусинтетическое для 2Т двигателей | Масло полусинтетическое для 2Т двигателей малой техники, должно соответствовать стандартам API TC, M/F 3. Фасовка: канистра не более канистра 1 литра. | литр | 37 |
| 26 | Масло промывочное | Высокоэффективное промывочное масло с высоким содержанием моюще-диспергирующих присадок. Предназначено для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей перед сменой моторного масла. Фасовка: не более 4 литров | литр | 90 |
| 27 | Охлаждающая жидкость (концентрат) | Высококачественная охлаждающая жидкость-концентрат, для двигателей внутреннего сгорания изготовлена на основе этиленгликоля. | литр | 1 |
| 28 | Смазка ШРУС | Смазка ШРУС нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Пластичная смазка для смазывания шарниров равных угловых скоростей Внешний вид: Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета; Фасовка: не более 2 кг. | кг | 30 |
| 29 | Масло моторное синтетическое 0W-40 | Масло моторное предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания полностью синтетическое 0W-40, для бензиновых двигателей Одобрения/соответствия: SAE 0W-40; API SN/CF; ACEA A3/B4 Фасовка: канистра не более 1 литра. | литр | 2 |
| 30 | Масло моторное 10w40 SF/CC | Масло моторное предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания минеральное, для дизельных двигателей Одобрения/соответствия: SAE 10W-40; API SF/CC. Фасовка: канистра не более 4 литров. | литр | 28 |
| 31 | Масло моторное 15w40 | Всесезонное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Класс по SAE 15W-40 Класс по API СI-4/SL Класс по ACEA E7-12 Температура застывания, °С не выше минус 37; объём тары : не более 5 литров. | литр | 255 |
| 32 | Масло трансмиссионное синтетическое 75W90 | Масло трансмиссионное. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники масло класса API GL-3, GL-4, GL-5. Спецификации и одобрения: API GL-4/GL-5, MT-1 MIL-L-2105B/C/D MIL-PRF-2105E ZF TE-ML 01/02B/05B/07A/08A/12/16F/17B/ 19C/21B температура застывания, °С не выше минус 45; Фасовка: не более 4 литров. | литр | 244 |
| 33 | Масло трансмиссионное 80W90 GL-5 | Масло трансмиссионное. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники Класс по SAE 80W-90 Класс по API GL-5 Фасовка: канистра объёмом не более 5 литров. | литр | 70 |
| 34 | Масло моторное полусинтетическое 10w40 CI-4/SL | Всесезонное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Класс по SAE 10W-40 Класс по API СI-4/SL Класс по ACEA E7 Температура застывания, °С не выше минус 40; Фасовка: не более 10 литров. | литр | 1130 |
| 35 | Масло трансмиссионное ТАД-17 | Масло трансмиссионное ТАД-17 Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники. API GL-5. Фасовка: не более 5 литров. | литр | 60 |
| 36 | Масло моторное синтетическое LS 10w40 | Масло, предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания Полностью синтетическое моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы(масло класса LowSaps) для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Масло должно соответствовать требованиям: API CI-4 Plus ACEA Е4/Е6/Е7 SAE 10W-40 Фасовка: не более 5 литров. | литр | 255 |
| 37 | Бензин Б-70 | Бензин Б-70. Фасовка: не более 5л | литр | 20 |
| 38 | Бензин Б-91/15 | Бензин Б-91/15. Фасовка: не более 0,5л | литр | 0,5 |
| 39 | Масло моторное синтетическое 5w40 SN/CF | Масло, предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания Масло моторное полностью синтетическое для бензинового двигателя Класс вязкости по SAE 5W40 Класс по API SN/CF Класс по ACEA A3/B4 Фасовка: не более 4 литров. | литр | 331 |
| 40 | Масло моторное синтетическое 5w30 SN/CF A5/B5 | Масло, предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Масло моторное синтетическое для бензинового двигателя Класс вязкости: по SAE: 5W-30 Масло должно иметь соответствия/одобрения: по API: SN/CF по ACEA: А5/B5 ILSAC не ниже GF-3 Канистра не более 4 литра. | литр | 56 |
| 41 | Масло моторное синтетическое 5w30 SN/CF, C3 | Масло, предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Полностью синтетическое масло для дизельного двигателя. Масло класса LowSaps с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Одобрения/соответствия: SAE 5W-30; API SN/CF; ACEA C3-A3/B4 MB 229.31/229.51; Фасовка: канистра не более 4 л | литр | 65 |
| 42 | Масло моторное полусинтетическое 5w30 | Масла, предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Масло моторное полусинтетическое для бензинового двигателя. Соответствия: SAE 5W-30; API SL/CF или SM/CF A3/B4, ACEA A3/B4; MB 229.1; Фасовка: канистра не более 4 л | литр | 115 |
| 43 | Смазка Циатим-201 | Смазка Циатим-201, предназначено для узлов трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические другие приборы и точные механизмы. Должна соответствовать ГОСТ 6267-74 (Настоящий стандарт распространяется на морозостойкую смазку ЦИАТИМ-201, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения) Фасовка: не более 0,8 кг. | шт | 48 |
| 44 | Смазка Циатим-221 | Смазка Циатим-221. Применяется для смазывания подшипников качения генераторов и электрических машин всех видов. Должна соответствовать ГОСТ 9433-80( настоящий стандарт распространяется на пластичную смазку, предназначенную для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей “металл-металл“и “металл-резина») Фасовка: банка, масса смазки в банке не более 0,8 кг. | шт | 10 |
| 45 | Жидкость трансмиссионная синтетическая | Жидкость трансмиссионная синтетическая для ГУРа . Фасовка: канистра не более 1 л | литр | 16 |
| 46 | Керосин 10л | Керосин. Фасовка: канистра не более 10 л | литр | 800 |
| 47 | Масло компрессорное полусинтетическое / 1л | Масло компрессорное полусинтетическое предназначено для мобильных и неподвижных ротационных и плунжерных компрессоров Одобрения/соответствия: ISO VDL 100 Фасовка: канистра не более 1 л | литр | 1 |
| 48 | Смазка силиконовая SiL-X, или эквивалент | Смазка силиконовая аэрозоль. Применение: Снижает трение, устраняет скрип, защищает поверхности, исключает примерзание, герметизирует электрику Фасовка: аэрозольный баллон не менее 400мл. | штук | 38 |
| 49 | Смазка проникающая FK-80 или эквивалент | Технический аэрозоль универсального применения. Очищающие, смазывающие функции. Защищает от коррозии. Вытесняет влагу. Проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части. Объём не менее 100 мл | штук | 15 |
| 50 | Средство для бесконтактной мойки автомобилей | Средство для бесконтактной мойки автомобилей. Высококонцентрированное, гелееобразное средство. Подходит для мойки легковых, грузовых автомобилей и иных видов транспорта. Эффективно работает на воде любой жесткости. В том числе применяется для мойки тентов. Имеет стойкую, густую пенную шапку. При применении на пеногенераторе рекомендуется предварительно развести водой. Фасовка: канистра не более 5 л | литр | 600 |
| 51 | Очиститель технический | Технический очиститель, аэрозоль очищает от технических загрязнений, обезжиривает поверхность, очищает тормозные механизмы, очищает механизмы сцепления. Объём не менее 200 мл | штук | 10 |
| 52 | Масло для 2Т двигателей малой техники . API TC, SAE M/F 3 | Масла, предназначенные для смазывания поршневых двигателей внутреннего сгорания. Масло моторное для 2Т двигателей малой техники. Стандарт API TC, SAE M/F 3 Фасовка: канистра не более 1 л | литр | 8 |
| 53 | Смазка трансмиссионная | Смазка для высокооборотных редукторов мото кос существенно снижает износ и хорошо защищает от коррозии. Фасовка: канистра не более 1 л | литр | 6 |
| 54 | Очиститель топливной системы | Очиститель топливной системы. для очистки сразу всей топливной системы автомобиля начиная от топливного бака и заканчивая соплом форсунок, включая удаление отложений со стенок камеры сгорания, стержней и тарелок клапанов. Фасовка: канистра не более 1 л | литр | 1 |
| 55 | Масло трансформаторное. | Масло трансформаторное. Трансформаторные масла применяют для заливки силовых и измерительных трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей. Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ, не менее 70. | литр | 20 |