Техническое задание

Общее описание

Техническое обслуживание включает в себя:

- Регламентные работы, проводимые 1 раз в месяц на объекте Заказчика, вне зависимости от количества поступивших инцидентов, в соответствии с технологической картой проведения работ.

- Выполнение дополнительных работ, внеплановых заявок по устранению последствий инцидентов, зарегистрированных в базе заявок

- Аварийный ремонт – работы, связанные с локализацией и устранением последствий аварий, представляющих угрозы жизни персонала и клиентов, а также предотвращение ущерб ТМЦ и ОС)

Перечень работ (ТО):

Перечень работ (услуг), материалов, входящих в стоимость ежемесячного абонентского обслуживания,

с указанием сроков их выполнения

| № | Статус заявок | Категория работ |  | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Электромонтажные работы: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Критический | Чрезвычайные ситуации - отсутствует электроснабжение |  | Выяснение причины отсутствия электроснабжения, проверка исправности автоматов и электрооборудования щита. Восстановление электроснабжения. |
| 1.2 | Критический | Чрезвычайные ситуации - Короткое замыкание в салоне |  | Выяснение причины короткого замыкания в салоне - устранение причины. |
| 1.3 | Высокий | Эл. щиток - выбивает автомат |  | Выяснение причины, устранение проблемы, по которой происходит отключение автомата. |
| 1.4 | Высокий | Ремонт рольставен с электроприводом |  | Ремонт, замена электропривода (без стоимости материалов) -1 ед. в месяц). |
| 1.5 | Средний | Верхнее освещение |  | Замена ламп 10 ед /дросселей и стартеров-10 ед. в месяц. |
| 1.6 | Низкий | Освещение витрины |  | Замена светодиодных матриц, трансформаторов - до 3 ед. в месяц. |
| 1.7 | Низкий | Замена |  | Выключателей, розеток (в том числе для СКС), автоматов- до 3 ед. в месяц. |
| 1.8 | Низкий | Замена |  | Замена светильников -1 ед. в месяц с учетом материала. |
| 1.9 | Низкий | Ремонт |  | Выключателей, розеток, автоматов, светильников |
| 1.10 | Низкий | Подключение электрооборудования |  | Подключение витрины, тепловой завесы, инфракрасных обогревателей, рекламных конструкций и пр. эл. оборудования -2 ед.в месяц. Без материалов. |
| 1.11 | Низкий | Подключение электрооборудования |  | Установка и подключение LCD панели и лайт-боксов- |
| 1.12 | Низкий | Скрыть |  | Свободнолежащие электрические-интернет провода в плинтус, кабель-канал-4 п.м.в месяц. |
| 1.13 | Низкий | Установка / Замена |  | Тройник (удлинитель) - доставка/замена-до 1 ед. на 1 аптеку в месяц. |
| 1.14 | Средний | Климатическое оборудование |  | Диагностика, чистка, мелкий ремонт до 1 000 (одна тысяча) рублей - По требованию заказчика. |
| 1.15 | Средний | Профилактические работы |  | Протяжка контактов автоматов в эл. щитах -Каждое ТО и по аварийным заявкам. |
| 1.16 | Низкий | Прокладка кабельной |  | Прокладка кабельной линии (в том числе СКС)-6 п.м. в месяц. |
| 1.17 | Низкий | Профилактические работы |  | Проверка электро - розеток/вилок, удлинителей, кабелей, проводов, расположенных в открытом доступе на отсутствие механических повреждений, разрывов, нарушении изоляции и пр. -Каждое ТО и по аварийным заявкам. |
| 2.1 | Низкий | Двери |  | Замена цилиндра замка, замена замка (с предоставлением полного комплекта ключей, по акту приема-передачи) - Каждое ТО и по аварийным заявкам |
| 2.2 | Низкий | Двери |  | Ремонт/замена петель/смазка петель - Каждое ТО при неисправности замка или личинки и по аварийным заявкам. |
| 2.3 | Низкий | Двери |  | Установка дверного полотна (без стоимости дверного полотна) -1шт в месяц. |
| 2.4 | Низкий | Двери |  | Ремонт / замена доводчика 1 ед в месяц регулировка петель-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 2.5 | Низкий | Двери |  | Покраска двери/полотна рольставни-4 кв.м в месяц. |
| 2.6 | Низкий | Двери |  | Регулировка двери-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 2.7 | Низкий | Двери |  | Ремонт/замена/установка дверной фурнитуры (ручки, заглушки, уплотнители, нащельники и пр.) -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 10 шт. |
| 2.8 | Низкий | Двери |  | Установка листового материала в проём (без стоимости материалов) -1шт в месяц. |
| 2.9 | Низкий | Двери |  | Замена стекла, стеклопакета (без стоимости материалов) -По согласованию с Заказчиком, оплачивается дополнительно. |
| 2.10 | Низкий | Двери |  | Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов дверной обналички, коробки-4 м2 в месяц. |
| 2.11 | Низкий | Двери |  | Замена/Ремонт/Установка отбойника- до 3 ед. в месяц. |
| 2.12 | Критический | Чрезвычайные ситуации - обустройство |  | Устранение проблем несовместимые со входом в Аптеку покупателей. |
| 2.13 | Низкий | Окна |  | Ремонт рамы, отливов, покраска- Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 шт. |
| 2.14 | Низкий | Окна |  | Ремонт/замена петель / смазка петель-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 6 шт. |
| 2.15 | Низкий | Окна |  | Регулировка-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 ед. |
| 2.16 | Низкий | Окна |  | Ремонт/замена/установка оконной фурнитуры (ручки, заглушки, уплотнители, нащельники и пр.) -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 8 ед. |
| 2.17 | Низкий | Окна |  | Установка листового материала в проём (без стоимости материалов) - по аварийным заявкам до 4 м2 |
| 2.18 | Низкий | Окна |  | Замена стекла, стеклопакета (без стоимости материалов) По согласованию с Заказчиком. |
| 2.19 | Низкий | Окна |  | Установка/замена москитной сетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 м2. |
| 2.20 | Низкий | Окна |  | Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов рам окон-4кв.м в месяц. |
| 2.21 | Низкий | Окна |  | Утепление - 1 ед. в месяц. |
| 2.22 | Критический | Чрезвычайные ситуации - обустройство |  | Замена разбитого стекла окна-3кв.м. в месяц. (без учета покупки материала) |
| 2.23 | Низкий | Рольставни |  | Ремонт, замена, смазка замка рольставней, мелкий ремонт - 1 ед. в месяц |
| 2.24 | Низкий | Рольставни |  | Ремонт, замена воротка - 1 ед. в месяц. |
| 2.25 | Низкий | Рольставни |  | Регулировка Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 1 ед. |
| 2.26 | Критический | Чрезвычайные ситуации - обустройство |  | Неполадки, несовместимые со входом в салон покупателей. |
| 2.27 | Низкий | Потолок |  | Потолок-частичная замена потолочной плитки - до 7 плиток ежемесячно для 1 Аптеки. |
| 2.28 | Низкий | Потолок |  | Ремонт подвесного потолка типа Армстронг (укрепление, замена подвесов, замена направляющих) до 6 м2. |
| 2.29 | Низкий | Потолок |  | Покраска до 10 м2. |
| 2.30 | Критический | Чрезвычайные ситуации – обустройство |  | Устранение угрозы обрушения потолка. |
| 2.31 | Средний | Полы |  | Укрепление отклеившейся напольной плитки/плинтуса из керамогранита до 1,5 м2. |
| 2.32 | Низкий | Полы |  | Замена напольной плитки / плинтуса из керамогранита до 1,5м2. |
| 2.33 | Низкий | Полы |  | Затирка швов до 2,5 м2. |
| 2.34 | Низкий | Полы |  | Установка заплат на покрытие из линолеума (в местах, не попадающих в поле зрения клиентов салона) до 1,5 м2. |
| 2.35 | Низкий | Полы |  | Подклейка разошедшихся швов линолеумадо 1,5 м2. |
| 2.36 | Низкий | Полы |  | Установка дополнительных порожков (не более 1 шт. в месяц для 1 Аптеки). |
| 2.37 | Низкий | Полы |  | Ремонт плинтуса (ПВХ, дерево) до 1,5 п.м. |
| 2.38 | Низкий | Полы |  | Установка/замена внутренних /внешних уголков на напольных плинтусах-до 4 шт. |
| 2.39 | Низкий | Стены |  | Покраска до 6 м2 (в т.ч. материалы). |
| 2.40 | Низкий | Стены |  | Подклейка обоев до 5,5 м2. |
| 2.41 | Низкий | Стены |  | Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов до 5,5 м2. |
| 2.42 | Низкий | Стены |  | Требуется разместить различные предметы (вешалки, рамки, рекламные материалы, весом до 5кг, размером не более 1м2). |
| 2.43 | Низкий | Стены |  | Установка уголков, нащельников и пр.до 4 ед. |
| 2.44 | Низкий | Стены |  | Замена ПВХ панелей до 2м2. |
| 2.45 | Низкий | Прочее |  | Дератизация, дезинсекция (травка грызунов, насекомых) по требованию Заказчика, с использованием бытовых средств (Ловушки, аэрозоли, карандаши, порошковые средства) |
| 2.46 | Средний | Наружная реклама |  | Демонтаж баннера до 3,5 м2. |
| 2.47 | Средний | Сантехника/отопление |  | Устранение протечек -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 2.48 | Средний | Сантехника/отопление |  | Замена смесителя (1 шт ) сетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам |
| 2.49 | Низкий | Сантехника/отопление |  | Замена унитаза (без стоимости унитаза) сетки - Каждое ТО и по аварийным заявкам 1 ед. |
| 2.50 | Низкий | Сантехника/отопление |  | Замена смывного бачка (без стоимости смывного бачка) сетки -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам 1 ед. |
| 2.51 | Низкий | Сантехника/отопление |  | Подключение моек, сифонов, смесителей, сетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 ед. |
| 2.52 | Средний | Сантехника/отопление |  | Прочистка засора Аптек-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 2.53 | Средний | Сантехника/отопление |  | Ремонт / замена запорной арматуры, кранов, сифонов, шлангов, гофрсетки - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам 3 ед. |
| 2.54 | Критический | Чрезвычайные ситуации - обустройство |  | Ликвидация прорыва системы водо/теплоснабжения -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 2.55 | Низкий | Прочее |  | Установка петли для доп. замков, замена замков, петель -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам 2 ед.(По доп запросам) |
| 2.56 | Низкий | Прочее |  | Установка термометра сетки - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам 2 ед. (без учета покупки материала) |
| 2.57 | Низкий | Фасад |  | Покраска до 6 м2 (в т.ч. материалы). |
| 2.58 | Низкий | Фасад |  | Шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколовсетки-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 м2. |
| 2.59 | Низкий | Фасад |  | Установка уголков, нащельников и пр.до 6 м2. |
| 2.60 | Низкий | Фасад |  | Замена ПВХ панелей, сайдинга до 1,5 м2. |
| 2.61 | Низкий | Фасад |  | Укрепление отклеившейся фасадной плитки (Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 м2). |
| 2.62 | Низкий | Фасад |  | Замена облицовочной плитки (до 1,5 м2). |
| 2.63 | Низкий | Фасад |  | Ремонт навесов, козырьков (Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 м2). |
| 2.64 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Покраска перил, опор и пр. до 6 м2. |
| 2.65 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Монтаж противоскользящего покрытия на пороги (без стоимости покрытия) - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 5 м2. |
| 2.66 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Ремонт крыльца, ступеней, перил (шпаклевка, затирка щелей, трещин, царапин, сколов, укрепление перил)-Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 4 м2. |
| 2.67 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Укрепление отклеившейся плитки/плинтуса из керамогранита, тротуарной плитки - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 1,5 м2. |
| 2.68 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Замена плитки/плинтуса из керамогранита, тротуарной плитки до 1,5 м2. |
| 2.69 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Затирка швов - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 м2. |
| 2.70 | Низкий | Крыльцо, входная группа |  | Установка (без стоимости урны), покраска урн и контейнеров -Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 шт. в месяц. |
| 2.71 | Низкий | Крыша |  | Устранение протечки (локальное устранение, без разбора крыши, кровли) - Каждое ТО и по аварийным заявкам. |
| 2.72 | Низкий | Крыша |  | Чистка сливов - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 2.73 | Низкий | Крыша |  | Ремонт сливов - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам до 2 ед. в месяц |
| 2.74 | Низкий | Крыша |  | Удаление сосулек с крыши (без учета спецтехники) - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 3.1 | Низкий | Мебель, торговое оборудование. |  | Укрепление, установка, регулировка составляющих частей мебели, торгового оборудование (полки, дверцы, стенки, столешницы и т. д) - Каждое ТО при неисправности и по аварийным заявкам. |
| 3.2 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Замена/Ремонт / фурнитуры (замки (до 10 шт. на 1 Аптеку в месяц), ручки, крючки, уплотнители, заглушки, петли, ножки, ножки - колесики, полкодержатели, откатные механизмы дверок шкафов - купе, и пр.) |
| 3.3 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Витрины – установка/замена розеток до 5 ед. в месяц. |
| 3.4 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Сборка-разборка мебели (до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц). |
| 3.5 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Тумбочки - сломана сама тумбочка(до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц). |
| 3.6 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Тумбочки, столы- сборка(до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц). |
| 3.7 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Вешалки - установка (до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц). |
| 3.8 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Доска потребителя, эконом панель, доска информации, снятие – установка(до 2 ед. на 1 Аптеку в месяц). |
| 3.9 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Замена разбитых, с трещинами, сколами стеклянных частей торгового оборудования, мебели (полки, стенки, дверцы) Без учета стоимости стекла, его обработку, сверления отверстий - Каждое ТО и по аварийным заявкам до 2 ед. в месяц. |
| 3.10 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Монтаж сейфа, металлической мебели - Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам до 2 шт. в месяц. |
| 3.11 | Низкий | Мебель, торговое оборудование |  | Установка жалюзи (без стоимости жалюзи) Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам до 2 ед. в месяц). |
| 3.12 | Критический | Чрезвычайные ситуации - обустройство |  | Разбиты витрины (замена стекла) без стоимости стекла - Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам до 2 ед. в месяц. |
| 3.13 | Критический | Чрезвычайные ситуации - обустройство |  | Вскрытие сейфа, шкафа металлического, двери, роллеты -Каждое ТО при необходимости и по аварийным заявкам до 2 ед.в месяц. |
| 4 |  | Прочее |  | Транспортные расходы |

Характеристика и сроки исполнения инцидентов.

1.Статус КРИТИЧЕСКИЕ  заявки (угроза жизни и материальным ценностям) выезд Москва – 2 (двух) часов, Московская область 4 (четырех)часов для ликвидации угрозы.  Ликвидация аварии в течении 24 часов с момента получения заявки.

2. Статус ВЫСОКИЕ заявки (возможность возникновения угрозы жизни и материальным ценностям). Выполнение заявки в течении 72 (семидесяти двух)часов с момента получения заявки.

3. Статус СРЕДНИЕ заявки (понижение функционирования технических-низкое освещение, проблемы с сантехническим оборудованием и т.п). Выполнение заявки в течении 120 (ста двадцати) часов с момента получения заявки.

4. Статус НИЗКИЕ заявки (пожелание сотрудников  Объектов - повесить дополнительную полку, повесить зеркало, повесить крючок для одежды и т.п). Выполнение работ до 168(ста шестидесяти восьми) часов с момента получения заявки.

Также, в стоимость ежемесячного абонентского обслуживания входят:

- Ночные работы и круглосуточная диспетчеризация 7 дней в неделю / 365 дней в году.

- Предоставление персонального диспетчера.

- Транспортные расходы.

6. Помимо указанных в настоящем Договоре объектов Заказчика, Исполнитель обязуется проводить работы по Заявкам, полученных от  Заказчика на других объектах, не указанных в Реестре объектов, принятых на техническое абонентское обслуживание. Исполнитель обязуется проводить работы на основании Заявок со статусом «Аварийная» по:

- диагностике;

- входной группе (вскрытие  двери, регулировка доводчика, регулировка петель, замена личинки, замена замка, аварийное открытие/закрытие роль ставни, установка навесного замка);

- электроснабжению  (диагностика электрощитовой, устранение КЗ, замена автомата, предоставление удлинителя, ремонт / замена розетки, выключатели);

- конструкции здания и сооружений (закрепление/демонтаж козырька, устранения протечки кровли, устранение обрушения потолка, окно-стекло);

- сантехнике (устранение засоров и протечек);

- отоплению (устранение протечки);

- вызову профильных служб (водоканал, электросеть, инженер ТЦ, представителей ДЭЗ, УК) для координации действий.

За каждый дополнительный километр от МКАДа или от КАДа Заказчик доплачивает к основной сумме, подлежащей оплате Исполнителю - 13 (тринадцать) руб., в т.ч. НДС-18%.

Привлечение специализированной техники оплачивается отдельно по согласованной Сторонами цене.

Перечень работ (прайс доп. Работы):

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Стоимость в руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство стен |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж люка ревизии | шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж металлокаркаса со стен (дерев.обрешетки) | м.кв. | 1 |  |
| 3 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 4 | Демонтаж панелей ПВХ, МДФ, листов пластика со стен | м.кв. | 1 |  |
| 5 | Демонтаж перегородки металлической | м.кв. | 1 |  |
| 6 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 7 | Демонтаж перегородок из кирпича толщ. 120 мм | м.кв. | 1 |  |
| 8 | Демонтаж перегородок из кирпича толщ. 250 мм | м.кв. | 1 |  |
| 9 | Демонтаж перегородок ПВХ | м.кв. | 1 |  |
| 10 | Демонтаж подоконника | м.п. | 1 |  |
| 11 | Демонтаж стен из кирпича толщ. 250 мм | м.кв. | 1 |  |
| 12 | Демонтаж стен из кирпича толщ. 510 мм | м.кв. | 1 |  |
| 13 | Демонтаж утеплителя | м.кв. | 1 |  |
| 14 | Демонтаж штукатурного слоя с откосов | м.кв. | 1 |  |
| 15 | Демонтаж штукатурного слоя со стен | м.кв. | 1 |  |
| 16 | Очистка оконных рам от краски | м.п. | 1 |  |
| 17 | Очистка от старой краски | м.кв. | 1 |  |
| 18 | Расшивка швов в облицовказ стен из ГКЛ | м.п. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 19 | Грунтовка и окраска люка ревизии | шт. | 1 |  |
| 20 | Грунтовка стен, колонн, откосов, коробов | м.кв. | 1 |  |
| 21 | Грунтовка фасада | м.кв. | 1 |  |
| 22 | Заделка швов в облицовках стен из ГКЛ армирующей лентой | м.п. | 1 |  |
| 23 | Кирпичная кладка 0,5 кирпича | м.кв. | 1 |  |
| 24 | Кирпичная кладка 2 кирпича | м.кв. | 1 |  |
| 25 | Монтаж армирующего уголка | м.кв. | 1 |  |
| 26 | Монтаж ГКЛ на существующий каркас | м.кв. | 1 |  |
| 27 | Монтаж матов тепло-звукоизоляционных | м.кв. | 1 |  |
| 28 | Монтаж облицовки фасада сайдингом | м.кв. | 1 |  |
| 29 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 1 |  |
| 30 | Монтаж пластиковых ПВХ панелей | м.кв. | 1 |  |
| 31 | Монтаж радиаторной решетки | шт. | 1 |  |
| 32 | Монтаж уголка ПВХ | м.п. | 1 |  |
| 33 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м.кв. | 1 |  |
| 34 | Обработка стен огнебиозащитным составом | м.кв. | 1 |  |
| 35 | Обшивка стен из ГКЛ в два слоя | м.кв. | 1 |  |
| 36 | Обшивка стен из ГКЛ в один слой | м.кв. | 1 |  |
| 37 | Обшивка стен из ГКЛ на безкаркасной основе | м.кв. | 1 |  |
| 38 | Оклейка стен, колонн, коробов обоями | м.кв. | 1 |  |
| 39 | Окраска радиаторов отопления | шт. | 1 |  |
| 40 | Окраска стен, колонн, откосов, коробов (за два раза) | м.кв. | 1 |  |
| 41 | Окраска фасада | м.кв. | 1 |  |
| 42 | Прорезка отверстия в бетоне под люк электроустановочный | шт. | 1 |  |
| 43 | Сверление отверстия под монтажную коробку в бетоне | шт. | 1 |  |
| 44 | Сверление отверстия под монтажную коробку в ГКЛ | шт. | 1 |  |
| 45 | Установка монтажных коробок (подрозетники) | шт. | 1 |  |
| 46 | Устройство короба из ГКЛ | м.п. | 1 |  |
| 47 | Устройство обшивки стен, колонн ГКЛ с креплением профильного каркаса | м.кв. | 1 |  |
| 48 | Устройство перегородок из ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 49 | Устройство перегородок из ГКЛ (противопожарных) | м.кв. | 1 |  |
| 50 | Шпаклевка откосов | м.п. | 1 |  |
| 51 | Шпатлевка стен улучшенная | м.кв. | 1 |  |
| 52 | Шпатлевка стен, колонн, откосов, коробов из ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 53 | Шпатлевка фасада | м.кв. | 1 |  |
| 54 | Штробление стен в бетоне (ширина штробы до 50 мм) | м.п. | 1 |  |
| 55 | Штробление стен в ГКЛ (ширина штробы до 50 мм) | м.п. | 1 |  |
| 56 | Штробление стен в кирпиче (ширина штробы до 50 мм) | м.п. | 1 |  |
| 57 | Штукатурка откосов | м.кв. | 1 |  |
| 58 | Штукатурка стен простая (или локальная) | м.кв. | 1 |  |
| Пол |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 59 | Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 1 |  |
| 60 | Демонтаж линолеума, ковролина | м.кв. | 1 |  |
| 61 | Демонтаж обшивки полов в два слоя с разборкой лаг (доска, фанера ДВП) | м.кв. | 1 |  |
| 62 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 1 |  |
| 63 | Демонтаж резинового покрытия типа "Елочка" | кв.м | 1 |  |
| 64 | Демонтаж резинового противоскользящего профиля | м.п. | 1 |  |
| 65 | Демонтаж стяжки | м.кв. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 66 | Монтаж трапа для защиты напольной плитки | м.кв. | 1 |  |
| 67 | Гидроизоляция пола жидкой мастикой | м.кв. | 1 |  |
| 68 | Гидроизоляция пола рулонная | м.кв. | 1 |  |
| 69 | Грунтовка пола | м.кв. | 1 |  |
| 70 | Монтаж алюминиевого порога | м.п. | 1 |  |
| 71 | Монтаж металлического порожка | м.п. | 1 |  |
| 72 | Монтаж плинтуса (ПВХ, дерево) | м.п. | 1 |  |
| 73 | Монтаж плинтуса из керамогранитной плитки h=100мм | м.п. | 1 |  |
| 74 | Монтаж ревизионного или электроустановочного люка в полу | шт. | 1 |  |
| 75 | Монтаж резинового противоскользящего профиля | м.п. | 1 |  |
| 76 | Монтаж фанеры,ДСП, ЦСП, ГВЛ со шпатлеванием стыков с креплением по всей площади саморезами | м.кв. | 1 |  |
| 77 | Настилка фанеры 10 мм под линолеум | м.кв. | 1 |  |
| 78 | Прорезка отверстия в фальшполе под люк электроустановочный | шт. | 1 |  |
| 79 | Увеличение стяжки на каждые 3 см слоя | м.кв. | 1 |  |
| 80 | Укладка керамогранитной плитки ( 300х300 мм.) | м.кв. | 1 |  |
| 81 | Укладка керамогранитной плитки ( 600х600 мм.) | м.кв. | 1 |  |
| 82 | Укладка ламината | м.кв. | 1 |  |
| 83 | Усройство коврового покрытия типа "Елочка | кв.м | 1 |  |
| 84 | Устройство наливных финишных полов (слой до 5 мм) | м.кв. | 1 |  |
| 85 | Устройство покрытий досчатых, ДСП с укладкой лаг | м.кв. | 1 |  |
| 86 | Устройство покрытий из линолеума со сваркой швов на клее | м.кв. | 1 |  |
| 87 | Устройство стяжки по маякам (толщиной до 150 мм.) | м.кв. | 1 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 88 | Демонтаж карниза | м.п. | 1 |  |
| 89 | Демонтаж потолка «Грильято» | м.кв. | 1 |  |
| 90 | Демонтаж потолка ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 91 | Демонтаж потолка типа «Армстронг» | м.кв. | 1 |  |
| 92 | Демонтаж реечного потолка | м.кв. | 1 |  |
| 93 | Расшивка швов в облицовказ потолков из ГКЛ | м.п. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 94 | Грунтовка потолка | м.кв. | 1 |  |
| 95 | Заделка отверстий в ГКЛ от встраиваемых потолочных светильников | шт. | 1 |  |
| 96 | Заделка швов в облицовках потолков из ГКЛ армирующей лентой | м.п. | 1 |  |
| 97 | Замена панелей «Армстронг» | м.кв. | 1 |  |
| 98 | Изготовление и монтаж подвесных панелей из ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 99 | Монтаж ЛДСП панелей с креплением на потолок | м.кв. | 1 |  |
| 100 | Монтаж подвесного потолка в один уровень из ГКЛ (с металлокаркасом) | м.кв. | 1 |  |
| 101 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ многоуровнего сложного на металлическом каркасе, П113 | м.кв. | 1 |  |
| 102 | Монтаж потолочных карнизов | м.п. | 1 |  |
| 103 | Монтаж фризов потолочных из ГКЛ на металлическом каркасе, П113 | м.п. | 1 |  |
| 104 | Оклеивание потолков стеклохолстом | м.кв. | 1 |  |
| 105 | Оклейка потолка обоями | м.кв. | 1 |  |
| 106 | Окраска карниза | м.кв. | 1 |  |
| 107 | Окраска потолка (за два раза) | м.кв. | 1 |  |
| 108 | Окраска фризов | м.п. | 1 |  |
| 109 | Усиление металлического каркаса потолка из ГКЛ дополнительными подвесами | шт. | 1 |  |
| 110 | Устройство отверстий в потолке из ГКЛ под светильники | шт. | 1 |  |
| 111 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м.кв. | 1 |  |
| 112 | Устройство подвесного потолка типа «Грильято» | м.кв. | 1 |  |
| 113 | Шпатлевка карниза | м.кв. | 1 |  |
| 114 | Шпатлёвка потолка ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 115 | Шпатлевка фризов | м.п. | 1 |  |
| Окраска металлических поверхностей |  |  |  |  |
| 116 | Механическая очистка старой краски | м.кв. | 1 |  |
| 117 | Покраска металлических поверхностей в 1 слой | м.кв. | 1 |  |
| Устройство ступенек крыльца |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 118 | Демонтаж мусорной урны | шт. | 1 |  |
| 119 | Демонтаж пандуса (швеллер) | шт. | 1 |  |
| 120 | Демонтаж перил | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 121 | Монтаж мусорной урны | шт. | 1 |  |
| 122 | Монтаж опалубки из бруса | м.п. | 1 |  |
| 123 | Облицовка ступеней плиткой керамогранит (проступь+подступенок) | м.кв. | 1 |  |
| 124 | Укладка кирпича | шт. | 1 |  |
| 125 | Укладка тротуарной плитки | м.кв. | 1 |  |
| 126 | Укладка щетинистого покрытия | м.кв. | 1 |  |
| 127 | Устройство цементной стяжки | м.кв. | 1 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 128 | Демонтаж деревянных дверных блоков | шт. | 1 |  |
| 129 | Демонтаж двери с коробкой | шт. | 1 |  |
| 130 | Демонтаж доводчика | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 131 | Вскрытие двери (экстренно) | шт. | 1 |  |
| 132 | Диагностика входной двери | шт. | 1 |  |
| 133 | Замена дверной личинки замка | шт. | 1 |  |
| 134 | Замена петли двери | шт. | 1 |  |
| 135 | Монтаж врезного замка двери | шт. | 1 |  |
| 136 | Монтаж дверей противопожарных | шт. | 1 |  |
| 137 | Монтаж двери гармошки | шт. | 1 |  |
| 138 | Монтаж дверного доводчика для двери | шт. | 1 |  |
| 139 | Монтаж дверного наличника | м.п. | 1 |  |
| 140 | Монтаж дверной ручки | шт. | 1 |  |
| 141 | Монтаж доборов в дверной проем | м.п. | 1 |  |
| 142 | Монтаж межкомнатной двери (станд. проем) | компл. | 1 |  |
| 143 | Монтаж металлической двери входной (эконом) порошковое напыление для запасного входа. | компл. | 1 |  |
| 144 | Монтаж навесного замка двери | шт. | 1 |  |
| 145 | Монтаж обивки входной двери | шт. | 1 |  |
| 146 | Монтаж отбойника | шт. | 1 |  |
| 147 | Монтаж проушин, шпингалета | шт. | 1 |  |
| 148 | Мотаж дверей ПВХ | шт. | 1 |  |
| 149 | Регулировка доводчика | шт. | 1 |  |
| 150 | Регулировка петли двери | шт. | 1 |  |
| 151 | Ремонт дверной ручки | шт. | 1 |  |
| 152 | Укрепление дверной коробки | шт. | 1 |  |
| 153 | Установка замков с высверливанием | шт. | 1 |  |
| 154 | Устройство проема с усилением в стене из ГКЛ | м.кв. | 1 |  |
| 155 | Утепление двери | шт. | 1 |  |
| Защитные жалюзи рольставни |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 156 | Демонтаж роллет | м.кв. | 1 |  |
| 157 | Демонтаж жалюзи | шт. | 1 |  |
| 158 | Демонтаж замка рольставни | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 159 | Выезд на замер | шт. | 1 |  |
| 160 | Диагностика состояния рольставни со снятием размеров(с предоставлением размеров заказчику) | шт. | 1 |  |
| 161 | Монтаж внутреннего замка рольставни и ответной части | шт. | 1 |  |
| 162 | Монтаж внутривальный электропривод до 30кг | шт. | 1 |  |
| 163 | Монтаж внутривальный электропривод до 50кг | шт. | 1 |  |
| 164 | Монтаж внутривальный электропривод до 70кг | шт. | 1 |  |
| 165 | Монтаж выключателя (KURF) | шт. | 1 |  |
| 166 | Монтаж выключателя клавишный для наружной проводки (KAR /1) | шт. | 1 |  |
| 167 | Монтаж выключателя с ключом (KURF) | шт. | 1 |  |
| 168 | Монтаж жалюзи | шт. | 1 |  |
| 169 | Монтаж навесного замка рольставни и ответной части | шт. | 1 |  |
| 170 | Ремонт замка рольставни | шт. | 1 |  |
| 171 | Ремонт защитных жалюзей, рольставень | м.кв. | 1 |  |
| 172 | Ремонт профиль ролетный роликовой прокатки | шт. | 1 |  |
| 173 | Ремонт профиль экструдированный | шт. | 1 |  |
| 174 | Ремонт рольставни замена ламелий | шт. | 1 |  |
| Кровельные работы |  |  |  |  |
| 175 | Выезд на замер | шт. | 1 |  |
| 176 | Герметизация швов примыкания | м.кв. | 1 |  |
| 177 | Диагностика покрытия крыши | шт. | 1 |  |
| 178 | Диагностика протечки кровли | шт. | 1 |  |
| 179 | Заделка отверстий в кровле | м.кв. | 1 |  |
| 180 | Монтаж водостока | м.кв. | 1 |  |
| 181 | Монтаж гидроизоляция кровли | м.кв. | 1 |  |
| 182 | Монтаж пароизоляция кровли | м.кв. | 1 |  |
| 183 | Монтаж устройство отливов | м.кв. | 1 |  |
| 184 | Очистка крыши от снега | м.кв. | 1 |  |
| 185 | Очистка ливнестока крыши | м.п. | 1 |  |
| 186 | Устройство кровли из металлопрофиля | м.кв | 1 |  |
| 187 | Устройство мягкой кровли | м.кв. | 1 |  |
| Стекло и стеклоизделия |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 188 | Демонтаж разбитого стекла с утилизацией | м.кв. | 1 |  |
| 189 | Демонтаж рекламной самоклеющейся пленки с окон | м.кв. | 1 |  |
| 190 | Демонтаж решетки (оконной, дверной) | шт. | 1 |  |
| 191 | Демонтаж стеклопакетов | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 192 | Бронировка светопрозрачных конструкций пленкой (пленка А3) | м.кв. | 1 |  |
| 193 | Выезд на замер | шт. | 1 | 325,00 |
| 194 | Закрытие оконного проема баннером | шт. | 1 |  |
| 195 | Монтаж стеклопакет двухкамерный 24 мм | м.кв. | 1 |  |
| 196 | Монтаж оконный блок пвх "глухой" | шт. | 1 |  |
| 197 | Монтаж оконный блок пвх с поворотной створкой | шт. | 1 |  |
| 198 | Монтаж отлив из оц.стали 200 мм | м.п. | 1 |  |
| 199 | Монтаж подоконника ПВХ 200 мм | м.п. | 1 |  |
| 200 | Монтаж стекло бесцветное 6-10 мм | м.кв. | 1 |  |
| 201 | Монтаж стеклопакет однокамерный 24 мм | м.кв. | 1 |  |
| 202 | Монтаж триплекс 5Х5 | м.кв. | 1 |  |
| 203 | Монтаж уплотнителя резинового | м.п. | 1 |  |
| 204 | Монтаж штапика | м.п. | 1 |  |
| 205 | Обработка кромки стекла | м.п. | 1 |  |
| 206 | Регулировка оконных рам | шт. | 1 |  |
| 207 | Резка отверстия от 6 до 30мм в стекле | шт. | 1 |  |
| 208 | Ремонт оконной рамы | шт. | 1 |  |
| 209 | Тонирование стекла (пленка с/з, матовая, защитная с нанесением) | м.кв. | 1 |  |
| Сборка и ремонт мебели |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 210 | Демонтаж стеклянной двери витрины | шт. | 1 |  |
| 211 | Демонтаж замка почтового | шт. | 1 |  |
| 212 | Демонтаж замка сейфа | шт. | 1 |  |
| 213 | Демонтаж замка стеклянной двери витрины | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 214 | Врезка замков запасников | шт. | 1 |  |
| 215 | Врезка петли двери шкафа | шт. | 1 |  |
| 216 | Вскрытие замка сейфа | шт. | 1 |  |
| 217 | Замена дубликата ключа к сейфу | шт. | 1 |  |
| 218 | Замена полозьев | шт. | 1 |  |
| 219 | Замена ручки холодильника | шт. | 1 |  |
| 220 | Крепление сейфа (к полу, стене) | шт. | 1 |  |
| 221 | Монтаж "калитки" | компл. | 1 |  |
| 222 | Монтаж вешалки | шт. | 1 |  |
| 223 | Монтаж ДСП (полок) | шт. | 1 |  |
| 224 | Монтаж замка металлич.шкафа "Шам" | шт. | 1 |  |
| 225 | Монтаж замка почтового | шт. | 1 |  |
| 226 | Монтаж замка сейфа | шт. | 1 |  |
| 227 | Монтаж замка стекл.двери витрины | шт. | 1 |  |
| 228 | Монтаж зеркала | шт. | 1 |  |
| 229 | Монтаж и сборка ШАМА | шт. | 1 |  |
| 230 | Монтаж настенных полок 750х250х16 | шт. | 1 |  |
| 231 | Монтаж петли стеклянной двери | шт. | 1 |  |
| 232 | Монтаж полкодержателей | шт. | 1 |  |
| 233 | Монтаж ручек выдвижных ящиков | шт. | 1 |  |
| 234 | Монтаж ручек стеклянных дверей | шт. | 1 |  |
| 235 | Монтаж стеклянной двери витрины (с установкой петель, ручек, замков) | шт. | 1 |  |
| 236 | Монтаж стеклянных полок | шт. | 1 |  |
| 237 | Перемещение мебели при производстве работ | шт. | 1 |  |
| 238 | Раскрепление мебели | шт. | 1 |  |
| 239 | Расстановка мебели (стяжка между собой) | ед. | 1 |  |
| 240 | Регулировка двери мебельной | шт. | 1 |  |
| 241 | Ремонт петли мебельной | шт. | 1 |  |
| 242 | Ремонт полки для сумок (замена кронштейна 2 шт.) | шт. | 1 |  |
| 243 | Ремонт ящиков рецептурного шкафа | шт. | 1 |  |
| 244 | Сборка витрины, гондол, кассы, стола, стеллажей | шт. | 1 |  |
| Система водоснабжения и сантехника |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 245 | Демонтаж бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 246 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 1 |  |
| 247 | Демонтаж водопроводных труб | компл. | 1 |  |
| 248 | Демонтаж гибкой проводки | шт. | 1 |  |
| 249 | Демонтаж заливного клапана бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 250 | Демонтаж муфты | шт. | 1 |  |
| 251 | Демонтаж насоса (сололифт) | шт. | 1 |  |
| 252 | Демонтаж раковины | шт. | 1 |  |
| 253 | Демонтаж сифона | шт. | 1 |  |
| 254 | Демонтаж сливного клапана | шт. | 1 |  |
| 255 | Демонтаж смесителя | шт. | 1 |  |
| 256 | Демонтаж трубопровода д. 16 мм | м.п. | 1 |  |
| 257 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 |  |
| 258 | Демонтаж чугунных канализационных труб | компл. | 1 |  |
| 259 | Демонтаж шланга смеситея | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 260 | Асинизация | куб.м | 1 |  |
| 261 | Диагностика системы водоснабжения | шт. | 1 |  |
| 262 | Заделка раструба на унитазе | шт. | 1 |  |
| 263 | Замена арматуры бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 264 | Замена кранбуксы | шт. | 1 |  |
| 265 | Замена крышки унитаза | шт. | 1 |  |
| 266 | Монтаж бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 267 | Монтаж водоразетки (на пресс соединении) | шт. | 1 |  |
| 268 | Монтаж водоразетки (на цанговом соединении) | шт. | 1 |  |
| 269 | Монтаж гибкой подводки L60см | шт. | 1 |  |
| 270 | Монтаж гофры унитаза | шт. | 1 |  |
| 271 | Монтаж дренажного насоса | шт. | 1 |  |
| 272 | Монтаж заглушки на трубопроводе | шт. | 1 |  |
| 273 | Монтаж заглушки на чугунных канализационных трубах | шт. | 1 |  |
| 274 | Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 1 |  |
| 275 | Монтаж крана шарового | шт. | 1 |  |
| 276 | Монтаж муфты | шт. | 1 |  |
| 277 | Монтаж насоса (сололифт) | шт. | 1 |  |
| 278 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 1 |  |
| 279 | Монтаж раковины | шт. | 1 |  |
| 280 | Монтаж раковины в комплекте | шт. | 1 |  |
| 281 | Монтаж рез.манжета | шт. | 1 |  |
| 282 | Монтаж сифона | шт. | 1 |  |
| 283 | Монтаж смесителя | шт. | 1 |  |
| 284 | Монтаж счетчика воды | шт. | 1 |  |
| 285 | Монтаж тройника канализац.д. 50 мм | шт. | 1 |  |
| 286 | Монтаж труб водопровода с фитингами (металлопласт) | м.п. | 1 |  |
| 287 | Монтаж трубопровода д. 16 мм | м.п. | 1 |  |
| 288 | Монтаж трубопровода из сшитого полиэтилена, диам. до 32 мм | м.п. | 1 |  |
| 289 | Монтаж трубопровода из труб полипропиленовой, диам. до 32 мм | м.п. | 1 |  |
| 290 | Монтаж трубопровода стального, диам. до 32 мм | м.п. | 1 |  |
| 291 | Монтаж унитаза | шт. | 1 |  |
| 292 | Монтаж унитаза в комплекте с подключением | шт. | 1 |  |
| 293 | Монтаж хомутов | шт. | 1 |  |
| 294 | Монтаж шланга смесителя | шт. | 1 |  |
| 295 | Окраска труб диаметром от16 до 72 | м.п. | 1 |  |
| 296 | Подключение насоса отопления | шт. | 1 |  |
| 297 | Прокладка канализации д.50-100 мм | м.п. | 1 |  |
| 298 | Протяжка труб бойлера | шт. | 1 |  |
| 299 | Прочистка сифона в тюльпане | шт. | 1 |  |
| 300 | Ремонт (регулировка) заливного клапана бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 301 | Ремонт (регулировка) сливного клапана бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 302 | Ремонт бачка унитаза | шт. | 1 |  |
| 303 | Ремонт сифона умывальника | шт. | 1 |  |
| 304 | Ремонт смесителя | шт. | 1 |  |
| 305 | Ремонт трубы водоснабжения с заменой элементов | м.п. | 1 |  |
| 306 | Устранение засора канализации из колодца | шт. | 1 |  |
| 307 | Устранение засора унитаза | шт. | 1 |  |
| 308 | Устранение течи | шт. | 1 |  |
| Электроснабжение и СКС |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 309 | Вывоз и утилизация люминисц.ламп | шт. | 1 |  |
| 310 | Демонтаж LCD панели с кронштейном и неттопа | шт. | 1 |  |
| 311 | Демонтаж датчиков и.т.п. | шт. | 1 |  |
| 312 | Демонтаж дефлекторов, анимостатов | шт. | 1 |  |
| 313 | Демонтаж кабель канала | м.п. | 1 |  |
| 314 | Демонтаж лайтбокса | шт. | 1 |  |
| 315 | Демонтаж провода, кабеля до 3х4 мм2 | м.п. | 1 |  |
| 316 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 1 |  |
| 317 | Демонтаж светильника лайтбокса | шт. | 1 |  |
| 318 | Демонтаж светильников | шт. | 1 |  |
| 319 | Демонтаж светодиодной ленты | м.п. | 1 |  |
| 320 | Демонтаж эл.щитка с начинкой | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 321 | Замена блока розжига металлогалогенновых ламп | шт. | 1 |  |
| 322 | Замена дросселя | шт. | 1 |  |
| 323 | Замена ламп освещения типа "OSRAM" 18-36 Вт | шт. | 1 |  |
| 324 | Замена ламп с винтовым цоколем | шт. | 1 |  |
| 325 | Замена лампы в холодильнике | шт. | 1 |  |
| 326 | Замена светильников в лайтбоксе | шт. | 1 |  |
| 327 | Замена силовой шины | шт. | 1 |  |
| 328 | Замер нагрузок по фазе | усл. | 1 |  |
| 329 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 1-группа | 1 |  |
| 330 | Изготовление электро-проекта | шт. | 1 |  |
| 331 | Маркировка распределительного щита | шт. | 1 |  |
| 332 | Монтаж LCD панели с кронштейном и неттопа | шт. | 1 |  |
| 333 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 1 |  |
| 334 | Монтаж акустических колонок на потолочном покрытии | шт. | 1 |  |
| 335 | Монтаж вводного автомата | шт. | 1 |  |
| 336 | Монтаж витой пары ( ИТ провода) | м.п. | 1 |  |
| 337 | Монтаж гофротрубы, диам. до 32 мм | м.п. | 1 |  |
| 338 | Монтаж дифф. автоматов | шт. | 1 |  |
| 339 | Монтаж кабель канала | м.п. | 1 |  |
| 340 | Монтаж короба напольного | м.п. | 1 |  |
| 341 | Монтаж короба ПВХ 100х60 мм | м.п. | 1 |  |
| 342 | Монтаж короба ПВХ 30х20 мм | м.п. | 1 |  |
| 343 | Монтаж лайт бокса | шт. | 1 |  |
| 344 | Монтаж линейных светильников | шт. | 1 |  |
| 345 | Монтаж люка электоустановочного | шт. | 1 |  |
| 346 | Монтаж провода в гофре | м.п. | 1 |  |
| 347 | Монтаж радиозвонка дежурного | шт. | 1 |  |
| 348 | Монтаж распаячных коробок | шт. | 1 |  |
| 349 | Монтаж распределительного щита | шт. | 1 |  |
| 350 | Монтаж релевремени | шт. | 1 |  |
| 351 | Монтаж розетки компьютерной | шт. | 1 |  |
| 352 | Монтаж светильников направленного света металлогалогеновых | шт. | 1 |  |
| 353 | Монтаж светильников направленного света энергосберегающих | шт. | 1 |  |
| 354 | Монтаж светильников подвесных | шт. | 1 |  |
| 355 | Монтаж светильников потолочных накладных | шт. | 1 |  |
| 356 | Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 1 |  |
| 357 | Монтаж скрытой электропроводки | м.п. | 1 |  |
| 358 | Монтаж счетчика электроэнергии | шт. | 1 |  |
| 359 | Монтаж таблички ВЫХОД световой аварийной | шт. | 1 |  |
| 360 | Монтаж таймера, контактора | шт. | 1 |  |
| 361 | Монтаж трековых светильников на шинопроводе | шт. | 1 |  |
| 362 | Монтаж УЗО | шт. | 1 |  |
| 363 | Монтаж шинопровода | м.п. | 1 |  |
| 364 | Настройка релевремени светового короба | шт. | 1 |  |
| 365 | Перемонтаж проводов оргтехники | м.п. | 1 |  |
| 366 | Подключение LCD панели и неттопа к IT-сети, настройка оборудования | шт. | 1 |  |
| 367 | Подключение тепловой завесы к питанию | шт. | 1 |  |
| 368 | Прокладка кабеля компьютерного (телефонного) | м.п. | 1 |  |
| 369 | Ремонт эл.щита перефазировка фаз | шт. | 1 |  |
| 370 | Трассировка, протяжка и монтаж кабеля сечением до 4 мм | м.п. | 1 |  |
| 371 | Установка встраиваемых светильников «Армстронг» | шт. | 1 |  |
| 372 | Установка выключателей, розеток, переключателей встроенных в гипсокартон | шт. | 1 |  |
| 373 | Установка выключателей, розеток, переключателей накладных | шт. | 1 |  |
| 374 | Устройство коробки под разетку силовую для ГКЛ | шт. | 1 |  |
| ОВиК |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 375 | Демонтаж внутреннего/наружного блока настенной сплит-системы | компл. | 1 |  |
| 376 | Демонтаж декоративной панели кассетной сплит-системы | шт. | 1 |  |
| 378 | Демонтаж канальной сплит-системы | компл. | 1 |  |
| 379 | Демонтаж межблочной трассы кондиционера, включая дренаж | м.п. | 1 |  |
| 380 | Демонтаж мобильного кондиционера с отключением от коммуникаций (электричество, дренаж, воздуховоды) | компл. | 1 |  |
| 381 | Демонтаж напольного фанкойла (с отключением от системы холодо/теплоснабжения) | компл. | 1 |  |
| 384 | Демонтаж помпы | шт. | 1 |  |
| 385 | Демонтаж тепловой завесы 3 квт | шт. | 1 |  |
| 386 | Демонтаж тепловой завесы 5 квт | шт. | 1 |  |
| 387 | Демонтаж тепловой завесы 5 квт/3ф | шт. | 1 |  |
| Монтаж |  |  |  |  |
| 389 | Монтаж кондиционера настенного сплит до 5 кВт Наружный и внутренний блок (трасса до 5 м) (включая материалы, в том числе кабель-канал) | шт. | 1 |  |
| 390 | Альпинистские услуги (при массе наружного блока до 70 кг) | компл. | 1 |  |
| 391 | Альпинистские услуги (при массе наружного блока свыше 70 кг) | компл. | 1 |  |
| 392 | Врезка диффузоров вент. системы | шт. | 1 |  |
| 393 | Врезка диффузоров д.100 мм | шт. | 1 |  |
| 395 | Диагностика настенной/канальной/кассетной сплит-систем/фанкойла | компл. | 1 |  |
| 396 | Диагностика помпы | шт. | 1 |  |
| 397 | Диагностика системы вентиляции | м.кв | 1 |  |
| 398 | Диагностика системы отопления | шт. | 1 |  |
| 399 | Диагностика существующих противопожарных клапанов (с электроприводами) | компл. | 1 |  |
| 400 | Диагностика тепловой завесы | шт. | 1 |  |
| 402 | Дозаправка кондиционеров фреоном R-22 | шт. | 1 |  |
| 403 | Закачка антифриза в систему отопления | шт. | 1 |  |
| 404 | Закачка воды в систему отопления | шт. | 1 |  |
| 405 | Замена гибкой подводки (труба Кофулсо, с муфтами) | шт. | 1 |  |
| 406 | Замена датчика (без стоимости датчика) | шт. | 1 |  |
| 407 | Замена дренажной системы (включая дренажный шланг, хомуты, капиллярную трубу) | шт. | 1 |  |
| 408 | Замена клапана высокого давления | шт. | 1 |  |
| 409 | Замена клапана низкого давления | шт. | 1 |  |
| 410 | Замена крыльчатки вентиляторов | шт. | 1 |  |
| 411 | Замена насоса | шт. | 1 |  |
| 412 | Замена ниппеля | шт. | 1 |  |
| 413 | Замена пускового конденсатора (только работа, без стоимости конденсатора) | шт. | 1 |  |
| 414 | Замена радиатора отопления | шт. | 1 |  |
| 415 | Замена реверсивного фильтра-осушителя | шт. | 1 |  |
| 416 | Замена стабистора (или варистора) | шт. | 1 |  |
| 417 | Замена шторок жалюзи | шт. | 1 |  |
| 418 | Замена электродвигателя вентилятора | шт. | 1 |  |
| 419 | Замены платы управления(для настенных сплит-систем до 8 кВт, только работа) | шт. | 1 |  |
| 420 | Замер скорости воздуха (объема воздуха) на воздухораспределительной решетки или в воздуховоде | 1 замер | 1 |  |
| 421 | Заправка кондиционеров фреоном R 410, R 407C, R 404 (баллон 11 кг.) | шт. | 1 |  |
| 422 | Заправка Фреон R22 | кг. | 1 |  |
| 423 | Заправка Фреон R410 | кг. | 1 |  |
| 424 | Зимний комплект для кондиционеров (регулятор скорости вращения вентилятора, нагреватель дренажа, нагреватель картера кондиционера) | компл. | 1 |  |
| 425 | Межблочная трасса кондиционера | м.п. | 1 |  |
| 427 | Монтаж антивандальной решетки | шт. | 1 |  |
| 429 | Монтаж балансировочного клапана | шт. | 1 |  |
| 430 | Монтаж внутреннего блока кассетной сплит-системы 5 / 7 /12 кВт | шт. | 1 |  |
| 431 | Монтаж внутреннего блока настенной сплит-системы 10 кВт | шт. | 1 |  |
| 432 | Монтаж внутреннего блока настенной сплит-системы 3,5 / 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 433 | Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения | м.к | 1 |  |
| 434 | Монтаж воздухоотводчиков | м.к | 1 |  |
| 435 | Монтаж дополнительной трассы (включая пайки серебряным припоем – 2 шт. для одной сплит-системы) | шт. | 1 |  |
| 436 | Монтаж дренажной помпы | шт. | 1 |  |
| 437 | Монтаж дреннажной трассы | м.п. | 1 |  |
| 438 | Монтаж зимнего комплекта | шт. | 1 |  |
| 439 | Монтаж и подключение декоративной панели (все датчики управления находятся на декоративной панели) | шт. | 1 |  |
| 440 | Монтаж кассетного кондиционера до 5 кВт (включая 5м трассы) | шт. | 1 |  |
| 441 | Монтаж кассетного кондиционера от 5 кВт (включая 5м трассы) | шт. | 1 |  |
| 442 | Монтаж кассетной сплит-системы от 7 до 10 кВт (включая 5м трассы) | шт. | 1 |  |
| 443 | Монтаж кассетных и подпотолочных систем 48-60х моделей 12 / 14 / 16кВт (включая 5м трассы) | шт. | 1 |  |
| 444 | Монтаж конвектора | шт. | 1 |  |
| 445 | Монтаж кондиционера канального до 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 446 | Монтаж кондиционера канального от 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 448 | Монтаж короба 25х25 DKC (с фасонными изделиями: уголки, заглушки) | шт. | 1 |  |
| 449 | Монтаж короба 60х60 DKC (с фасонными изделиями: уголки, заглушки) | шт. | 1 |  |
| 450 | Монтаж мобильного кондиционера | шт. | 1 |  |
| 451 | Монтаж мобильного кондиционера с подключением от коммуникаций (электричество, дренаж, воздуховоды) | шт. | 1 |  |
| 456 | Монтаж настенного управления системой вентиляции или кондиционера | шт. | 1 |  |
| 459 | Монтаж тепловой завесы 3кВт | шт. | 1 |  |
| 460 | Монтаж тепловой завесы 5кВт | шт. | 1 |  |
| 461 | Монтаж тепловой завесы более 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 462 | Монтаж трассы межблочной более 6 м.п. | шт. | 1 |  |
| 463 | Монтаж трехходового клапана | шт. | 1 |  |
| 464 | Монтаж фанкойла до 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 465 | Монтаж фанкойла от 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 466 | Монтаж/замена дренажной помпы | шт. | 1 |  |
| 467 | Монтажный комплект + расходники 5 метров трассы до 5 кВт | шт. | 1 |  |
| 468 | Настройка температурного режима кондиционера | шт. | 1 |  |
| 469 | Опрессовка системы отопления | компл. | 1 |  |
| 470 | Опрессовка фанкойла (гидравлические испытания) | шт. | 1 |  |
| 471 | Перевальцовка фреоновой трассы(включая нахождение утечек) | шт. | 1 |  |
| 472 | Продувка и вакуумирование системы кондиционера | компл. | 1 |  |
| 473 | Проектные работы без согласования для ТЦ, ТК, ТРЦ (включая один выезд на объект) | компл. | 1 |  |
| 474 | Проектные работы с согласованием для ТЦ, ТК, ТРЦ | компл. | 1 |  |
| 475 | Прокладка воздуховодов гибких Ф125/Ф100 | м.п. | 1 |  |
| 476 | Прокладка воздуховодов гибких Ф200/Ф160 | м.п. | 1 |  |
| 477 | Прокладка воздуховодов круглого сечения Ф160 | м.п. | 1 |  |
| 478 | Прокладка воздуховодов круглого сечения Ф200 | м.п. | 1 |  |
| 479 | Прокладка воздуховодов прямоугольного сечения 150х100 | м.п. | 1 |  |
| 480 | Прокладка труб ПП Ф20 | м.п. | 1 |  |
| 481 | Прокладка труб ППР, Ф32 | м.п. | 1 |  |
| 482 | Пусконаладочные работы 12-16 (3,0-4,5 кВт охл.) | шт. | 1 |  |
| 483 | Пусконаладочные работы 18-24 (5,0-7,0 кВт охл.) | шт. | 1 |  |
| 484 | Работы на высоте | коэф. |  |  |
| 485 | Ремонт обвязки радиатора | шт. | 1 |  |
| 486 | Ремонт обогревателя | шт. | 1 |  |
| 487 | Ремонт платы управления | шт. | 1 |  |
| 488 | Ремонт системы отопления | шт. | 1 |  |
| 489 | Ремонт трубы отопления с заменой элементов | м.п. | 1 |  |
| 490 | Сброс воздуха из радиаторов отопления | шт. | 1 |  |
| 491 | Слив воды из системы отопления | шт. | 1 |  |
| 492 | Составление технического заключения (через расчеты и определения их соответствия действующим нормативным документам) | компл. | 1 |  |
| 493 | Теплоизоляция и гидроизоляция | шт. | 1 |  |
| 494 | Техническое обслуживание (разборка-сборка, чистка всех деталей, проверка эл. соединения, тестирование работоспособности) | компл. | 1 |  |
| 495 | Установка диффузоров 200х160 | шт. | 1 |  |
| 496 | Установка диффузоров, Ф125/Ф100 | шт. | 1 |  |
| 497 | Устройство теплоизоляции для труб DN25 | м.п. | 1 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |
| 498 | Монтаж сферического зеркала | шт. | 1 |  |
| 499 | Вывоз мусора | куб. | 1 |  |
| 500 | Генератор (Бензин / масло / обслуживание / дежурство / монтаж / демонтаж) | смена 12 часов | 1 |  |
| 501 | Диагностика противопожарной системы после опрессовки | шт. | 1 |  |
| 503 | Стоимость расходных материалов | усл. | 1 |  |
| 504 | Монтаж гигрометра | шт. | 1 |  |
| 505 | Монтаж клумбы | шт. | 1 |  |
| 506 | Монтаж информационной доски | шт. | 1 |  |
| 507 | Выезд за Мкад (Применяется по объектам где не включено ТО) | км. | 1 |  |

1.	Отдельной оплате подлежат расходы Исполнителя, связанные с выездом на замеры по городу и области. За каждый дополнительный километр от МКАДа. Заказчик доплачивает к основной сумме, подлежащей оплате Исполнителю - 13 (тринадцать) руб., в т.ч. НДС-18%.

2.	Исполнитель обязуется предоставить Смету в течение 2-х (двух) дней после получения Заявки от Заказчика по средством электронной системы заказчика/почты.  Если после предоставления Сметы Исполнителем Заказчику она не была согласована в течение 1 (одного) календарного месяца, либо работы отменены, то Заказчик обязуется оплатить стоимость выезда на замер.