| № | ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15б3р Ду15 Ру10 | Рабочая среда: вода Температура рабочей среды, C°: до +70 Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 | шт. |
| 2 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15б3р Ду50 Ру10 | Рабочая среда: вода Температура рабочей среды, C°: до +70 Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 | шт. |
| 3 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15ч14п1 Ду200 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | шт. |
| 4 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч18п Ду15 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар, масло Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: чугун КЧ 30-6-Ф Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной (маховик) | шт. |
| 5 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч18п Ду20 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар, масло Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: чугун КЧ 30-6-Ф Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной (маховик) | шт. |
| 6 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч18п Ду25 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар, масло Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: чугун КЧ 30-6-Ф Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной (маховик) | шт. |
| 7 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч18п Ду32 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар, масло Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: чугун КЧ 30-6-Ф Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной (маховик) | шт. |
| 8 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч18п Ду40 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар, масло Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: чугун КЧ 30-6-Ф Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной (маховик) | шт. |
| 9 | 28.14.12.110 | Вентиль трехходовой 11б38бк Ду15 Ру16 | Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69 - У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544 – «Д» Рабочая среда: вода, пар, воздух, масла, нефтепродукты до 140 оC пар до 225 оC Присоединение: муфтовое к трубопроводу, фланцевое к манометру Материал корпуса: латунь Управление краном: ручное. | шт. |
| 10 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15Б1п Ду15 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Класс герметичности по ГОСТ 9544–«С» Температура рабочей среды, C°: до +200 Материал корпуса: латунь ЛЦ40СД Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 11 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15Б1п Ду20 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» Температура рабочей среды, C°: до +200 Материал корпуса: латунь ЛЦ40СД Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 12 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15Б1п Ду25 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» Температура рабочей среды, C0: до +200 Материал корпуса: латунь ЛЦ40СД Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 13 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15Б1п Ду32 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Класс герметичности по ГОСТ 9544 –«С» Температура рабочей среды, C°: до +200 Материал корпуса: латунь ЛЦ40СД Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 14 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15Б1п Ду40 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Класс герметичности по ГОСТ 9544 – «С» Температура рабочей среды, C°: до +200 Материал корпуса: латунь ЛЦ40СД Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 15 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15Б1п Ду50 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» Температура рабочей среды, C°: до +200 Материал корпуса: латунь ЛЦ40СД Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 16 | 28.14.12.110 | - Клапан запорный проходной игольчатый 16с54бк2 Ду15 Ру160 | Рабочая среда: жидкие и газообразные неагрессивные среды Температура рабочей среды, C°: до +300 Материал корпуса: сталь 30 Тип присоединения: муфтовое RC1/2 Привод: ручной Уплотнение: паронит | шт. |
| 17 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч16бр Ду32 Ру25 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: ковкий чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Привод: ручной (маховик) Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» Климатическое исполнение: У1 | шт. |
| 18 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч16бр Ду40 Ру25 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: ковкий чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Привод: ручной (маховик) Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» Климатическое исполнение: У1 | шт. |
| 19 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный проходной 15кч16бр Ду50 Ру25 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: ковкий чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Привод: ручной (маховик) Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» Климатическое исполнение: У1 | шт. |
| 20 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15кч19п Ду32 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: ковкий чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Привод: ручной Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» | шт. |
| 21 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 15кч19п Ду40 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: ковкий чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Привод: ручной Класс герметичности по ГОСТ 9544– «С» | шт. |
| 22 | 28.14.12.110 | Клапан обратный подъемный 16кч9п Ду50 Ру25 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: ковкий чугун Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015 Привод: ручной | шт. |
| 23 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду50 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: межфланцевое Климатическое исполнение: У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544– «Д» | шт. |
| 24 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду80 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: межфланцевое Климатическое исполнение: У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544– «Д» | шт. |
| 25 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду100 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: межфланцевое Климатическое исполнение: У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544– «Д» | шт. |
| 26 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду150 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: межфланцевое Климатическое исполнение: У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544– «Д» | шт. |
| 27 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду200 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: межфланцевое Климатическое исполнение: У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544– «Д» | шт. |
| 28 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду250 Ру16 | Рабочая среда: вода, пар Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: межфланцевое Климатическое исполнение: У1 Класс герметичности по ГОСТ 9544– «Д» | шт. |
| 29 | 28.14.12.110 | Клапан обратный 16кч9р Ду32 Ру25 | Материал корпуса : чугун Материал уплотнения затвора : фторопласт-4, Бр-3 Среда : вода, пар, нефтепродукты Тип присоединения : фланцевый Способ управления : автоматический Конструктивные особенности : подъёмный Класс герметичности ГОСТ 9544: Д Максимальная температура, °С : 225 Область применения : для установки на трубопроводах воды, пара, нефтепродуктов | шт. |
| 30 | 28.14.12.110 | Вентиль запорный 1с-12-4 Ду32 Ру100 | Материал корпуса : сталь 20 Материал уплотнения : металл по металлу Среда : вода, пар Тип присоединения : под приварку Максимальная температура, °С : 450 | шт. |
| 31 | 28.14.12.110 | Клапан обратный поворотный 19ч16бр Ду100 Ру10 | Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, масла Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: серый чугун Тип присоединения: фланцевое | шт. |
| 32 | 28.14.12.110 | Запорное устройство 13Б3бк Ду20 Ру25 | Рабочая среда: жидкие среды Температура рабочей среды, C°: до +225 Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд Тип присоединения: фланцевое Привод: ручной | шт. |
| 33 | 28.14.12.110 | Клапан предохранительный сбросной ПСК -50П-С/125 Ду50 Ру12 | Рабочая среда: природный газ Температура окружающей среды, C°: от -40°С до +45°С Материал корпуса: алюминий АК 7ч Тип присоединения: муфтовый | шт. |
| 34 | 28.14.20.000 | Стекло полированное круглое Д48 толщина 6 мм | Для котла КВГМ-100-150 | шт. |
| 35 | 28.14.20.000 | Стекло полированное круглое Д63 толщина 6 мм | Для котла КВГМ-100-150 | шт. |
| 36 | 28.14.20.000 | Стекло Клингера водоуказ-е №6 | ГОСТ 1663-81 Термостойкое рифленое стекло предназначено для работы в составе указателя уровня жидкости в котлах и резервуарах. Максимальное давление: 25 атм Рабочая температура: +220 ° С Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар | шт. |
| 37 | 28.14.20.000 | Указатель уровня жидкости №6 12кч11бк Ру25 | для паровых котлов типа ДЕ Рабочая температура: +250°С Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар | шт. |
| 38 | 28.14.13.130 | Кран шаровой латунный полнопроходной с ручкой 11б27п1 Ду 15, Ру 16 | Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 Тип рукоятки: рычаг | шт. |
| 39 | 28.14.13.130 | Кран шаровой латунный полнопроходной с ручкой 11б27п1 Ду 20, Ру 16 | Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 Тип рукоятки: рычаг | шт. |
| 40 | 28.14.13.130 | Кран шаровой латунный полнопроходной с ручкой 11б27п1 Ду 25, Ру 16 | Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 Тип рукоятки: рычаг | шт. |
| 41 | 28.14.13.130 | Кран шаровой латунный полнопроходной с ручкой 11б27п1 Ду 32, Ру 16 | Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 Тип рукоятки: рычаг | шт. |
| 42 | 28.14.13.130 | Кран шаровой латунный полнопроходной с ручкой 11б27п1 Ду 40, Ру 16 | Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 Тип рукоятки: рычаг | шт. |
| 43 | 28.14.13.130 | Кран шаровой латунный полнопроходной с ручкой 11б27п1 Ду 50, Ру 16 | Максимальное давление: 16 атм Рабочая температура: 0..+150 град С Присоединение: муфтовое Материал корпуса: латунь Уплотнение: фторопласт Ф-4 (PTFE) Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 Тип рукоятки: рычаг | шт. |
| 44 | 28.14.13.130 | Кран трехходовой под манометр КШ.Мн 015.040-01 ДN15 РN40 |  | шт. |
| 45 | 28.14.12.110 | Клапан пожарного крана угловой 15кч11р Ду50 Ру16 | Рабочая среда: вода Рабочая температура: +50 град С Присоединение: на входе - муфтовый, на выходе - цапковый для присоединения шланга с брандспойтом. Материал корпуса: чугун Класс герметичности: по классу "А" ГОСТ 9544-2015 | шт. |