| Наименование | Требуемые характеристики | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Требования к компонентам серверного оборудования |  |  | 2 шт. |
| Страна производитель | Заполняется потенциальным поставщиком |  |  |
| Фирма производитель | Заполняется потенциальным поставщиком |  |  |
| Модель оборудования | Заполняется потенциальным поставщиком |  |  |
| Исполнение: | Для установки в стандартный серверный шкаф 19”, высота не более 1U. |  |  |
| Процессор: | Не хуже, чем Xeon G, не менее 12 ядер с поддержкой HT, частота не менее 3.0ГГц, не менее 24,75MB кэш третьего уровня, TDP не более 150 Вт Поддержка процессоров от 4 до 28 ядер, поддержка до 35Мб кэша 3-го уровня |  |  |
| Контроллер памяти | Не менее 6 каналов DDR4-2666 MT/s с поддержкой Advanced ECC, Online Spare |  |  |
| Максимально возможное количество процессоров: | Не менее 2 |  |  |
| Количество установленных процессоров: | не менее 2 |  |  |
| Чипсет: | Не менее С621 |  |  |
| Установленная оперативная память: | Не менее 64 ГБ (4х16GB) |  |  |
| Максимально возможный объем памяти: | Не менее 24 слотов DDR4 DIMM и не менее 768 ГБ (RDIMM)/3 ТБ (LRDIMM) |  |  |
| RAID контроллер: | Smart Array P408i-a SR SAS 12Gb/s; Не менее 2-х внутренних 4х SAS коннекторов; Поддержка RAID уровней RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 5, 5+0, 6+0, ADM; Кэш-память не менее 2ГБ с защитой от потери данных при пропадании электропитания. |  |  |
| Поддерживаемое количество и типы дисков: | Не менее 8 дисков SATA, SAS, SDD форм-фактора 2.5 дюйма. Возможность расширение до 11 дисков SATA, SAS, SDD форм-фактора 2.5 дюйма путем добавления дополнительных боксов в корпус сервера. Возможность установки не менее 10 дисков NVMe; Возможность установки не менее 2 дисков SATA M.2; 2 dual uFF SSD (4 x M.2 cartridges) |  |  |
| Установленные диски: | Не менее 2 шт. SSD жёстких диска емкостью 240ГБ, 2.5дюйма форм-фактора, RI Не менее 4 шт. SAS 12G жёстких диска емкостью 1000 ГБ, 2.5 дюйма форм-фактора, с поддерживаемой скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. |  |  |
| Система ввода-вывода: | не менее 2 слотов PCI-Express |  |  |
| Сетевой интерфейс: | Не менее 4 порта 1Gbit/s Ethernet; |  |  |
| Порты | Не менее 5 портов USB 3.0 (1 – на передней панели, 2 –на задней панели, 2 – внутри корпуса сервера); Возможность добавление 2 портов в составе дополнительного бокса, устанавливаемого в корпус сервера; Наличие внутри корпуса сервера 1 слота для карт памяти Secure Digital (SD); |  |  |
| Видеоподсистема: | Интегрированная |  |  |
| Подсистема питания: | Не менее 2 блока питания мощностью 800Вт каждый и эффективностью 94% |  |  |
| Управление: | Поддержка iLO 5 Management Engine; Независимая от состояния ОС удаленная текстовая консоль, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSH, SSL для защищенного соединения с сервером; Поддержка виртуального медиа. Наличие на сервере встроенного хранилища для прошивок и драйверов. Возможность выполнения отката прошивок сервера к заводским или предпочитаемым. Интеллектуальная настройка производительности сервера. |  |  |
| Поддерживаемые технологии | Программируемый интерфейс для управления сервером; Интеллектуальное развертывание операционных систем. |  |  |
| Поддержка ОС и ПО виртуализации: | Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES, Sun Solaris, VMware, Microsoft Windows HyperV и Citrix XenServer |  |  |
| Дополнительно: | В комплекте должны поставляться: - Не менее 2х (двух) кабелей для подключения оборудования к сети питания розетка IEC-С13. - Должны присутствовать салазки необходимые для монтирования оборудования в стандартный серверный шкаф 19”. - Не менее 3х (трех) лицензий Серверной операционной системы последней редакции, разрядностью 64 Bit, каждая должна покрывать не менее 16 ядер процессора. - |  |  |
| Программный аппарат системы виртуализации, поддерживающее не менее 6 физических процессоров в количестве 1 штуки: | 1.1. Гипервизор Основные требования • Установка гипервизора на «голое железо» (bare-metal); • Отсутствие базовой ОС общего назначения в составе гипервизора; • Минимальный объем гипервизора (не более 200 МБ); • Поддержка 32- и 64-битных гостевых операционных систем (ОС); работающих на серверах стандартной архитектуры x86; • Возможность объединения физических серверов в кластер высокой доступности, с автоматическим перезапуском ВМ в случае отказа физического сервера; • Поддержка хост-серверов с количеством процессоров до 576; • Поддержка хост-серверов с объемом памяти до 12 ТБ; • Предоставление возможности использования функции «Mode» и аналогов для гостевых ОС; Подсистема управления оперативной памятью • Поддержка расширенных механизмов оптимизации оперативной памяти физического хоста (дедупликация страниц памяти, динамическое распределение, выгрузка в своп область, компрессия); • Одновременное использование технологии vNUMA и механизмов оптимизации использования оперативной памяти сервера; • Поддержка до 16 NUMA узлов на хост; Подсистема взаимодействия с системами хранения данных • Возможность создания низкоуровневого хранилища для виртуальных машин, с которым позволены операции на уровне массива: снапшоты дискового уровня, репликация, дедубликация, клонирование; • Использование специализированной кластерной файловой системы для оптимизации работы с виртуальными машинами и снижения издержек по управлению размещением дисков виртуальных машин; • Возможность управления хранилищами на основе политик хранения виртуальных машин; • Поддержка томов системы хранения до 64 ТБ; • Поддержка передачи данных по протоколу Fiber Channel, включая все элементы сети хранения данных, со скоростью до 16 Гбит/сек; • Поддержка репликации данных виртуальных машин между хранилищами через сеть LAN или WAN встроенными средствами системы виртуализации. Подсистема взаимодействия с сетью передачи данных • Обеспечение поддержки виртуальных коммутаторов с технологиями Port Groups, Traffic Shaping и VLAN; • Поддержка мониторинга по протоколу SNMP v3; • Поддержка сетевых карт со скоростью передачи данных до 100 Гбит/сек. Требования к виртуальным машинам • Поддержка создания виртуальных машин с объемом оперативной памяти не менее 6128 ГБ; • Поддержка не менее 128 виртуальных процессоров для одной виртуальной машины (ВМ); • Возможность распределения виртуальных процессоров ВМ по виртуальным сокетам, создание многоядерных виртуальных процессоров для отдельных ВМ; • «Горячее» добавление процессоров и оперативной памяти для работающей гостевой ОС (для поддерживаемых ОС - без остановки работы гостевой ОС); • Поддержка vNUMA для «горячего» добавления памяти; • Возможность создания снимков состояния ВМ (как работающей, так и остановленной); • Поддержка виртуального графического адаптера с изменяемым размером памяти (до 2 ГБ) и поддержка 3D графики для виртуальных машин; • «Горячее» добавление и увеличение размеров виртуальных дисков для работающей гостевой ОС. • Горячее отключение дисков из конфигурации виртуальной машины; • Поддержка дисков виртуальных машин объемом до 62 ТБ; • Возможность прямого подключения тома системы хранения к ВМ; • Поддержка устройств USB (включая версию 3.0) в виртуальных машинах; • Возможность прямого подключения PCI/PCIe устройств физического сервера к ВМ; • Возможность прямого подключения SCSI/NVMe адаптеров к ВМ; • Создание виртуальных машин с динамически расширяющимися дисками (выделение пространства по мере заполнения); • Поддержка технологии NPIV. Дополнительные функции • Поддержка создания иерархичной структуры пулов вычислительных ресурсов (CPU/RAM) физических серверов с назначением приоритетов или выделенного резерва по ресурсам; • Миграция ВМ между системами хранения данных без простоев с поддержкой миграции нескольких ВМ одновременно; • Миграция ВМ между виртуальными коммутаторами без простоев; • Централизованное управление лицензиями; • Централизованное обновление хостов и компонентов системы управления без необходимости ручного переноса нагрузок; • Разноуровневый доступ пользователей, с возможностью делегировать права и разрешения доступа на каждую подсистему отдельно; • Поддержка настраиваемых шаблонов ВМ с возможностью определения настроек ВМ при разворачивании из шаблона; • Система управления c поддержкой уведомлений и автоматизацией задач; • Наличие веб-клиента как средства централизованного управления виртуальной инфраструктурой; • Возможность подключения антивирусного модуля, работающего в сочетании с уровнем виртуализации; • Наличие встроенного средства резервного копирования и восстановления виртуальных машин без использования агентов с поддержкой технологии дедупликации этой информации средствами виртуальной платформы. Поддержка резервного копирования и восстановления виртуальных машин на базе приложений MS Exchange, MS SQL, MS Sharepoint с использованием агентов. Поддержка восстановления на уровне файлов ОС. Поддержка возможности тестирования бекапа в изолированной сети. 1.2. Программное обеспечение управление виртуальной средой. Программное обеспечение управление виртуальной средой должно соответствовать следующим требованиям: • Возможность установки и работы сервера на виртуальной машине в производственной среде; • Веб-клиент для управления виртуальной инфраструктурой из веб-браузера без необходимости установки локального ПО; • Настраиваемые роли и разрешения на уровне объектов иерархии виртуальной инфраструктуры: виртуальные машины, пулы ресурсов, серверы и т.п.; • Развертывание сервисов с помощью объектов виртуальных приложений; • Централизованное управление всеми лицензионными ключами в едином интерфейсе; • Непрерывный мониторинг доступности и коэффициентов использования физических серверов и виртуальных машин с помощью единого интерфейса; • Экспорт данных в форматах HTML и Excel для интеграции с другими средствами создания отчетов и автономного анализа; • Возможность простого добавления функционала по обеспечению доступности и непрерывной работы центра управления; • Возможность назначать произвольные метки объектам иерархии виртуальной инфраструктуры, использование меток для поиска и группировки объектов; 1.3. Требования к поддержке программного обеспечения. Программное обеспечение управление виртуальной средой должно соответствовать следующим требованиям: • Для всех компонентов поставляемого программного обеспечения должна обеспечиваться поддержка 12x5 сроком не менее 3 лет; • Программное обеспечение должно поддерживать возможность установки на любое оборудование из списка совместимого оборудования производителя. • Возможность простого добавления функционала по обеспечению доступности и непрерывной работы центра управления; • Возможность назначать произвольные метки объектам иерархии виртуальной инфраструктуры, использование меток для поиска и группировки объектов; |  |  |