Робототехнический комплекс с ЧПУ

Робототехнический технологический комплекс (РТК) предназначен для механической обработки изделий типа тел вращения корпус, втулка, труба из ПКМ. Комплекс должен обеспечивать выполнение  автоматического цикла   операций:

– фрезерование деталей по контуру;

– фрезеровку отверстий;

– снятие заусенцев;

– фрезерование внутренних контуров (пазов);

– сверление.

В состав РТК должны входить следующий перечень оборудования:

Промышленный робот

Контроллер робота

Пульт ручного управления

Опорная плита для установки заготовок (сама плита устанавливается на позиционер).

Электрошпиндель.

Ограждение рабочей зоны.

Двухступенчатая система фильтрации с автоматической чисткой фильтров.

Система контроля глубины сверления.

Система определения центра заготовки.

Позиционер на 1000 кг.

| № п/п | Описание требований | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики роботизированного комплекса |  |
| 1.1 | Потребляемая мощность | не более 20 кВт |
| 1.2 | Напряжение | 380 в |
| 1.3 | Скорость рабочих ходов | от 0,01 мм/с |
| 1.4 | Скорость быстрых ходов | 2500 мм/с |
| 1.5 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5000х5000х2500 |
| 2 | Технические характеристики робота |  |
| 2.1 | Максимальная грузоподъемность | Не менее 60кг |
| 2.2 | Максимальный радиус действия | 1500 мм |
| 2.3 | Количество осей | 6 |
| 2.4 | Точность повторения траектории | ±0,05 мм |
| 2.5 | Масса манипулятора | 665 кг |
| 2.6 | Класс защиты | IP 65 |
| 3 | Стол |  |
| 3.1 | Грузоподъемность стола | до 700 кг |
| 3.2 | Угол вращения поворотного стола для синхронной работы с роботом | ±190° |
| 4 | Фрезерный электрошпиндель |  |
| 4.1 | Мощность | 180 Вт |
| 4.2 | Максимальные обороты | 60 000 об/мин |
| 4.3 | Диаметр корпуса | 22 мм |
| 4.4 | Тип подшипника | Керамический |
| 4.5 | Тип смазки подшипников | Консистентный |
| 5 | Контроль управления РТК |  |
| 5.1 | Контроллер Siemens | наличие |
| 5.2 | Панель оператора | наличие |
| 5.3 | Контроллер безопасности | наличие |
| 5.4 | Блок цифровых входов и выходов | наличие |
| 6 | Стандартное оснащение РТК |  |
| 6.1 | Промышленный робот KUKA KR90 HA | наличие |
| 6.2 | Пульт ручного управления роботом | наличие |
| 6.3 | Контроллер KR C4 (управление роботом) | наличие |
| 6.4 | Позиционер на 1000 кг | наличие |
| 6.5 | Частотный преобразователь | наличие |
| 6.6 | Установочная плита для заготовки | наличие |
| 6.7 | Система контроля ТСР | наличие |
| 6.8 | Система управления и безопасности | наличие |
| 7 | Дополнительное оснащение |  |
| 7.1 | Фрезерный электрошпиндель | наличие |
| 7.2 | Лазерный дальномер OD 350 W100 Precision | наличие |
| 7.3 | Двухступенчатая система фильтрации с автоматической чисткой фильтров L-PAK 250 | наличие |
| 7.4 | Патрон для шпинделя | наличие |
| 7.5 | Кронштейн для крепления шпинделя | наличие |
| 7.6 | Кронштейн для крепления лазерного дальномера | наличие |
| 7.7 | Ограждение рабочей зоны | наличие |
| 8 | Пусконаладочные работы |  |
| 8.1 | Пусконаладочные работы должны проводиться специалистами завода изготовителя или сервисного центра |  |
| 9 | Обучение персонала |  |
| 9.1 | Обучение персонала должно проводиться специалистами завода изготовителя или сервисного центра должно проводиться на площадях покупателя по программе , согласованной с покупателем. Количество обучаемых курс (не менее) – 5 дней | 2-станочника 2-программиста 2- специалиста по обслуживанию |
| 10 | Документация |  |
| 10.1 | Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту станка, паспорт, схема станка и чертеж фундамента на русском языке в распечатанном и электронном виде. | наличие |
| 10.2 | Экземпляр документации для системы ЧПУ, инструкция по программированию на русском языке в распечатанном и в электронном виде. | наличие |
| 11 | Требования к поставщику |  |
| 11.1 | Поставляемое оборудование должно быть серийным заводским изделием и новым 2018 г. выпуск (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). |  |
| 11.2 | Наличие сертификата от производителя оборудования на право компании представлять и обслуживать на территории Российской Федерации предполагаемое к поставке оборудование. |  |