## вертикально-фрезерный обрабатывающий центр                                                                             (5 осей)

Требования к  центру.

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ  предназначен для 5-ти осевой   комплексной обработки  сложных корпусных   деталей  с высокой точностью.

Основные узлы станка

Станина

Станина должна быть симметричной портальной 2-х стоечной конструкции

Шпиндель

Мотор шпинделя должен быть переменного тока с водяным охлаждением, иметь  защиту от вертикального врезания с помощью сминаемых втулок

Приводы и направляющие

Приводы должны быть цифровые сервоприводы переменного тока с предварительно напряженными шариковыми винтами.

Направляющие-роликовые во всех линейных осях.

Все приводы и направляющие должны быть расположены вне рабочей зоны для исключения  контакта с агрессивной средой.

Наклонно - поворотный  стол

Наклонно-поворотный стол с осями “A” и “C.” Привод с высоким крутящим моментом по оси C, двойной привод с цилиндрическими зубчатыми колесами по оси A. Ось C оснащена прямой измерительной системой.

Смена инструмента

Смена инструмента должна быть автоматической по методу Pick-up, интегрирована в базовый корпус и защищена от рабочей зоны.

Система ЧПУ

Система ЧПУ должна иметь поворотную панель и электронный  пульт ручного управления.

Система контроля

Система контроля должна состоять из системы контроля настройки инструмента и системы контроля обрабатываемых деталей на станке.

Система подачи СОЖ

Система подачи СОЖ должна состоять из системы наружной и внутренней подачи СОЖ.

Технические характеристики и требования к комплектации:

| № п/п | Описание требований | Требуемая функция или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шпиндель |  |
|  | Мощность привода | 30-35 квт |
|  | Максимальное число оборотов | 15 000-16 000 об/мин |
|  | Крутящий момент, не менее | 190-200 Нм |
|  | Конус шпинделя | HSK-A63 |
| 2 | Стол |  |
|  | Размер наклонно-поворотного стола | Ø800х630 мм |
|  | Наибольшая масса заготовки | 1400 кг |
| 3 | Перемещение по осям |  |
|  | Наибольшее продольное перемещение | 800-850 мм |
|  | Наибольшее поперечное перемещение | 800-850 мм |
|  | Наибольшее перемещение пиноли шпинделя | 505-600 мм |
|  | Диапазон наклона стола (ось А) | + 130°/ - 130° |
|  | Диапазон поворота стола (ось ) | + 360° |
| 4 | Скорость перемещений по осям |  |
|  | Диапазон рабочих подач по осям X, Y, Z | 0-40 000 мм/мин |
|  | Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z | 60 000 мм/мин |
|  | Скорость вращения наклонна (ось А) | 0-25 об/мин |
|  | Скорость вращения стола (ось С) | 0-65 об/мин |
| 5 | Точность перемещение |  |
|  | Точность позиционирования по осям X, Y, Z | ±0,005 мм |
|  | Точность повторной установки по осям X, Y, Z | ±0,0025 мм |
|  | Точность установки по осям A и C | ±2 сек |
| 6 | Инструмент |  |
|  | Магазин с автоматической сменой инструмента | наличие |
|  | Максимальное кол-во инструментов в магазине | 40-45 |
|  | Максимальный диаметр инструмента | 125-130 мм |
|  | Максимальная длина инструмента | 250-300 мм |
| 7 | Габариты станка |  |
|  | Высота | 3500 мм |
|  | Общие габариты | 5500х5000 мм |
| 8 | Система ЧПУ |  |
|  | Система управления | Heidenhain iTNC640 |
|  | Число управляемых осей | 5 |
|  | Число одновременно управляемых осей | 5 |
|  | Процессор (Intel i7-3, 1,7 ГГц, 2-ядерный) | наличие |
|  | Память RAM 4 ГБ SDRAM | наличие |
|  | Запоминающее устройство ЧПУ, ок. 21 ГБ, жесткий диск около 32 ГБ SSD | наличие |
|  | Стандартные циклы сверления и фрезерования | наличие |
|  | Произвольное программирование контуров (FK) | наличие |
|  | Специальные функции для ускоренной трехмерной обработки | наличие |
|  | Автоматический расчет параметров резания | наличие |
|  | электронный пульт ручного управления | наличие |
|  | Возможность подключения к заводской компьютерной сети | наличие |
|  | Цветной экран TFT – 19 | наличие |
|  | Постоянная скорость резания | наличие |
|  | Компенсация ошибок | наличие |
|  | Поддержка графического программирования | наличие |
| 9 | Базовая комплектация станка | наличие |
|  | Система управления HEIDENHAIN iTNC 640 | наличие |
|  | Стандартный пульт управления | наличие |
|  | Шпиндель 15 000-16 000 об/мин | наличие |
|  | Магазин на 40 посадочных места для инструмента | наличие |
|  | Стандартное устройство СОЖ | наличие |
|  | Вручную раздвигаемая дверь кабины | наличие |
| 10 | Дополнительное оснащение станка |  |
|  | Система для измерения детали | наличие |
|  | Система для измерения инструмента | наличие |
|  | наклонно-поворотный стол Ø800х630 мм | наличие |
|  | Электронная компенсация тепловых расширений | наличие |
|  | Электронный пульт ручного управления | наличие |
|  | Система подачи СОЖ через шпиндель c давлением 80 бар | наличие |
|  | Кондиционер электрошкафа | наличие |
|  | Вытяжная система для удаления тумана | наличие |
|  | Пистолет для смывания стружки | наличие |
|  | Скребковый ленточный конвейер для удаления стружки | наличие |
| 11 | Пусконаладочные работы |  |
| 11.1 | Пусконаладочные работы должны проводиться специалистами завода изготовителя или сервисного центра |  |
| 12 | Обучение персонала |  |
| 12.1 | Обучение должно проводиться специалистами завода изготовителя или сервисного центра Количество обучаемых начальный курс (не менее) – 5 дней дополнительный курс включая курс по измерительным системам (не менее) – 5 дней | 2 станочника 2 программиста 2 специалиста по обслуживанию станка |
| 13 | Документация |  |
| 13.1 | Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту станка, паспорт, схема станка и чертеж фундамента на русском языке в распечатанном и электронном виде. | наличие |
| 13.2 | Экземпляр документации к системе ЧПУ, инструкция по программированию на русском языке в распечатанном и в электронном виде. | наличие |
| 14 | Требования к поставщику |  |
| 14.1 | Поставляемое оборудование должно быть серийным заводским изделием и новым 2018 г. выпуск (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). |  |
| 14.2 | Наличие сертификата от производителя оборудования на право компании представлять и обслуживать на территории Российской Федерации предполагаемое к поставке оборудование. |  |