Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт спортивной площадки»

1. Условия задания

1.1. Все необходимые материалы для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту работ Подрядчиком. Стоимость материалов и их доставка входят в цену контракта.

1.2. При обнаружении недостатков в работе, выявленных в период выполнения работ и в течение гарантийного срока, Подрядчик должен устранить их своими силами и за свой счет.

1.3. Все выполняемые работы должны выполняться качественно, с соблюдением требований нормативных документов: "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.4. Все строительные материалы, используемые для выполнения ремонта, должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

2. Гарантийный срок

2.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ и качества используемых материалов сроком на 5 лет с даты подписания без разногласий акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

3. Основные материалы

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные технико-экономические показатели: | Капитальный ремонт спортивной площадки общей площадью 1344 м2, с выполнением всех сопутствующих работ, предусмотренных документацией об электронном аукционе включая, демонтаж бортов спортивной площадки, земляные работы, устройство бетонного основания, устройство хоккейных бортов, устройство искусственного покрытия спортивной площадки. |
| 2. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам, применяемым на объекте: | - Бетон классов В20; - Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150); - Масляная краска металлических поверхностей: -массовая доля пленкообразующих элементов: не менее 12,5 %*; -доля летучих веществ: не более 7 %*; -стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ºС: не менее 2 ч*. -время высыхания при тимпературы (20±2) ºС до степени 3: не более 24 ч*. - Антисептик для древесины: - огнезащитная эффективность: группа 2. - Щебень из природного камня для строительных работ. -щебень фракции: (свыше 20 до 40)мм*; -марка по дробимости: не ниже 800. - Профнастил оцинкованный с покрытием: - цвет согласовывается с заказчиком; - толщина: не менее 0,7 мм; - длинна: не менее 4500 мм; - ширина: не менее 1190 мм; - высота гребня: не менее 20 мм. - Искусственное покрытие: Материал нити монофиламент; Высота ворса: 15 мм (+/-1); Плотность на 1 м² : 30240; Цвет: зеленый/темно-зеленый; Подложка: 100% PU (полиуретан); Частота стежков стежков на метр: не менее 240 ; Пожарный класс: не менее 2; Диаметр дренажных отверстий: не более 5 мм; - Клей полиуретановый, морозостойкий: - - компонент А: основа: полиуретан, плотность: смола не менее 1,75 г/см³; - - компонент Б: основа: изоционат, плотность: отвердитель не менее 1,24 г/см³; - - плотность готового клея не менее 1,67 г/см³; - - цвет: зеленый/темно-зеленый. - Лента шовная соединительная предназначена для организации футбольных и хоккейных полей с большой интенсивностью эксплуатацией и высокими нагрузками. основа: трехслойный полиэстер. - Краска со световозвращающими элементами для нанесения разметки: - цвет - белый; - координаты цветности - Х, - область дорожной разметки - 2; - коэффициент яркости - (70-79) %*; - плотность - не менее 1,6 г/см³*; - вязкость — не менее 200с; - время высыхания до степени 3 – (15-30) мин*; - Основание искусственного покрытия должно состоять из резины толщиной не менее 5 мм: - Хоккейная коробка 56Х24м (далее «коробка») предназначена для проведения соревнований и тренировок по хоккею с шайбой. Данной хоккейной коробкой оборудуются спортивные сооружения и площадки спортивного типа. Борт представляет собой рамный каркас с прикрепленными к нему стеклопластиковой пластиной белого цвета. Цвет стеклопластиковых щитов – белый, толщина не менее 10 мм. П-образные перила синего цвета шириной 50 мм и толщиной не менее 10 мм, в нижней части борта отбойная пластина толщиной 15 мм и шириной 230 мм желтого цвета. Каркас борта представляет собой прямоугольную раму с дополнительной горизонтальной перемычкой примерно посередине. Каркас изготовлен из профильной трубы 40Х40Х3 мм, средняя горизонтальная перемычка из трубы 40Х40Х3 мм. Профильная труба из стали С245. Все металлоконструкции борта окрашены порошковой краской синего цвета. Щиты закреплены на несущей раме 4,8Х16мм при помощи заклепок из нержавеющей стали, а отбойная пластина при помощи болтов с травмобезопасной шляпкой с шагом не более 250 мм. В вертикальных стойках рамы предусмотрены отверстия диаметром 11 мм для скрепления бортов между собой, а также для крепления опорных стоек и защитного сетчатого ограждения. В корте используются болты М10Х65 класс прочности 5.6, класс точности В; гайки М10; шайбы. Опорные стойки – стойка представляет собой треугольную раму из профильной трубы 40Х25Х2 мм из стали С 245. К вертикальной стойке приварены пластины с отверстиями для крепления к борту через болты М8Х65. В горизонтальной трубе стойки имеются два отверстия для установки анкерных болтов М10Х150 клинового типа. Все стойки хоккейного корта окрашены порошковой краской синего цвета по цинковому грунту. Предусмотреть ограждение из сетки рабица по двум коротким сторонам, одной длинной стороне и на угловых радиусных бортах. ### Каркас сетчатого ограждения выполнить из горячекатанного уголка 45мм. ### Сетка рабица - оцинкованная размер ячейка не более 45Х45мм, из проволоки не менее 3мм. - В комплекте коробки должны быть предусмотрены 2 штуки скамей для запасных игроков с сидениями на возвышении на 8-10 мест. |
| 3. | Перечень стандартов, в соответствии с которыми должны выполняться работы | Все работы осуществить согласно действующим нормам и техническим условиям на производство и приёмку данного вида работ: - Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - «СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; - «ГОСТ 2715-75 Государственный стандарт Союза ССР. Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры»; - «ГОСТ 8292-85 «Краски масляные цветные густотертые. Технические условия»; - ГОСТ 8486-86. «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»; - «ГОСТ 24045-2016. Межгосударственный стандарт. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия»; - «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - «ГОСТ 12.3.033-84. Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ 8267-93. «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». - «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - ГОСТ 23279-2012 «Межгосударственный стандарт. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия»; - Федеральный закон 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - «ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»; - «ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; - «ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»; - «ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры»; - «ГОСТ 5915-70 (СТ СЭВ 3683-82) Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры»; - «ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия»; - «ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». |