Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности №[указать номер]

от[дата сообщения о заинтересованности]№[указать номер]

технические Характеристики товара

Предмет закупки:

| Наименование оборудования: |  | Винтовой маслозаполненный воздушный компрессор со встроенным блоком осушения воздуха рефрижераторного типа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ТН ВЭД: |  | 8414 80 750 0 |
| Код ОКПД2: |  | 28.13.28 |

| № п/п | Требования / параметры | Размерность | Требование | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Технические характеристики компрессора: |  |  |  |
| 4 | Сжимаемая среда атмосферный воздух | - | точно | наличие |
| 5 | Давление на всасывании компрессора | бар (избыт.) | 0 | 0 |
| 6 | Объемная производительность на рабочем давлении 12,8 бар (и) | Нм3/мин | не менее | 14,4 |
| 7 | Максимальное рабочее давление осушенного воздуха | бар (избыт.) | не менее | 12,8 |
| 8 | Установленное рабочее давление | бар (избыт.) | не менее | 12,8 |
| 9 | Минимальное рабочее давление | бар (избыт.) | не более | 9,0 |
| 10 | Остаточное содержание масла в сжатом воздухе | мг/м3 | не более | 3,0 |
| 11 | Охлаждение компрессора воздушное | - | точно | наличие |
| 12 | Уровень шума | дБ(А) | не более | 75 |
| 13 | Минимальная температура окружающей среды | ˚C | не более | +1 |
| 14 | Максимальная температура окружающей среды | ˚C | не менее | + 46 |
| 15 | Привод прямой через редуктор | - | точно | наличие |
| 16 | Температура точки росы под давлением | ˚C | не более | +3 |
| III | Технические характеристики электромотора: |  |  |  |
| 17 | Номинальная мощность | кВт | не более | 110 |
| 18 | Класс защиты / изоляции | IP | не менее | 55 / F |
| 19 | Напряжение / частота | В/Гц | точно | 3х400/50 |
| 20 | Класс эффективности | - | не менее | IE3 |
| IV | Электронный блок управления: |  |  |  |
| 21 | Локальная система управления компрессором (контроллер) должна быть установлена на компрессоре и обеспечивать контроль всех необходимых технических параметров и сервисной информации с выводом текущих значений параметров, рекомендаций по обслуживанию, предупреждающих и аварийных сигналов на дисплей контроллера, с записью сообщений в память контроллера. | - | точно | наличие |
| V | Комплектация компрессора: |  |  |  |
| 22 | Несущая рама с пазами для вилочного погрузчика | Шт. | точно | 1 |
| 23 | Встроенный рефрижераторный осушитель | Шт. | точно | 1 |
| 24 | Шумопоглощающий кожух | Шт. | точно | 1 |
| 25 | Воздушный фильтр с фильтрацией 99,9% для частиц > 3 микрон, с электронным датчиком загрязнения | комплект | точно | 1 |
| 26 | Впускной клапан для регулирования нагрузка-разгрузка | Шт. | точно | 1 |
| 27 | Приводной двигатель TEFC (IP55) | Шт. | точно | 1 |
| 28 | Одноступенчатый винтовой маслосмазываемый компрессорный элемент | Шт. | точно | 1 |
| 29 | Редуктор | Шт. | точно | 1 |
| 30 | Встроенный масляный контур с фильтрами | комплект | точно | 1 |
| 31 | Система контроля и управления | комплект | точно | 1 |
| 32 | Все сигнализаторы и устройства безопасности подключены к контроллеру | - | точно | наличие |
| 33 | Встроенный пускатель «звезда-треугольник» | комплект | точно | 1 |
| 34 | Радиатор охлаждения масла и концевой охладитель воздуха с охлаждением от радиального вентилятора | комплект | точно | 1 |
| 35 | Охладитель со встроенным влагоотделителем для 100% удаления конденсата | комплект | точно | 1 |
| 36 | Маслосепаратор с 3-мя ступенями фильтрации обеспечивает низкое остаточное содержание масла в сжатом воздухе (< 3 ppm) | комплект | точно | 1 |
| 37 | Встроенный предохранительный клапан на маслосепараторе | Шт. | точно | 1 |
| 38 | Компрессор поставляется заполненный на заводе синтетическим маслом | - | точно | наличие |
| 39 | Возможность подключения для удаленного мониторинга и управления | - | точно | наличие |
| VI | Фильтрация сжатого воздуха после компрессора |  |  |  |
| 40 | Фильтр для удаления твёрдых частиц, воды и масла в виде аэрозоля с минимальным перепадом давления. | Шт. | не менее | 1 |
| 41 | класс качества по содержанию масла | класс согласно ISO 8573-1:2010 | не менее | 1-2 |
| 42 | класс по содержанию твердых частиц | класс согласно ISO 8573-1:2010 | не менее | 1 |
| 43 | Пропускная способность | л/сек. | не менее | 400 |
| 44 | Максимальное давление на впуске сжатого воздуха | бар. | не менее | 16 |
| 45 | На фильтре должен быть установлен дифференциальный манометр отображающие данные о перепаде давления | Шт. | точно | 1 |
| 46 | На фильтре должен быть установлен блок дренажа конденсата с электронным управлением | комплект | точно | 1 |
| 47 | Замена фильтрующего элемента. | Час. | Не чаще | 4 000 |
| 48 | Максимальная температура окружающей среды | °С | не менее | +65. |
| 49 | Минимальная температура окружающей среды | °С | не более | +1 |
| 50 | Максимальная температура на впуске | °С. | не менее | +65 |
| 51 | Минимальная температура на впуске | °С | не более | +1 |
| 52 | Требования к месту размещения компрессора должны быть «Ровная площадка способная выдержать массу компрессора». Необходимость фундамента должна быть исключена. | - | точно | наличие |
| 53 | Компрессоры, требующие обкатки, не допускаются. Компрессор поставляется готовым к работе, заправленный маслом, со всеми соединительными деталями. | - | точно | наличие |
| 54 | В пределах оборудования должны быть выполнены все необходимые трубные разводки. | - | точно | наличие |
| 55 | Габаритные размеры компрессора с блоком осушения воздуха (д/ш/в). | м | не более | 3,7/2,0/2,0м |
| 56 | Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента поставки. | месяцев | не менее | 12 |
| 57 | Гарантия предоставляется на весь комплект оборудования. | - | точно | наличие |
| 58 | Межсервисный интервал регламентного технического обслуживания компрессора | часов. | не менее | 8000 |
| 59 | Поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет части оборудования, в которых возникли неисправности по вине изготовителя, поставщика в течение срока гарантии, при соблюдении потребителем правил эксплуатации оборудования. | - | точно | наличие |
| 60 | Шеф-монтаж оборудования (рекомендации по установке). | - | точно | наличие |
| 61 | Пуско-наладочные работы. | - | точно | наличие |
| VII | Вместе с оборудованием |  |  |  |
| 62 | Паспорт на оборудование. | комплект | точно | 1 |
| 63 | Инструкции по эксплуатации оборудования (на русском языке). | комплект | точно | 1 |
| 64 | Перечни запасных частей и расходных материалов (парт листы) и электрические схемы. | комплект | точно | 1 |
| 65 | Копии деклараций соответствия требованиям Таможенного союза на оборудование | комплект | точно | 1 |
| 67 | Количество единиц оборудования | комплект | точно | 1 |
| 69 | Срок поставки оборудования | мес. | не более | 4 |
| 70 | Срок гарантии оборудования | мес. | не менее | 12 |