СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Количество (шт) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замок-защелка (ключ/завертка) | 60 | область применения: защелка с механизмом дополнительного запирания (предназначена для фиксирования полотна дверного блока в закрытом положении, с механизмом блокирования защелки в этом положении с внутренней стороны) - п.3.4. ГОСТ 5089-2011; конструктивное исполнение: врезной - п.4.3. ГОСТ 5089-2011; вариант открывания дверного полотна: универсальный - п.4.3. ГОСТ 5089-2011; оснащенность дополнительными функциями: с механизмом фиксирования и механизмом дополнительного запирания - п.4.3. ГОСТ 5089-2011; тип: ЗЩД (защелка врезная с механизмом дополнительного запирания) - п.4.4.2., табл.2 ГОСТ 5089-2011; цвет: "старая бронза" - замена существующих защелок, для сохранения цветовой гаммы; размеры: согласно схеме - замена существующих защелок; вид: согласно схеме - замена существующих защелок; модификация: ключ/фиксатор - для замены существующих защелок в номерах; количество ключей: не менее 3 - п.6.5.2. ГОСТ 5089-2011. |
| 2 | Замок | 30 | область применения: для установки в алюминиевые и пластиковые двери; переворот защелки (без разбора замка): наличие – быстрая смена стороны открывания створки; тип: врезной – замена установленных замков; тип механизма секретности: цилиндровый – замена установленных замков; крепление: через лицевую планку – замена установленных замков; удаление ключевого отверстия: 45 мм – замена установленных замков; защелка: наличие – замена установленных замков; межосевое расстояние: 92 мм – замена установленных замков; сторона открывания: левая и правая – замена установленных замков; размер планки: 245 х 16 мм – замена установленных замков; расстояние между отверстиями крепежа: 221 мм – замена установленных замков; вид: согласно схеме - замена существующих замков; размеры замка: 190 х 62.5 х 15.5 мм – замена установленных замков. |
| 3 | # Ручка (для окон ПВХ) | 60 | область применения: для использования на пластиковых окнах без дополнительного сверления отверстий в окне или раме; защитное покрытие от коррозии: наличие – установка в помещениях с повышенной влажностью; вид: согласно схеме – сохранение дизайна замена существующих ручек; длина штифта: 37 мм - замена существующих ручек; цвет: белый – сохранение дизайна замена существующих ручек; комплектность: ручка, штифт, два винта - замена существующих ручек. |
| 4 | Доводчик (наружный для мет. дверей, коричневые) | 20 | область применения: для дверей с левым и правым упором без перестановки, с размещением как снаружи, так и внутри помещения; регулировка силы и скорости закрывания: наличие – замена существующих доводчиков; регулировка дохлопа – замена существующих доводчиков; длина/ширина/высота: 226/60/48 мм – замена существующих доводчиков расположение: верхнее – замена существующих доводчиков; вес дверей: не менее 100 кг – замена существующих доводчиков; максимальная ширина двери: не менее 1200 мм – замена существующих доводчиков; тип тяги: рычажная – замена существующих доводчиков; диапазон рабочих температур: от -30°С до + 40°С; вид: согласно схеме – сохранение дизайна замена существующих доводчиков; цвет: темно-коричневый – сохранение дизайна замена существующих доводчиков; комплектность: доводчик, тяга, винты и саморезы – замена существующих доводчиков. |
| 5 | Доводчик (наружный для мет. дверей, белые) | 20 | область применения: для дверей с левым и правым упором без перестановки, с размещением как снаружи, так и внутри помещения; регулировка силы и скорости закрывания: наличие – замена существующих доводчиков; регулировка дохлопа – замена существующих доводчиков; длина/ширина/высота: 226/60/48 мм – замена существующих доводчиков; расположение: верхнее – замена существующих доводчиков; вес дверей: не менее 100 кг – замена существующих доводчиков; максимальная ширина двери: не менее 1200 мм – замена существующих доводчиков; тип тяги: рычажная – замена существующих доводчиков; диапазон рабочих температур: от -30°С до + 40°С; вид: согласно схеме – сохранение дизайна замена существующих доводчиков; цвет: белый – сохранение дизайна замена существующих доводчиков; комплектность: доводчик, тяга, винты и саморезы – замена существующих доводчиков. |
| 6 | Замок (под цилиндр) | 50 | область применения: универсальный замок для установки/замены в финских дверях – замена существующих замков; межосевое расстояние: 72 мм – замена существующих замков; расстояние между осью замочной скважины до торцевой планки замка: 45 мм – замена существующих замков; вид: согласно схеме – замена существующих замков; комплектность: замок и ответка – замена существующих замков; цвет: хром – сохранение дизайна замена существующих замков. |
| 7 | Замок (под фиксатор) | 50 | область применения: универсальный замок для установки/замены в финских дверях – замена существующих замков; межосевое расстояние: 72 мм – замена существующих замков; расстояние между осью замочной скважины до торцевой планки замка: 45 мм – замена существующих замков; вид: согласно схеме – замена существующих замков; комплектность: замок и ответка – замена существующих замков; цвет: хром – сохранение дизайна замена существующих замков. |
| 8 | Накладка (фиксатор) | 50 | область применения: для межкомнатных дверей – замена существующих накладок; индикатор закрыто-открыто: наличие – замена существующих накладок; диаметр накладок: 50 мм – замена существующих накладок; вид: согласно схеме – замена существующих накладок; цвет: хром – сохранение дизайна замена существующих накладок. |
| 9 | Накладка (под цилиндр) | 50 | область применения: для межкомнатных дверей – замена существующих накладок; диаметр накладок: 50 мм – замена существующих накладок; вид: согласно схеме – замена существующих накладок; цвет: хром – сохранение дизайна замена существующих накладок. |
| 10 | Ручка дверная | 100 | область применения: для межкомнатных дверей – замена существующих ручек; вид: согласно схеме – замена существующих ручек; цвет: хром – сохранение дизайна замена существующих ручек. |
| 11 | Цилиндровый механизм | 50 | область применения: для межкомнатных дверей – замена существующих цилиндров; количество ключей в комплекте: не менее 5 шт. – замена существующих цилиндров; тип: ключ и вертушка – замена существующих цилиндров; вид: согласно схеме – замена существующих цилиндров; цвет: хром – сохранение дизайна замена существующих цилиндров. |
| 12 | Петля | 100 | сторона открывания: левая и правая – замена существующих петель; вид: согласно схеме – сохранение дизайна замена существующих петель; цвет: белый – сохранение дизайна замена существующих петель. |
| 13 | Петля универсальная | 1000 | длина/ширина/толщина: 100*75*2,5 мм - замена существующих петель; сторона открывания: левая и правая – замена существующих петель; вид: согласно схеме – сохранение дизайна замена существующих петель; цвет: бронза – сохранение дизайна замена существующих петель. |