Панель стеновая – 31 шт.

Материал изготовления

Стекломагнезитовый лист декорированный с одной стороны акриловым покрытием

Покрытие защитное декоративное

устойчиво к термовоздействиям, износостойкое, не подвержены воздействию грибка и развитию плесени

Огнестойкость

Класс пожарной опасности НГ

Толщина

8+1 мм

Длина

2 440+5  мм

Ширина

1 220+5 мм

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия

не более 7,3 кВ/м

Содержание титана диоксид

не более 30,1 мг/м3

Содержание стирола

не более 0,001 мг/м3

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

не более 2 000

Эффективная удельная активность естественных радионуклидов

не более 247 Бк/кг

Цвет

Оранжевый RAL 2005

Саморез с пресс-шайбой со сверлом – 600 шт.

Наружный диаметр  резьбы

4,2 мм

Длина

16 мм

Материал

Сталь С1022

Покрытие

Белый цинк

Саморез с пресс-шайбой без сверла – 700 шт.

Наружный диаметр  резьбы

4,2 мм

Длина

16 мм

Материал

Сталь С1022

Покрытие

Белый цинк

Шуруп-саморез – 700 шт.

Винт

потайная головка

Размер

3,5х25 (32) Din 7504 р

Герметик – 6 шт.

Материал изготовления

силикон

цвет

белый

Химический состав

нейтральный

Назначение

для межпанельных швов

Объем

не менее 300мл

Омега-профиль – 45 шт.

Назначение

для крепления панелей стеновых негорючих на основе стекломагнезитового листа

Размер профиля

соответствует толщине панелей

Окраска

Полимерно-порошковое полиэфирное покрытие

Материал профиля

Алюминиевый сплав толщиной не менее 1 мм, длиной не менее 3 м.п.

Цвет

шоколадно-коричневый

RAL 8017

Внешний вид изделия

Пи-профиль – 45 шт.

Назначение

Профиль-заглушка

для «Омега»-профиля

Покрытие

краска полимерно-порошковая  краска полимерно-порошковая

Материал профиля

Алюминиевый сплав толщиной не менее 1 мм, длиной не менее 3 м.п.

алюминий, толщина не менее 1 мм,

длина не менее 3 м.п.

Цвет

шоколадно-коричневый

RAL 8017

шоколадно-коричневый

RAL 8017

Внешний вид изделия

8.	F-профиль – 15 шт.

Назначение

для крепления панелей стеновых негорючих на основе стекломагнезитового листа

Размер

соответствует толщине панелей

Покрытие

краска полимерно-порошковая

Материал профиля

алюминий, толщина не менее 1 мм,

длина не менее 3 м.п.

Цвет

шоколадно-коричневый

RAL 8017

Внешний вид изделия

9.	L-профиль – 15 шт.

Назначение

для крепления панелей стеновых негорючих на основе стекломагнезитового листа

Размер

соответствует толщине панелей

Материал профиля

алюминий, толщина не менее 1 мм, длина не менее 3 м.п.

Цвет

шоколадно-коричневый

RAL 8017

Внешний вид изделия

SHAPE  \* MERGEFORMAT

10. Профиль направляющий – 50 шт.

Назначение

Стойки каркаса облицовки стен

Ширина

40 мм

Высота

50 мм

Длина

2,75м

Материал

Алюминий

Покрытие

Цинкование

Толщина листа профиля

Не менее 0,9 мм

11. Профиль стоечный – 50 шт.

Назначение

Стойки каркаса облицовки стен

Ширина

50 мм

Высота

50 мм

Длина

2,75м

Материал

Алюминий

Покрытие

Цинкование

Толщина листа профиля

Не менее 0,9 мм

12. Подвес прямой – 300 шт.

Назначение

для крепления потолочных профилей к несущим конструкциям

Ширина

60 мм

Длина

125 мм

Материал

Оцинкованная сталь

Толщина листа

Не менее 0,7 мм

Дюбель-гвоздь – 10 000 шт.

Диаметр дюбеля

6 мм

Длина дюбеля

40 мм

Грибовидный бортик

Наличие

Дюбель-гвоздь – 400 шт.

Диаметр дюбеля

6 мм

Длина дюбеля

60 мм

Грибовидный бортик

Наличие

Защитный экран для радиаторов отопления – 2 шт.

Материал

ПВХ

Размер

600мм х1500мм

Цвет

шоколадно-коричневый

Плита потолочная – 100 шт.

Назначение

Для подвесного потолка (армстронг)

Форма

с ровной кромкой

Размер

600мм х600мм

Толщина

12 мм

Рейка направляющая несущая – 17 шт.

Назначение

Для подвесного потолка (армстронг)

Цвет

белый

Длина

3,7м

Рейка направляющая – 55 шт.

Назначение

Для подвесного потолка (армстронг)

Цвет

белый

Длина

1,2м

Рейка направляющая – 55 шт.

Назначение

Для подвесного потолка (армстронг)

Цвет

белый

Длина

0,6 м

Уголок– 20 шт.

Назначение

Для подвесного потолка (армстронг), по периметру

Цвет

белый

Длина

3,0 м

Материал

сталь

Подвес – 35 шт.

Назначение

Для подвесного потолка (армстронг)

Форма

Регулируемый