Компьютер - 22 Шт

Компьютер в следующем составе и характеристиками не хуже:

Процессор:

Частота работы процессора: не менее 4 ГГц.

Количество ядер: не менее 6; количество потоков не менее 12.

Объем кэш-памяти первого уровня не менее 576КБ.

Объем кэш-памяти второго уровня

не менее 3 Мегабайт.

Объем кэш-памяти третьего уровня не менее 16 Мегабайт

Необходимые наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, аппаратное ускорение шифрования AES, расширения AVX, расширения AVX 2.0, набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit),

Наличие Поддержки Hyper Threading Поддержка 64 бит

Умножениене менее 36; незаблокированный множитель.

Тип поддерживаемой памяти: не менее DDR4, двухканальный контроллер

Поддерживаемые стандарты памяти: не менее PC4-21300 (DDR4 2666 МГц), PC4-19200 (DDR4 2400 МГц), PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), PC4-15000 (DDR4 1866 МГц).

Техпроцесс 14 нм с транзисторами FinFET

Материнская плата:

Гнездо процессора: Socket AM4

Чипсет мат. Платы: AMD A320

Поддержка ядер процессоров: Pinnacle Ridge, Bristol Ridge, Raven Ridge, Summit Ridge

Видео разъемы на задней панели 1x DVI-D, 1x VGA монитор

Макс. кол-во подключаемых мониторов: не менее 2.

Тип поддерживаемой памяти: не менее DDR4.

Максимальный объем оперативной памяти не менее 32 Гб.

Дисковая система: Serial ATA не менее 6Gb/s 4 канала

Коммуникации сеть: не менее 1 Гбит/с.

Количество разъемов PCI Express: 1 слот 16x PCI-E 3.0.

USB разъемы на задней панели4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0

Звук:не менее 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887

Блок питания:

Тип - Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем.

Мощность: 500 Вт

Максимальная нагрузка – не менее +3.3V - 24A, +5V - 17A, +12V1 - 19A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V &amp; +5V - 140 Вт, +12V1 &amp; +12V2- 400 Вт

Охлаждение БП - 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)

Входное напряжение: 200 ~ 240 Вольт

Коннектор питания мат.платы: не менее 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор)

Коннектор питания видеокарт: не менее 1x 6/8-pin разъем (разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается)

Разъемы для подключения: требуется наличие MOLEX/FDD/SATA не менее  1/1/6.

Оперативная память (ОЗУ):

Объем памяти – 8 Гб+8Гб=16Гб

Частота – не менее 2666 Мгц

Стандарт – не менее PC4-21300 (DDR4 2666 МГц)

Пропускная способность памяти: не менее 21300 Мб/сек

Поддержка профилей памяти: Поддержка XMP (Intel Extreme Memory Profiles).

Наличие охлаждения: радиаторы на чипах памяти (алюминий)

Напряжение питания – 1,2 В(DDR4)

Устройство охлаждения(кулер) процессора:

Скорость вращения: не менее 2300 об/мин ± 10%

Тип подшипникагидравлический

Управление скоростью вращения: PWM (широтно-импульсная модуляция) | Воздушный поток:не менее 59.9 cfm

Наличие тепловых трубок, материал - медь

Материал радиатора: алюминий + медь

Питание вентилятора от материнской платы 3-pin

Потребляемая сила тока вентилятора 0.26 A

Потребляемая мощность вентилятора 3.12 Вт

Длина кулера не менее 115 мм

Ширина кулера не менее 65 мм

Высота кулера не менее 125 мм

Срок службы вентилятора не менее 60000 ч.

Корпус:

Формат - ATX

Типоразмер: не менее Midi-Tower

Отсеки 5,25" внешние 1

Отсеки 2,5" внутренние 2

Отсеки 3,5" внутренние 2

Количество слотов расширения7

Размещение HDD продольное

Интерфейсы и разъемы:

Фронтальные разъемы USB 2.0 – 2

Фронтальные разъемы USB 3.0 - 1

Фронтальные аудио-разъемы – есть.

Крепление HDD – на винтах

Возможность установить доп. вентиляторы: 1×120 мм — на передней 1×80/92 мм — на задней 1×120 мм — на боковой.

Максимальная длина видеокарты: не менее 300 мм

Размеры корпуса (внешние), не менее: 175 х 400 х 420 мм

Видеокарта:

Видеочипсет: не ниже nVidia GeForce GT 710

Частота графического процессора не менее 954 МГц

Объем видеопамяти: не менее 1 Гб

Тип видеопамяти: не ниже DDR3

Частота видеопамяти: не ниже1600 МГц

Разрядность шины видеопамяти: не менее64 bit

Максимальное разрешение не ниже 4096 х 2160

Поддержка технологий: не ниже DirectX 12/OpenGL 4.5

Разъемы DVI: 1

Разъемов D-SUB: 1

Разъемов HDMI: 1

Версия разъема HDMI: не ниже 1.4a

Система охлажденияпассивное (радиатор)

Жесткий диск:

Объем – 1000 Гб

Интерфейс - не ниже SATA 6Gb/s

Формат – 3,5’’

Скорость вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин

Объем буфера – не менее 64 Мб

Работа в режиме 24х7 – Наличие

Потребление энергии в режиме Idle – 3,7 Вт

Уровень шума - 2.2 Бел в режиме Idle

Максимальные перегрузки 30G длительностью 2 мс при записи, 65G длительностью 2 мс при чтении, 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии.

MTBF(время наработки на отказ): не менее 650 тыс. часов

Монитор - 22 Шт

Диагональ экрана - не менее 21,5"

Изготовление матрицы не ниже стандарта IPS

Яркость - 250 кд/м2

Контрастность 1000:1

Время отклика не более - 5 мс

Формат матрицы: 16:9

Разрешение экрана – не менее 1920 x 1080

Угол обзора - 178° по горизонтали, 178° по вертикали

Наличие светодиодной подсветки ЖК-панели

Поверхность экрана – Матовая

Угол наклона экрана не менее -5°/+20°

Наличие интерфейсов и разъемов:

Количество разъемов D-SUB: не менее -1

Количество разъемов HDMI: не менее -1

Версия разъемов HDMI: не ниже 1.4

Блок питания – Встроенный

Энергопотребление - 29 Вт в активном режиме, в режиме ожидания не более 0.3Вт

Клавиатура: - 22 Шт

Цвет: черный

Цвет клавиш клавиатуры: черный

Влагоустойчивость: наличие

Длина кабеля клавиатуры: 1.25 метра

Размеры (ширина x высота x глубина), не менее: 400 x 200 x 120 мм

Цифровой блок: наличие

Интерфейс: USB

Мышь - 22 Шт

Цвет – Черный

Сенсор – Оптический

Разрешение - 1200 dpi

Интерфейс – USB

Гарантия не менее 12 мес