1 Описание Лодка надувная предназначена для оказания помощи

людям терпящим бедствие на воде, транспортировки людей из

затопленных участков территории или объектов, а также ведения

поисковых и поисково-спасательных работ на воде и обеспечения

подводных работ. 2 Материал лодки ПВХ (г/м2) 1100-1350 3

Толщина материала (баллон), мм 1,2 4 Толщина материала (дно),

мм 1,4 5 Надувной киль есть 6 Сливной клапан есть 7 Длина, м

Не менее 3,8 8 Ширина, м. Не менее 1,74 9 Диаметр баллонов, м.

0,47-0,52 10 Количество независимых отсеков Не менее 3 11 Вес

(комплекта), кг. 75-90 12 Грузоподъемность Не менее 700 кг 13

Пассажировместимость 6-7 чел 14 Мощность мотора 15-30 л.с. 15

Управление Наличие уключин для весел и двух весел.

Возможность управления одним человеком. Примечание:

обязательное наличие не менее двух скамеек (банок) ГОСТ 4784