ТОВАРА

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Широкоуниверсальны й фрезерный станок СФ 676-250/4-КМ4-0-0- ТР-ДЦ (или эквивалент) | Габаритный размеры станка, мм: -длинна не менее 1200 -ширина не мене 1240 -высота не менее 1780 Масса станка, кг: не более 1050 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола, мм: -не более 80 -не менее 440 Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола, мм: -от 0 -не менее 350 Расстояние от торца горизонтального шпинделя до оси вертикального шпинделя, мм: -не более 115 Расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца серьги, мм: -не менее 315 Конус горизонтального и вертикального шпинделей КМ4 или эквивалент Количество скоростей шпинделей: -горизонтального не менее 16 -вертикального не менее 16 Пределы частоты вращения шпинделей, об/мин: горизонтального 50…1630 вертикального 63…2040 Количество подач стола: -продольных не менее 16 -вертикальный не менее 16 Пределы подач стола, мм/мин:- продольных 13...395 -вертикальный 13...395 Ускоренный ход стола (продольный и вертикальный), не менее 935 мм/мин. Количество подач шпиндельной бабки не менее 16 Пределы подач шпиндельной бабки не менее 13…935 мм/мин. Ускоренный ход шпиндельной бабки не менее 935 мм/мин. Наибольший ход шпиндельной бабки, не менее 300 мм Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, не менее 80 мм Наибольший угол поворота вертикального шпинделя в вертикальной плоскости, град. ±90 Цена деления лимбов, не более 0,05 мм | шт. | 1 |

|  |  | Цена деления линеек, не более 1 мм Основной вертикальный стол Рабочая поверхность стола, мм: длина не менее 630 ширина не менее 250 Наибольший продольный ход стола: не менее 450 мм Наибольший вертикальный ход стола: не менее 380 мм Число Т-образных пазов: не менее 2 Ширина Т-образных пазов: не менее 14 мм Расстояние между Т-образными пазами: не менее 80 мм Масса: не более 72 кг Стол угловой горизонтальный Рабочая поверхность стола, мм: длина не менее 800 ширина не менее 250 число Т-образных пазов: не менее 4 ширина Т-образных пазов мм: -центрального не менее 14 -крайних не менее 14 Расстояние между Т-образными пазами: не менее 50 мм Масса, кг: не более 75 Привод Ремень приводной клиновой А-2000Т (или эквивалент) Количество: 3 шт. Цепь приводная роликовая нормальная ПР-12,7-1820-1 (или эквивалент) Количество: 2 шт. Количество звеньев у одной цепи: 78 Количество звеньев у одной цепи: 72 Соединительное звено: С-ПР-12,7-1820 (или эквивалент) Количество: 2 Характеристика электрооборудования Род тока питающей цепи: переменный, трёхфазный Частота тока, Гц: не более 50 Напряжение, В: не более 380 Количество двигателей на станке: не менее 2 шт. Напряжение силовой сети, В: не более 380 Напряжение цепи управления, В: не более 380 Напряжение цепи освещения, В: не более 24 Двигатель привода: АИР 100С4У3 исполнение 1 М 1081 (или эквивалент) мощность, кВт: не менее 3 частота вращения, об/мин: не менее 1500 Электронасос П-0,25.М.10 (или эквивалент) мощность, кВт: не менее 0,12 производительность, л/мин: не менее 22 частота вращения, об/мин: не менее 2800 Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт не менее 3,12 Характеристика системы смазки станка Марка масла для смазки: индустриальное И-30 А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Тип насоса смазки шестерён: поршневой Производительность насоса, см3/ход: не менее 6-8 Тип смазочной станции -поршневой Количество точек в питателе: не более 8 Основная спецификация широкоуниверсального фрезерного станка СФ676 (или эквивалент): Коробка скоростей – 751001 (или эквивалент) Коробка подач – 752001 (или эквивалент) Суппорт – 763001 (или эквивалент) Шпиндельная бабка - 766К001 (или эквивалент) Станина – 767001 (или эквивалент) Электрооборудование – 67690000 (или эквивалент) Комплект инструмента и принадлежностей – 7680000 (или эквивалент) Головка вертикальная (съемный узел) - 764К001.01-ДЦ. Конструкция «ДВОЙНОЙ ЦИЛИНДР» (или эквивалент) Стол угловой горизонтальный (съемный узел) - 7681К001.01 (250/4) (или эквивалент) Гофрозащита направляющих оси Z (или эквивалент) Маслостанция типа Y-6(8) с коллектором на 8 дозаторов (или эквивалент) Освещение LED 24V – 3 светодиода CL (или эквивалент) Комплектация: Запасные части Сухарь переводной 751030 (или эквивалент) – 4 шт. Сухарь 753035 (или эквивалент)– 2 шт. Сухарь 757038 (или эквивалент)– 1 шт.. Ключи ГОСТ 2839-80 7811-0022 НС 1 14x17 – 1шт. 7811-0024 НС 1 19х22 – 1 шт. 7811-0025 НС 1 22х24 – 1 шт. 7811-0041 НС1 27х30 – 1 шт. 7811-0043 НС 1 32х36 – 1 шт. Ключи ГОСТ Р 57981-2017 (ИСО 2936:2014) 7812-0375 6 - 1 шт. 7812-0376 8 - 1 шт. 7812-0379 14 – 1 шт. Ключи ГОСТ 16984-79 7811-0318 1 55х60 – 1шт. Отвёртки ГОСТ 17199-88 7810-0308 ЗВ1 0,6x4x155 – 1 шт. 7810-0928 ЗВ1 1x6,5x190 – 1 шт. Принадлежности 764К001.01-ДЦ Головка вертикальная «ДВОЙНОЙ ЦИЛИНДР» (установлена на станке) – 1 шт. 676.60.001 Щиток (установлен на станке) – 1 шт. 7681К001.01 Стол угловой стандартный (установлен на станке) – 1 шт. 766К012 Горизонтальный хобот – 1 шт. 766К013 Серьга – 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КМ4

-

ф27

Оправка ф. 27 с наборными

кольцами и втулкой

–

шт.

1

Рукоятка

676.83.000

–

шт.

1

Шомпол головки

–

шт.

1

Шомпол бабки

–

шт.

1

ИЧ

-

кл.1 Индикатор часового типа

10

–

1

шт.

Набор прижим

ных приспособлений (50

наим.)

–

шт.

1

КМ4/

ER

32

Цанговый патрон с набором

цанг

ER

(6шт.)

32

–

шт.

1

ОВ31М Виброопора

–

шт.

4

охлаждения

Система

(

на

установлена

станке)

–

1

шт.

Техническая документация

СФ676.00.000РЭ Станок фрезерный РЭ.

Чертежи

–

1

шт.

СФ676.

00.00.000АП (01.07.17)

Формуляр

акта ПНР

–

2

шт.

СФ676.00.000ВК Акт выходного контроля

–

1

шт.

СФ676.00.000ПС Паспорт

–

1

шт.

СФ676.00.000ГТ Гарантийный талон

–

1

шт.

СФ676.00.000РЭ Станок фрезерный РЭ.

Чертежи. (в эл. виде)

–

шт.

1