Приложение №1 к Техническому заданию

Характеристики поставляемого Товара

фрезерно-гравировальный, портальный, вертикального типа с ЧПУ

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее поле(XYZ) мм. | 3000x2000x350 |
| 2 | Параметры обработки | - Разрешение позиционирования: 0.05 мм - Повторяемость: 0.1 мм на 150 мм - Скорость перемещения: 12 000 мм/мин |
| 3 | Крепление заготовки | Механическое, алюминиевый стол, T-Паз: 8мм |
| 4 | Шпиндель | GDZ, 6кв., водяное охлаждение |
| 5 | Тип привода | Оси X-Y: Прямозубая зубчатая рейка, модуль 1. Ось Z Винт - ШВП |
| 6 | Система привода | Шаговые двигатели 2.2Нм с обратной связью с планетарными редукторами Z-Drive. |
|  | Концевые датчики | Индуктивные, LM12-3004NA |
| 7 | Программа управления | Mach3, русский интерфейс |
| 8 | Дополнительное оборудование | - Датчик автоматического поиска высоты заготовки. - Насадка системы аспирации. - Установка подачи СОЖ распылением. - Модуль лазерной маркировки. - Интерфейс подключения четвертой оси. |