| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии) | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара |  |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Значение показателя, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Лавочка |  | длина | 164-167см |  | шт. | 110 |
|  |  |  | ширина | 43-46см |  |  |  |
|  |  |  | высота | 44-46см |  |  |  |
|  |  |  | Наличие опор для бетонирования | 4шт |  |  |  |
|  |  |  | Длина опоры для бетонирования | 35-40см |  |  |  |
|  |  |  | Крепление опор к основанию скамьи | Сварной шов |  |  |  |
|  |  |  | Материал каркаса | Стальной профиль |  |  |  |
|  |  |  | Длина стального профиля под каркас | 79-81мм |  |  |  |
|  |  |  | Ширина стального профиля под каркас | 39-41мм |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стального профиля под каркас | 1,9-2,2мм |  |  |  |
|  |  |  | Материал посадочного места | Деревянный брусок (сосна) |  |  |  |
|  |  |  | Размер деревянного бруска | Не менее 35мм х90мм |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие древесины | Водостойкая пропитка и водостойкий лак |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие металлического каркаса | Полимерно-порошковое окрашивание, цвет черный |  |  |  |
|  |  |  | Фурнитура | Оцинкованная |  |  |  |

Заполняется при заключении Контракта.