Характеристики гид.станции:

Гидростанция  типа SH:

1.Эл.двигатель  -380 В ,мощность – 1,5-2,2 кВт -1500 об/мин

2.Рабочее давление  -120-150 бар

3.подача насосной установки – 6,2 л/мин

4. Объём бака – 15-20 л

5.Обьем насоса, см3/об  -3,5

6.Электрический распределитель

7.Напряжение управления 12 или 24 В

8. с маслоохладителем или змеевик( габариты маслоохладителя ориентировочно  200х200х40) мин.теплоотводом

Гидроцилиндр типа HC :

1.Гидроцилиндр сварной

2. Максимальное рабочее давление – 15 Мпа

3.Диаметр поршня -40 мм

4.Диаметр штока 25мм

5.Ход штока 500 мм

6. Крепление штока проушиной с гладким отверстием

7.Крепление гильзы проушиной с гладким отверстием

8.без демпфирования

9.Стандартное температурное исполнение уплотнителей( -30  ..+80град.)

10. без гидрозамка

11.Рабочая жидкость мин.масло с вязкостью при температ.масла до 50С0                         17…60 сСт

12.Ном.тонкость фильтрации,мкм –не более 40

13.Раочее давление – 10 Мпа

14.Усилие на поршне при рабочем давлении на выдвижение ,т -    1,2