Наименование, характеристики и количество поставляемого Оборудования

| № п/п | Объект закупки | Ед. измер. | Кол-во | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики Оборудования | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гладильный каток | шт. | 1 | Предназначен для глажки белья | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр цилиндра, мм | Не более 230 |
|  |  |  |  | Длина цилиндра, мм | Не менее 1650 |
|  |  |  |  | Механическая панель управления, позволяющая выбрать параметры глажения | Наличие |
|  |  |  |  | Скорость глажения, м/мин. | Не менее 3,0 Не более 3,5 |
|  |  |  |  | Уровень звукового давления в воздухе, дБ(А) | Не более 54 |
|  |  |  |  | Покрытие вала – хлопковое полотно | Наличие |
|  |  |  |  | Устройство для защиты пальцев оператора | Наличие |
|  |  |  |  | Производительность для х/б белья с влажностью 20%, кг/час | Не менее 40 |
|  |  |  |  | Максимальный объем испаряемой воды, л/час | Не менее 8,05 |
|  |  |  |  | Диаметр отверстия для отвода воздуха, мм | Не более 40 |
|  |  |  |  | Нагрев - элекстрический | Соответствие |
|  |  |  |  | Номинальная мощность подключения, кВт | Не более 8,7 |
|  |  |  |  | Минимальная мощность нагревательных элементов, кВт | Не менее 8,4 |
|  |  |  |  | Мощность мотора привода, Вт | Не менее 180 |
|  |  |  |  | Мощность мотора вентилятора, Вт | Не менее 60 |
|  |  |  |  | Максимальное потребление электроэнергии, кВт/ч | Не более 7,27 |
|  |  |  |  | Площадь нагреваемой гладильной поверхности («мульды»), м2 | Не менее 0,270 |
|  |  |  |  | Максимальные тепло-потери, Вт | Не более 260 |
|  |  |  |  | Электрическое напряжение, В | Не менее 380 Не более 400 |
|  |  |  |  | Высота от пола до стола подачи белья, мм | Не менее 940 |
|  |  |  |  | Высота катка, мм | Не более 1025 |
|  |  |  |  | Ширина катка, мм | Не более 2045 |
|  |  |  |  | Глубина катка, мм | Не более 510 |
|  |  |  |  | Вес, кг | Не более 165 |
|  |  |  |  | Комплектация: |  |
|  |  |  |  | Гладильный каток | 1 шт |
|  |  |  |  | Доска гладильная | 1 шт |
|  |  |  |  | Лампа настольная | 1 шт |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 |