Часть VI. Ведомость товаров

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Секция ограждения | - Ширина | не менее 2450 мм, но не более 2500 мм | 64 шт. |
|  |  | - Высота | не менее 1730 мм |  |
|  |  | - Размер ячейки | не более 50х200 мм |  |
|  |  | - Вариант конструктивного исполнения вертикальных прутков | с ребрами жесткости |  |
|  |  | - Диаметр прутков | не менее 4 мм |  |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия | цинковое покрытие с порошковым покрытием |  |
|  |  | - Цвет | зеленый |  |
|  | Столб ограждения | - Высота | не менее 2500 мм | 64 шт. |
|  |  | - Материал столба | труба стальная профильная оцинкованная |  |
|  |  | - Размер сечения столба | не менее 60х60 мм |  |
|  |  | - Толщина стенки столба | не менее 2 мм |  |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия | цинковое покрытие с порошковым покрытием |  |
|  |  | - Цвет | зеленый |  |
|  |  | - Комплектация | пластиковые заглушки |  |
|  | Калитка | - Ширина | 1000 мм | 3 шт. |
|  |  | - Высота | не менее 1700 мм |  |
|  |  | - Материал рамы | труба стальная профильная оцинкованная |  |
|  |  | - Размер сечения рамы | не менее 60х50 мм |  |
|  |  | - Размер ячейки | не более 200х50 мм |  |
|  |  | - Диаметр прутков | не менее 4 мм |  |
|  |  | - Исполнение вертикальных прутков | с ребрами жесткости |  |
|  |  | - Комплектация | опорные столбы, ручка с замком и механизмом закрывания, петли дверные |  |
|  |  | - Количество опорных столбов | 2 шт. |  |
|  |  | - Длина опорного столба | не менее 2500 мм |  |
|  |  | - Материал опорного столба | труба стальная профильная оцинкованная |  |
|  |  | - Размер сечения опорного столба | не менее 60х60 мм |  |
|  |  | - Толщина стенки опорного столба | не менее 2 мм |  |
|  |  | - Комплектация опорного столба | пластиковые заглушки |  |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия калитки, опорных столбов | цинковое покрытие с порошковым покрытием |  |
|  |  | - Цвет | зеленый |  |
|  |  | - Количество петель дверных | не менее 2 шт. |  |
|  | Бетон тяжелый (по ГОСТ 26633-2015) | - Класс прочности на сжатие | не менее В15 | 2.5 м3 |
|  | Комплект крепежа | - Тип | скоба универсальная | 204 шт. |
|  |  | - Покрытие | цинковое покрытие с порошковым покрытием |  |
|  |  | - Цвет | зеленый |  |