| № | Наименование и марка изделия | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R777 10л водно-дисперсионный грунт | Праймер-концентрат на акрилатной основе. Для внутренних и наружных работ. Расход: 20-50 мл на 1м2 неразбавленного праймера. Упаковка: 10 литров. | Уп | 3 |
| 2 | Резиновое рулонное покрытие РезиПОЛ ANT Mix зеленый толщиной 8мм | Напольное покрытие произведено на основе высококачественной EPDM крошки (каучуковый гранулянт) и регенератной резиновой крошки. Устойчиво к механическим и точечным нагрузкам. Устойчиво к воздействию точечных нагрузок. Размеры рулона мм. (ширина/толщина): 1220/8мм Прочность при разрыве 0.90-0.95 МПа Температура эксплуатации: -40С +110С Деформация сжатия: 75-85% Коэффициент трения, скольжения: сухое состояние – 0.58; мокрое состояние –0.47. Удлинение при разрыве: 65-70% Плотность: 950 кг/м3 | М2 | 146 |
| 3 | Водно-дисперсионный клей Forbo 522 | Водно-дисперсионный клей Объем 13 кг. Расход 0.25 кг/м2 Тип покрытия ПВХ Компетентность 1 Рабочее время 60 минут Упаковка: 13 кг | Уп | 4 |
| 4 | Клей контактный Kilto Tixo | Желеобразный контактный клей для склеивания профилей из ПВХ. Плотность ок. 0,9 кг/л Связующее полихлоропрен Теплостойкость +70 °С Время открытой выдержки 5-30 мин. Время для работы 1 – 2 часа Упаковка: 1 кг | Уп | 4 |
| 5 | DG/25кг самовыравнивающая смесь 3 – 30мм, Tomsit | # Самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель для бетонных полов на полимерцементной основе. Толщина слоя: от 1 до 7 мм. Расход: 1,5-1,6 кг/м2/1 мм. Хождение по полу через: 3 часа. # Упаковка: 20 кг | Уп | 25 |