| Наименование товара | Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара |
| --- | --- |
| Программно-аппаратный комплекс для оборудования студии самозаписи видеолекций | Сервер: - Производительность процессора на тесте PassMark – CPU BenchMark (http://www.cpubenchmark.net/) – не менее 10000 единиц. - Тип охлаждения процессора: активное воздушное – требуется соответствие. - Диаметр вентилятора охлаждения процессора – не менее 110 мм. - Уровень шума охлаждения процессора – не более 30 дБА. - Объем оперативной памяти – не менее 8 ГБ. - Количество модулей оперативной памяти – не менее 2 шт. - Тип оперативной памяти – не ниже DDR4. - Частота оперативной памяти – не менее 2400 МГц. - Тип первого дискового накопителя: SSD – требуется соответствие. - Объем первого дискового накопителя – не менее 240 ГБ. - Максимальная скорость чтения первого дискового накопителя – не менее 520 Мб/с. - Максимальная скорость записи первого дискового накопителя – не менее 500 Мб/с. - Тип второго дискового накопителя: HDD – требуется соответствие. - Объем второго дискового накопителя – не менее 4 ТБ. - Скорость вращения шпинделя второго дискового накопителя – не менее 5400 об/мин. - Уровень шума второго дискового накопителя – не более 30 дБА. - Наличие дискретного графического адаптера – требуется соответствие. - Разъем HDMI и DisplayPort графического адаптера – суммарно не менее 3 шт. - Объем видеопамяти графического адаптера – не менее 4 ГБ. - Поддержка графическим адаптером DirectX 12 – требуется соответствие. - Поддержка графическим адаптером NVENC – требуется соответствие. - Тип контроллера аудио: встроенный – требуется соответствие; - Количество портов RJ-45 – не менее 1 шт. - Пропускная способность порта RJ-45 – не менее 1000 Мбит/с. - Общее количество портов USB – не менее 6 шт. - Количество портов USB версии не ниже 3.0 – не менее 4 шт. - Типоразмер корпуса: Midi-Tower – требуется соответствие. - Наличие внутренней платы видеозахвата с интерфейсом PCI-E – требуется соответствие. - Максимальное разрешение платы видеозахвата – не менее 1920x1080. - Интерфейс платы видеозахвата HDMI – требуется соответствие. - Мощность блока питания – не менее 500 Вт. - Наличие клавиатуры – требуется соответствие. - Наличие мыши – требуется соответствие. - Наличие презентера – требуется соответствие. - Тип соединения презентера: радио – требуется соответствие. - Интерфейс презентера: USB – требуется соответствие. - Наличие ПО для создания презентаций и записи видео – требуется соответствие. - Подписка на ПО – не менее 1 года. - Передача видеопотока при помощи программной эмуляции веб-камеры – требуется соответствие. - Наложение презентации на видео в режиме реального времени – требуется соответствие. - Возможность наложения полупрозрачных изображений – требуется соответствие. - Возможность запуска и остановки записи видео с помощью презентера – требуется соответствие. - Возможность переключения слайдов презентации в режиме наложения с помощью презентера – требуется соответствие. - Возможность писать и стирать с помощью жестов при касании доски с сенсорной рамкой – требуется соответствие. - Наложение написанного на доске на видео в режиме реального времени – требуется соответствие. - Возможность переключать инструменты работы с презентацией с помощью жестов при касании доски с сенсорной рамкой – требуется соответствие. - Возможность добавления на слайд презентации gif файлов – требуется соответствие. - Возможность анимированной смены слайда и появления/исчезновения объекта – требуется соответствие. - Возможность перемещения объектов – требуется соответствие. - Возможность скрыть/показать объект – требуется соответствие. - Возможность добавления на слайд презентации активных объектов: 3D график, браузер, карта, список – требуется соответствие. - Возможность импорта презентации из PDF – требуется соответствие. - Возможность вещания в YouTube – требуется соответствие Видеокамера: - Возможность работы от внешнего питания – требуется соответствие. - Максимальное разрешение съемки видеокамеры – не менее 1920x1080. - Видеовыход HDMI – требуется соответствие. - Разрешение видеовыхода HDMI – не менее 1920x1080. - Видеовыход без наложения служебной информации – требуется соответствие. - Диафрагма при минимальном фокусном расстоянии – не более 2.8. - Минимальное фокусное расстояние – не более 28 мм. - Наличие ультрафиолетового фильтра – требуется соответствие. - Наличие штатива типа трипод – требуется соответствие. - Тип размещения штатива: напольный – требуется соответствие. - Максимальная высота штатива – не менее 1300 мм. Звуковая система: - Наличие беспроводной радиосистемы с петличным микрофоном – требуется соответствие. - Рабочий диапазон беспроводной радиосистемы: в диапазоне от 470 до 1800 МГц. - Тип аудио разъема беспроводной радиосистемы: jack 6.3 мм – требуется соответствие. - Наличие спикерфона – требуется соответствие. - Интерфейс подключения спикерфона: USB – требуется соответствие. Доска с сенсорной рамкой: - Толщина стекла доски – не менее 4 мм. - Стекло осветленное и закаленное – требуется соответствие. - Источник освещения распределен по всему периметру стекла и расположен между стеклом и спикером – требуется соответствие. - Количество зон освещения – не менее 2. - Покрытие источника света матовым пластиком – требуется соответствие. - Съемные ножки для транспортировки – требуется соответствие. - Механизм регулировки высоты на ножках для корректировки неровности пола – требуется соответствие. - Диагональ сенсорной рамки, установленной на стекле: 85 дюймов – требуется соответствие. - Интерфейс подключения сенсорной рамки: USB – требуется соответствие. - Класс устройства сенсорной рамки: USB HID – требуется соответствие. - Количество одновременно распознаваемых касаний – не менее 5. - Возможность определения ширины и высоты касания сенсорной рамки – требуется соответствие. - Количество кронштейнов для крепления мониторов – не менее 3. - Максимальная диагональ, поддерживаемая кронштейном – не менее 26 дюймов. Освещение и фон: - Материал основного фона: бумага – требуется соответствие. - Цвет основного фона: белый – требуется соответствие. - Ширина основного фона – не менее 2.6 м. - Материал дополнительного фона: ткань – требуется соответствие. - Цвет дополнительного фона: черный – требуется соответствие. - Ширина дополнительного фона – не менее 2.6 м. - Длина дополнительного фона – не менее 2.6 м. - Цветовая температура ламп освещения: 5500 К – требуется соответствие. - Суммарная мощность ламп освещения (для люминесцентных ламп) – не менее 500 Вт. - Размер софтбокса с патроном E27: 50x70 см – требуется соответствие; - Количество софтбоксов – не менее 7. - Максимальная высота стойки – не менее 2.6 м. - Количество стоек – не менее 2. - Наличие антибликовой ширмы – требуется соответствие. Экраны спикера: - Экраны спикера в составе: мониторы типа 1 устанавливаются на доску (2 шт), монитор тип 2 устанавливается рядом с камерой (1 шт); сенсорный монитор устанавливается на доску (1 шт), проектор (1 шт) – требуется соответствие. - Монитор тип 1: жидкокристаллический – требуется соответствие. - Размер экрана монитора тип 1 – не менее 22 дюймов. - Разрешение экрана монитора тип 1 – не менее 1920х1080 пикселей. - Яркость экрана монитора тип 1 – не менее 250 кд/кв.м. - Угол обзора по горизонтали монитора тип 1 – не менее 170 град. - Время отклика монитора тип 1 – не более 10 мс. - Наличие разъема HDMI в мониторе тип 1 – требуется соответствие. - Размер крепления VESA монитора тип 1: 100x100 мм – требуется соответствие. - Монитор тип 2: жидкокристаллический – требуется соответствие. - Размер экрана монитора тип 2 – не менее 27 дюймов. - Разрешение экрана монитора тип 2 – не менее 1920х1080 пикселей. - Яркость экрана монитора тип 2 – не менее 300 кд/кв.м. - Угол обзора по горизонтали монитора тип 2 – не менее 170 град. - Время отклика монитора тип 2 – не более 10 мс. - Наличие разъема HDMI в мониторе тип 2 – требуется соответствие. - Монитор сенсорный: жидкокристаллический – требуется соответствие. - Тип сенсорного экрана сенсорного монитора: емкостный – требуется соответствие. - Размер экрана сенсорного монитора – не менее 21 дюймов. - Разрешение экрана сенсорного монитора – не менее 1920х1080 пикселей. - Угол обзора по горизонтали сенсорного монитора – не менее 170 град. - Время отклика сенсорного монитора – не более 12 мс. - Наличие разъема HDMI в сенсорном мониторе – требуется соответствие. - Размер крепления VESA сенсорного монитора: 100x100 мм – требуется соответствие. - Разрешение проектора – не менее 800х600 пикселей. - Световой поток проектора – не менее 1000 люменов. - Наличие разъема HDMI в проекторе – требуется соответствие. - Наличие экрана для проектора – требуется соответствие. |