Дрова топливные не распиленные, пригодные для топки печей: длина 6 м.: диаметр в комле не менее 0,12 м, но не более 0,3 м (указывается диапазон значений); содержание хвойных пород дерева - более 50 %, содержание лиственных пород - менее 50%. Наличие осины не допускается. Содержание хвойных и лиственных пород в сумме должны составлять 100%. Влажность древесины 20-25 %.

Хвойная древесина по качеству должна соответствовать следующим требованиям:

1. Грибные поражения: заболонные грибные окраски (синева и цветные заболонные пятна) допускаются глубиной по радиусу менее 1/9 диаметра соответствующего торца;

2. Трещины: все разновидности, кроме боковых и торцовых от усушки допускаются, укладывающиеся во вписанные в торец круг или полосу (вырезку) размером менее 1/2 диаметра соответствующего торца;

3. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв), а также прорость открытая, сухобокость и рак – допускаются глубиной менее суммы 1/9 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и верхнего торца.

Древесина лиственных пород по качеству должна соответствовать следующим требованиям:

1. Грибные поражения: ядровая гниль и дупло не превышает 1/3 диаметра соответствующего торца с выходом на один торец; побурение допускается; заболонная гниль – допускается глубиной по радиусу менее 1/9 диаметра соответствующего торца;

2. Червоточина не допускается;

3. Трещины допускаются все разновидности, кроме боковых и торцовых от усушки, укладывающиеся во вписанные в торец круг или полосу, размером не более 1/2 диаметра соответствующего торца;

4. Механические повреждения (заруб, запил, cкол, отщеп, вырыв), а также прорость открытая, сухобокость и рак допускаются глубиной не превышающей суммы 1/10 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и верхнего торца.

Масса транспортных пачек должна быть не более 5 тонн. Увязана стальной проволокой соответствующей ГОСТ 3282-74, диаметром 1-10 мм, I-II группы, без покрытия или с покрытием, временное сопротивление разрыву, кгс/мм2: от 30-35 до 70-140.

порядка двух тысяч кубических метров.