Требуется оборудования для стоек регистрации SITA CUTE, а именно:

| Наименование | Технические характеристики | шт |
| --- | --- | --- |
| Рабочая станция (ПК) | Модель: HP EliteDesk 800 G2 SFF или аналог Форм-фактор корпуса: Micro-Tower Основной цвет: чёрный Операционная система: FreeDOS Модель процессора: Intel Core i5 Количество ядер процессора: не менее 4 шт. Частота процессора: не менее 3200 МГц Объем кэша L2: не менее 1 МБ Объем кэша L3: не менее 6 МБ Тип видеокарты: встроенная Производитель видеочипа: Intel Модель интегрированной видеокарты: Intel UHD Graphics 630 Тип видеопамяти: SMA Объем видеопамяти: выделяется из оперативной Тип оперативной памяти: DDR4 Размер оперативной памяти: 4 ГБ Суммарный объем жестких дисков (HDD): 500 ГБ Видео интерфейсы: VGA (D-Sub), DisplayPort Интерфейсы периферии: jack 3.5 mm х2, USB 3.0 x6, RJ-45 x1, COM x2 Вид доступа в Интернет: Ethernet Скорость сетевого адаптера: не менее 1000 Мбит/с Оптический привод DVD-RW: есть Дополнительно в комплекте: клавиатура и мышь Длина: не более 379 мм Ширина: не более 100 мм Высота: не более 339 мм | 5 |
| Монитор | Модель: HP 19" LA1905wg или аналог Диагональ экрана: не менее 19" Максимальное разрешение: не менее 1440x900 Технология изготовления матрицы: TN Тип ЖК-матрицы (подробно): TN+film Яркость: не менее 250 кд/м2 Контрастность: не менее 1000:1 Динамическая контрастность: не менее 3000:1 Время отклика пикселя, мс: не более 5 мс Угол обзора по вертикали: не менее 160° Угол обзора по горизонтали: не менее 160° Размер пикселя: не более 283 мкм Видеоразъемы: VGA (D-Sub), DisplayPort USB-концентратор: есть Регулировка по высоте: есть Поворот на 90° (портретный режим): есть Расположение блока питания: встроенный Ширина без подставки: не более 445 мм Высота без подставки: не более 371 мм Глубина без подставки: не более 244 мм Вес без подставки: не более 6.2 кг | 5 |
| Клавиатура с оптическим и магнитным считывателями паспортов | Модель: Access ATB423MDO или аналог Основной цвет: темно-серый Тип клавиатуры: механическая Бренд переключателей: Cherry Общее количество клавиш: не менее: 104 Цифровой блок: есть Конструктивные особенности: полноразмерная, островная, классическая Тип подключения: проводная Интерфейс подключения: USB Длина кабеля: не менее 2.5 м Тип питания: по шине Вспомогательный интерфейс порта RS-232: двунаправленный RS-232 9-канальный D-тип Интерфейс для подключения считывателя штрих-кода: есть Считыватель OCR: есть Стандартные шрифты OCR: OCR-B, E13B Машиносчитываемые паспорта (ППМ) OCR: 2 строки по 44 символа Машиносчитываемые визы (MRV) OCR: 2 строки по 44 символа, 2 строки по 36 символов Проездные документы OCR: 2 строки по 36 символов, 3 строки по 30 символов Совместимость OCR: в соответствии с IATA 1720a, включая ATB-1 тип 407-E, 1403M, OCRB, OCRA и IATA 2 из 5 Считыватель MSR: есть Типы документов MSR: АТБ билеты 8" и 7 3/8", кошелек ATB и посадочный талон ATB2 Тип и время и обработки MSR: ручная прокрутка, чтение не более 1 секунды Ресурс головки MSR: не менее 250000 считываний Совместимость MSR: IATA ATB2 722C формат T1,T2,T3 & T4. AEA2002/PECTAB Комплектация: документация Особенности, дополнительно: регулировка высоты клавиатуры Ширина, не более: 439 мм Высота, не более: 20 мм Глубина, не более: 138 мм Вес, не более: 1.75 кг | 5 |
| Принтер посадочных билетов | Модель: CUSTOM TK302 (911BB010600713) или аналог Тип: Принтер для печати посадочных билетов (ATB) Метод печати: Термодатчик с фиксированной головкой Количество точек: не менее 8 точ/мм Разрешение: не менее 200 dpi Скорость печати (мм/сек):не менее 200мм/сек Автоотрезчик (ресурс не менее): 2 млн. отрезов Наборы символов: Латиница, кириллица, китайский Ширина бумаги: От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм) Плотность бумаги: от 80 до 255 г/м² Работы в качестве ATB и BTP в тяжелых условиях эксплуатации Эмуляция: AEA 2009 ATB / BTP, драйвер принтера Интерфейсы: RS232 / USB / Ethernet/ SD Card Буфер данных: не менее 64 KB Флэш-память:не менее 16 MB Драйвер: Win XP, Vista, 7, Linux Питание 220 В Cредняя поглощения: 3.5A (50% горящих точек) Срок службы печатающей головки: не менее 100км/100M импульсов Габариты (не более)252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм Вес (не более)4 кг Версии ATB и BTP AEA CUTE и CUPPS для более простой интеграции в любую архитектуру ПО аэропортов Сертифицирован для работы с SITA CUTE Высококачественная головка для четкой и точной печати Встроенный дисплей 2 строки Тип запаса ATB: Автоматическое обнаружение ATB 8" и 7 3/8" Тип запаса BTP: Резолюция IATA 740. Автоматическое определение длины Печать штрих-кодов 1D и 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE Датчики: полностью регулируемые нижние оптические датчики для любой ширины билета и для опознавания пятна приводки/полупрозрачного пробела Самоустанавливаемый драйвер для WinXP/Vista/7 и Driver Linux | 5 |
| Принтер багажных бирок с модулем RFID и держателем рулона для бумаги | Модель: CUSTOM TK202 (911BD030100313) или аналог Тип: Принтер для билетов багажных бирок (BTP) Метод печати: Термодатчик с фиксированной головкой Количество точек:8 точ/мм Разрешение: не менее 200 dpi Скорость печати (мм/сек): не менее 200мм/сек Наборы символов: Латиница, кириллица, китайский Ширина бумаги: От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм) Плотность бумаги: от 80 до 255 г/м² Держатель рулона: CUSTOM (974BA010000312) или аналог Размеры рулона: макс 300мм Работа в качестве ATB и BTP в тяжелых условиях эксплуатации Эмуляция: AEA2012 ATB / BTP, драйвер принтера Интерфейсы: RS232 / USB Буфер данных: не менее 64 KB Флэш-память:не менее 16 MB Драйвер: Win XP, Vista, 7, Linux Питание 220 В Cредняя поглощения: 3.5A (50% горящих точек) Срок службы печатающей головки: не менее 100км/100M импульсов Габариты (не более) 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм Вес (не более)4 кг Версии ATB и BTP AEA CUTE и CUPPS для более простой интеграции в любую архитектуру ПО аэропортов Сертифицирован для работы с SITA CUTE Высококачественная головка для четкой и точной печати Встроенный дисплей 2 строки Тип запаса ATB: Автоматическое обнаружение ATB 8" и 7 3/8" Тип запаса BTP: Резолюция IATA 740. Автоматическое определение длины Печать штрих-кодов 1D и 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE Датчики: полностью регулируемые нижние оптические датчики для любой ширины билета и для опознавания пятна приводки/полупрозрачного пробела Функция отрыва идеальна для снижения затрат, отсутствует износ резака при использовании на этикетках Самоустанавливаемый драйвер для Win XP/Vista/7 и Driver Linux Модуль UHF RFID: есть | 5 |

- Товар должен полностью соответствовать техническому заданию;

- Рабочие станции в сборе (далее – товар) новые (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Качество и комплектность товара должны соответствовать стандартным и техническим условиям, должны подтверждаться сертификатом качества, выдаваемым фирмой изготовителем.

- Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

- Товар должен быть полностью совместим и сертифицирован для работы с платформой SITA CUTE.

- Товар должен быть новым, произведен не ранее 2018 года и соответствовать требованиям, установленным в техническом задании. Качество Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, регламентируемых в нормативных документах: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.

- В случае поставки эквивалента (аналога) или обновления производителем выпускаемых товаров, перечисленных в Таблице № 1, допускается замена компонентов на аналогичные либо улучшенные компоненты, выпускаемые производителем, при условии их совместимости с остальным оборудованием, перечисленным в таблице. Технические характеристики и параметры должны быть подтверждены официальной сопроводительной документацией производителя эквивалентных материалов и комплектующих.

Гарантия качества товара:

Поставщик обеспечивает на поставляемое оборудование 24 месяцев периода гарантийного обслуживания оборудования.

Поставщик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обеспечивает восстановление работоспособности поставленного оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования.

Поставщик должен иметь не менее одного сервисного центра на территории Приморского края или наличие договора с сервисным центром на период гарантийного обслуживания.

Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется в сервисном центре.  Доставку товара, в сервисный центр и обратно поставщик осуществляет за свой счет. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, сертифицированы производителем оборудования. Требования к документации на оборудование

При поставке товара поставщик передает Заказчику все относящиеся к товару документы (гарантийный талон, технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

Инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта на русском языке.

Просим Вас сообщить возможность поставки указанной продукции и направить коммерческое предложение с указанием:

- стоимости продукции;

- стоимость доставки до: г. Артем

- срока поставки, с момента размещения заказа.

Также, для обеспечения взаимовыгодных условий сотрудничества просим Вас, по возможности, предоставить минимальную цену поставки.