ООО «Компания Тесей», заинтересовано в приобретении приставка IP TV (100шт), а именно:

| N п/п | Наименование товара | N показат. | Показатель (характеристика) товара |  |  | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям |  |  | Единица измерения шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя (характеристики) и/или максимальное значение показателя (характеристики) | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приставка IP TV |  | Процессор | Количество ядер |  | Не менее 4 |  |  | 100. |
|  |  |  |  | Архитектура ARM |  |  |  | Cortex-A53 |  |
|  |  |  |  | Частота, ГГц |  | Не менее 1,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Графический процессор |  |  |  | Mali-T820 GPU |  |
|  |  |  |  | Ускорители |  |  |  | 2D/3D |  |
|  |  |  |  | Поддержка 3D Графики |  | Не ниже OpenGL 3.1 |  |  |  |
|  |  |  | Операционная система Android |  |  | Не ниже 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | Возможность работы с программными платформами Middleware |  |  |  |  | IPTVPORTAL, Stalker, Microimpuls, «Смотрёшка», HTML5/JS порталы, TVIP |  |
|  |  |  | Возможность работы в режиме точки доступа |  |  |  |  | Есть |  |
|  |  |  | Интерфейсы |  |  |  |  | HDMI, AV, Ethernet, USB, MicroSD Card, ext.IR, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |  |
|  |  |  | Разрешение видео, HDR |  |  | Не ниже 3840x2160 |  |  |  |
|  |  |  | Декодирование |  |  |  |  | 4Kp60 |  |
|  |  |  | Память |  | Оперативная RAM, Гб | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная Flash, Гб | Не менее 8 |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка списков плейлистов |  |  |  |  | m3u, xspf |  |
|  |  |  | Поддержка видео-форматов |  |  |  |  | MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MKV, AVI, MOV, FLV, OGG, WMV |  |
|  |  |  | Поддержка протоколов |  |  |  |  | UDP, RTP, HTTP, HLS, MPEG-DASH, RTSP, SMB, NFS |  |
|  |  |  | Видео кодеки |  |  |  |  | H.265(10 bit), VP9, H.264,MPEG4 ASP, Xvid, MPEG2, MJPEG 2160p 60fps |  |
|  |  |  | Аудио кодеки |  |  |  |  | MPEG/MP3/MPA, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE |  |
|  |  |  | Возможность работы с мультикаст потоком |  |  |  |  | Есть |  |
|  |  |  | Графические файлы |  |  |  |  | BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |  |
|  |  |  | Комплектация |  |  |  |  | Медиацентр, руководство на русском языке, пульт ДУ, HDMI кабель, Патч-корд RJ-45, батарейки для пульта ДУ, адаптер питания |  |
|  |  |  | Поддерживаемая функциональность |  |  |  |  | Удаленное обновление ПО, работа по расписанию, бегущая строка, отображение баннеров, удаленный визуальный и параметрический контроль качества воспроизведения |  |
|  |  |  | Интерфейс управления приставок |  |  |  |  | Возможность индивидуального удаленного управления режимами воспроизведения |  |
|  |  |  | Функция замены логотипа загрузочного меню |  |  |  |  | Есть |  |

- Сроки поставки товара: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

- Поставщик гарантирует Заказчику соответствие безопасности и качества поставляемого им товара техническим условиям и сертификатам завода - изготовителя товара.

- Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия (декларации о соответствии) товаров, для которых установлено законодательством Российской Федерации обязательное наличие сертификата соответствия либо декларации о соответствии и/или другие документы, удостоверяющие качество товара, в том числе позволяющие Заказчику определить соответствие товара условиям договора.

- Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности поставляемого товара: 
не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара, но не менее гарантийного срока, указанного заводом – изготовителем

Просим Вас сообщить возможность поставки указанной продукции и направить коммерческое предложение с указанием:

- стоимости продукции;

- стоимость доставки до: Мурманская область, г. Апатиты

- срока поставки, с момента размещения заказа.

Также, для обеспечения взаимовыгодных условий сотрудничества просим Вас, по возможности, предоставить минимальную цену поставки.

С уважением,

Директор ООО «Компания Тесей»						                                                                  Ф.В. Еремин