Запрос ценнового предложения по Компрессорной установке

- Эксплуатация при температуре -42°C

- Эксплуатация  при температуре 43°C

- Параметры компрессора：

| Наименование | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное давление | куб/день | 15000 |
| Количество | 2 комплекта |  |
| Сжимаймая среда | Попутный нефтяной газ（технологический газ） |  |
| Тип регулировки | % | Дает производитель |
| Тип компрессора | Винтовой |  |
| Тип привода | Газовый |  |
| Давление на входе | Mpa | 0.05 – 0.3 |
| Входная температуре тех.газа | °С | 0…40 |
| Давление на выходе | Mpa | 1.2 |
| Температура на выходе тех.газа (после охлаждения) | °С | 40 |
| Срок эксплуатации | Год | Не менее 20 лет |

- Состав технологического газа:

|  | Компаненты | Моль% |
| --- | --- | --- |
|  | CH4 | 70.566 |
|  | C2H6 | 7.700 |
|  | C3H8 | 7.010 |
|  | i-C4H10 | 1.431 |
|  | n-C4H10 | 3.150 |
|  | i-C5H12 | 1.427 |
|  | n-C5H12 | 1.190 |
|  | C6H14 + ... | 1.338 |
|  | N2 | 1.504 |
|  | CO2 | 2.843 |
|  | H2S | 1.841 |
|  | H2O | Относительная влажность 100% |
|  | CH3SH | 32.627 mg/m3 |
|  | C2H5SH | 33.103 mg/m3 |

- Составная часть и состояние горючего газа

Состояние горючего газа - 20°C，0.3-0.8 MPa