Уважаемый руководитель!

Компания планирует проведение электронного аукциона на поставку опоры деревянной (далее - товар).

В целях исполнения Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», прошу предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар.

- Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

- Настоящий запрос коммерческого предложения не является предложением о заключении договора.

- Ответ прошу предоставить в срок до  21.03.2019 включительно в виде сканированной копии на адрес электронной почты.

поставка деревянных опор для воздушных линий электропередачи

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опора деревянная для ВЛ напряжением ниже 35 кВ | Соответствие требованиям ГОСТ 9463-2016 | шт. | 40 |
|  |  | Порода древесины – должна быть лиственница |  |  |
|  |  | Номинальная длина- 11 м, Отклонение от номинальной длины, м - не более 0,10 |  |  |
|  |  | Диаметр (d-макушки, D-комеля), мм d: не менее 160, не более 180, D: не менее 180, не более 220 |  |  |
|  |  | Гнили и табачные сучки – должны отсутствовать |  |  |
|  |  | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины в среднем на 1 м длины – должны отсутствовать |  |  |
|  |  | Стрела прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах простая – не более 1,5; сложная – не более 0,75 |  |  |
|  |  | Глубина механических повреждений, сухобокости, прорости и рака, см - не более суммы 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |  |  |
|  |  | Высота сучьев (от коры), см – не более 2 |  |  |
|  |  | Скос пропила - не более припуска по длине |  |  |
|  | Опора деревянная для ВЛ напряжением ниже 35 кВ | Соответствие требованиям ГОСТ 9463-2016 | шт. | 20 |
|  |  | Порода древесины – должна быть лиственница |  |  |
|  |  | Номинальная длина- 9,5 м, Отклонение от номинальной длины, м - не более 0,10 |  |  |
|  |  | Диаметр (d-макушки, D-комеля), мм d: не менее 160, не более 180, D: не менее 180, не более 220 |  |  |

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гнили и табачные сучки – должны отсутствовать |  |  |
|  |  | Количество отверстий глубокой и неглубокой червоточины в среднем на 1 м длины – должны отсутствовать |  |  |
|  |  | Стрела прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах простая – не более 1,5; сложная – не более 0,75 |  |  |
|  |  | Глубина механических повреждений, сухобокости, прорости и рака, см - не более суммы 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |  |  |
|  |  | Высота сучьев (от коры), см – не более 2 |  |  |
|  |  | Скос пропила - не более припуска по длине |  |  |

Транспортировка древесины и учет сделок с ней должен осуществляться в соответствии с Лесным кодексом РФ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть изготовлен не ранее III квартала 2018 года.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемых товаров должен соответствовать  сроку гарантии, предлагаемому изготовителем, но в любом случае не менее 5 лет.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

Место поставки товара: Красноярский край, г. Железногорск

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения Договора. Дата и время поставки согласовывается Заказчиком с Поставщиком.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

Место поставки товара: Красноярский край, г. Железногорск, ул.

Срок поставки товара: в течение 20 (двадцать) дней с даты заключения Договора. Дата и время поставки согласовывается Заказчиком с Поставщиком.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.