Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | прожектор уличный светодиодный | шт. | 60 |

| Габариты светильника (ВхДхШ), мм: | 105± 5 мм х 230 ± 5 мм х 165 ± 5 мм |
| --- | --- |
| Температурный режим эксплуатации светильника | В диапазоне не уже от –60°С до +50°С |
| Частота питания светильника | [50±10]* Гц |
| Питание на переменном токе | В диапвзоне не уже [140-265]* В |
| Питание на постоянном токе | В диапвзоне не уже [200-250]* В |
| Класс защиты от воздействия окружающей среды | Не менее IP66 |
| Количество светодиодов | Не менее 16 шт. |
| Номинальный рабочий ток светодиодов | Не менее 1000 мА |
| Энергоэфективность одного светодиода | Не менее 360 лм |
| Цветовая температура | Нейтральный, не менее 4000К |
| Срок службы ,час | Не менее 100000 ч. |
| Оптика | Наличие вторичной оптики, формирующей кривую силу света (КСС) типа «Г60» |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Вес светильник в сборе | не более 3 кг |
| Цвет покрытия | [Темно–серый]* |
| Световой поток | Не менее 5800 лм |
| Потребление | Не более 45 Вт. |
| Тип монтажа | Баннерного типа с поворотным креплением |
| Коэффициент пульсация светового потока | [Не более 1 %]* |
| Климатическое исполнение | [УХЛ 1]* |
| Корпус светильника | Алюминиевый профиль с вертикальными охлаждающими каналами. |