| Наименование и характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Самоходная газонокосилка Назначение: предназначен для кошения газонов; Система привода: самоходная с регулируемой скоростью; Тип двигателя: бензиновый, четырехтактный; Рабочий объем цилиндра, см³: не менее 163; Частота вращения, об/мин: не менее 2900; Регулировка частоты вращения: есть; Номинальная мощность, кВт/об/мин: не менее 2,4/2900; Обороты холостого хода, об/мин: не менее 2900; Свеча зажигания: есть; Зазор электродов, мм: не менее 0,5; Функция электрического запуска: есть; Литиевая аккумуляторная батарея: есть; Тип аккумуляторной батареи: съемная; Напряжение аккумуляторной батареи, В: не менее 10,8; Индикатор проверки напряжения со светодиодами на аккумуляторной батарее: есть; Топливный бак, шт: не менее 1; Емкость топливного бака,л: не менее 1,0; Уровень шума, дБ(А): не более 96; Тип рукоятки: эргономичная, регулируемая по высоте; Уровни вибрации рукоятки, м/с²: не более 3,4; Система центральной регулировки высоты скашивания: есть; Минимальная высота скашивания, мм: 20; Максимальная высота скашивания, мм: 76; Ширина скашивания, см: не менее 47; Режущий элемент: нож (тип:для травосборника); Насадка для мульчирования: есть; Выброс травы: травосборник; Объем травосборника, л: не менее 55; Масса (с пустыми баками),кг: не более 30,0; Наличие колес: есть; Количество колес: не менее 4-х; Габариты колеса, мм: диаметр 170; Материал обода колеса: пластик; Степень защиты: не менее IPX 4; Комплектация поставки: - Газонокосилка:1 шт; - Нож: 1 шт; - Травосборник: 1 шт.; - Комплект (нож+заглушка):1 шт; - Дополнительные колеса: 2 шт; - Инструкция по эксплуатации:1 шт. | шт | 3 |
| Моторная пила Назначение:для распила дров, бревен, валки леса, заготовки строительного материала; Класс пилы: профессиональная; Тип двигателя: бензиновый, двухтактный; Рабочий объем цилиндра, см³: не менее 61,5; Диаметр цилиндра, мм: не менее 48; Длина хода, мм: не менее 34,0; Максимальная выходная мощность двигателя, кВт: не менее 2,9; Частота, соответствующая максимальной выходной мощности, об/мин: не менее 8300; Частота вращений, на холостом ходу, об/мин: не менее 2500; Свеча зажигания: есть; Зазор электродов, мм: не менее 0,5не более 0,6; Емкость топливного бака,л/см³: не менее 0,75/750; Емкость масляного бака, л/см³: не менее 0,45/450; Расход топлива, г/кВт: не более 500; Масляный насос: есть; Тип масляного насоса: автоматический; Уровень шума, дБ(А): не более 117; Эквивалентный уровень вибрации, передняя/задняя рукоятки м/с²: 4,7/7,6; Оборудование для пиления: есть; Минимальная длина шины, см: не менее 38; Максимальная длина шины, см: не более 51; Хвостовик шины: широкий; Конструкция со звездочкой; Количество звеньев, шт: не менее 68; Толщина приводного звена, мм: не менее 1,5; Скорость вращения цепи, м/с: не менее 24,5; Масса (без оборудования для пиления),кг: не более 6,2; Степень защиты: IPX 4; Комплектация поставки: - Моторная пила: 1 шт; - Цепь: 2 шт (толщина звена/количество звеньев: 1,5/68); - Шина пильная с широким хвостовиком: 2 шт; - Транспортировочный кожух: 1 шт; - Ключ для сборки: 1 шт; - Инструкция по эксплуатации:1 шт. | шт | 1 |
| Моторная пила Назначение:для распила дров, бревен, валки леса, заготовки строительного материала; Класс пилы: полупрофессиональная; Тип двигателя: бензиновый, двухтактный; Рабочий объем цилиндра, см³: не менее 55,5; Диаметр цилиндра, мм: не менее 47; Длина хода поршня, мм: не менее 32,0; Максимальная выходная мощность двигателя, кВт/об/мин: не менее 2,6/9000; Частота вращений, об/мин: не менее 2700; Выключатель зажигания (запуск и остановка двигателя): есть; Глушитель: есть; Свеча зажигания : есть; Зазор электродов, мм: не менее 0,5 не более 0,6; Емкость топливного бака,л: не менее 0,44; Декомпрессионный клапан: есть; Емкость масляного бака, л: 0,32; Расход топлива, г/кВт: не более 407; Масляный насос: есть; Тип масляного насоса: автоматический; Винты регулировки карбюратора: есть; Уровень шума, дБ(А): не более 114; Эквивалентный уровень вибрации, передняя/задняя рукоятки м/с²: 3,4/4,4; Защитное устройство передней рукоятки: есть; Оборудования для пиления: есть; Минимальная длина шины, см: не менее 38; Максимальная длина шины, см: не более 51; Хвостовик шины: узкий; Конструкция со звездочкой; Количество звеньев, шт: не менее 64; Толщина приводного звена, мм: не менее 1,5; Скорость вращения цепи, м/с: не менее 26,6; Цепеуловитель: есть; Масса (без оборудования для пиления),кг: не более 5,9; Степень защиты: IPX 4; Комплектация поставки: • Моторная пила:1 шт; • Цепь: 2 шт (толщина звена/количество звеньев 1,5/64); • Шина пильная с узким хвостовиком: 2 шт; • Транспортировочный кожух: 1 шт; • Ключ для сборки: 1 шт; • Инструкция по эксплуатации:1 шт. | шт | 1 |
| Моторная пила Назначение:для распила дров, бревен, валки леса, заготовки строительного материала; Класс пилы: профессиональная; Тип двигателя: бензиновый, двухтактный; Рабочий объем цилиндра, смᶾ: не менее 65,1; Диаметр цилиндра, мм: не менее 48; Длина хода, мм: не менее 36,0; Максимальная выходная мощность двигателя, кВт/об/мин: не менее 3,4/9300; Частота вращений, об/мин: не менее 2500; Свеча зажигания: есть; Карбюратор: наличие; Зазор электродов, мм: не менее 0,5не более 0,6; Емкость топливного бака, л/см³: не менее 0,77/750; Расход топлива, г/кВт: не более 500; Емкость масляного бака, л: 0,42; Масляный насос: есть; Тип масляного насоса: автоматический; Уровень шума дБ(А): не более 114; Эквивалентный уровень вибрации, передняя/задняя рукоятки м/с²: 3,6/3,5; Оборудования для пиления: есть; Минимальная длина шины, см: не менее 38; Максимальная длина шины, см: не более 70; Хвостовик шины: широкий; Конструкция со звездочкой; Количество звеньев, шт: не менее 68; Толщина приводного звена, мм: не менее 1,5; Скорость вращения цепи, м/с: не менее 20,7; Масса (без оборудования для пиления), кг: не более 6,4; Степень защиты: IPX 4; Комплектация поставки: - Моторная пила: 1 шт; - Цепь: 2 шт (толщина звена/количество звеньев: 1,5/68); - Шина пильная с широким хвостовиком: 2 шт; - Транспортировочный кожух: 1 шт; - Ключ для сборки: 1 шт; - Инструкция по эксплуатации:1 шт. | шт | 1 |