Приложение к Техническим требованиям

Таблица П.1. Количество и места доставки Товара.

| № п/п | Вид Товара | Наименование Заказчика | Срок поставки | Кол-во, шт. | Место поставки | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера (тип 3) |  | в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта | 15 |  |  |
| 2 | Видеокамера (тип 4) |  | в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения государственного контракта | 19 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 34 |  |  |

| Таблица П.2. Функциональные и технические требования к Товару. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | Указание на товарный знак (при наличии) | Требования к функциональным и техническим характеристикам Товара |  |  | Единица измерения |
|  |  |  | Наименование показателя | Требуемые значения показателей, установленные Заказчиком | Значения показателей, предлагаемые участником закупки |  |
| 1 | Видеокамера (тип 3) |  | Диагональ КМОП-сенсора | Не менее 1/3 |  | дюйм |
|  |  |  | Разрешение КМОП-сенсора | Не менее 1,3 |  | Мп |
|  |  |  | Цветная камера с поддержкой режима день/ночь | Наличие |  |  |
|  |  |  | Кол-во кадров в секунду | 25 |  |  |
|  |  |  | Поддержка битрейта | Наличие |  |  |
|  |  |  | Диапазон битрейта | От 1024 до 4096 |  | Кбит/сек |
|  |  |  | Шаг битрейта | Не более 512 |  | Кбит/сек |
|  |  |  | Поддержка протокола сжатия Н.264 НР | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка протокола сжатия Н.264 МР | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка протокола сжатия Н.264 ВР | Наличие |  |  |
|  |  |  | Интеллектуальная ИК-подсветка (smart IR) 10 метров без засветки объектов в ближней зоне сцены обзора | Наличие |  |  |
|  |  |  | Дальность smart IR | Не менее 10 |  | м |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | Не менее 1280х720 |  | пиксель |
|  |  |  | Разрешение дополнительного видеопотока | Не менее 704х576 |  | пиксель |
|  |  |  | Возможность одновременной трансляции не менее двух видеопотоков Н.264 | Наличие |  |  |
|  |  |  | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |  |  |
|  |  |  | Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией +-10% | Наличие |  |  |
|  |  |  | Чувствительность | Не более 0,01 (цветное)/ 0,001 (черно-белое) |  | лк |
|  |  |  | Горизонтальный угол обзора | От 85 до 100 |  | град. |
|  |  |  | Цифровая система шумоподавления (2DNR и 3DNR) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Компенсации фоновой засветки (BLC и HLC) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон (WDR) | аппаратный или программный |  |  |
|  |  |  | Поддержка сетевых протоколов TCP/IP, IPv4, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ICMP, SIP | Наличие |  |  |
|  |  |  | Отображение титров (текст, дата, время) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Открытый платформонезависимый API интерфейс управления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Соответствие спецификации ONVIF Profile S | Наличие |  |  |
|  |  |  | Конструктивное исполнение в антивандальном корпусе | Не ниже IK8 |  |  |
|  |  |  | Кнопка вызова экстренных служб (программируемая функция) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Программируемый режим работы кнопки вызова экстренных служб (задержка нажатия от 0,1 до 5-ти секунд) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Звуковое сопровождение при нажатии кнопки вызова (звуковой файл в формате WAV) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Двухсторонний аудио канал связи SIP | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка аудио кодеков G.711ulaw/alaw | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стандарт уровня пыле-влагозащищенности | Не ниже IP66 |  |  |
|  |  |  | Возможность работы в диапазоне температур | -40…+40 |  | град. С |
|  |  |  | Отношение сторон основного видеопотока | 16:9 |  |  |
|  |  |  | Сохранение пропорций объектов и отсутствие линейных и нелинейных искажений изображения (сжатия/растяжение) | Наличие |  |  |
| 2 | Видеокамера (тип 4) |  | Диагональ КМОП-сенсора | Не менее 1/3 |  | дюйм |
|  |  |  | Разрешение Диагональ КМОП- сенсора | Не менее 2 |  | Мп |
|  |  |  | Цветная камера с поддержкой режима день/ночь | Наличие |  |  |
|  |  |  | Кол-во кадров в секунду | 25 |  |  |
|  |  |  | Поддержка битрейта | Наличие |  |  |
|  |  |  | Диапазон битрейта | От 1024 до 4096 |  | Кбит/сек |
|  |  |  | Шаг битрейта | Не более 512 |  | Кбит/сек |
|  |  |  | Поддержка протокола сжатия Н.264 НР | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка протокола сжатия Н.264 МР | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка протокола сжатия Н.264 ВР | Наличие |  |  |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | Не менее 1920х1080 |  | пиксель |
|  |  |  | Разрешение дополнительного видеопотока | Не менее 704х576 |  | пиксель |
|  |  |  | Возможность одновременной трансляции не менее двух видеопотоков Н.264 | Наличие |  |  |
|  |  |  | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |  |  |
|  |  |  | Поддержка битрейта в формате CBR с вариацией +-10% | Наличие |  |  |
|  |  |  | Чувствительность | Не более 0,05 (цветное)/ 0,01 (черно-белое) |  | лк |
|  |  |  | Фокусное расстояние объектива 2,8 мм | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фокусное расстояние объектива 3,6 мм | Наличие |  |  |
|  |  |  | Режим переворота изображения на 90 градусов (режим коридора) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Цифровая система шумоподавления (2DNR и 3DNR) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Компенсации фоновой засветки (BLC и HLC) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Расширенный динамический диапазон (WDR) | аппаратный или программный |  |  |
|  |  |  | Поддержка сетевых протоколов |  |  |  |
|  |  |  | TCP/IP | Наличие |  |  |
|  |  |  | IPv4 | Наличие |  |  |
|  |  |  | HTTP | Наличие |  |  |
|  |  |  | RTP | Наличие |  |  |
|  |  |  | RTSP | Наличие |  |  |
|  |  |  | NTP | Наличие |  |  |
|  |  |  | ICMP | Наличие |  |  |
|  |  |  | SIP | Наличие |  |  |
|  |  |  | Отображение титров (текст, дата, время) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Открытый платформонезависимый API интерфейс управления | Наличие |  |  |
|  |  |  | Соответствие спецификации ONVIF Profile S | Наличие |  |  |
|  |  |  | Передача аудиопотока | Наличие |  |  |
|  |  |  | Встроенный микрофон | Наличие |  |  |
|  |  |  | Поддержка аудио кодеков G.711ulaw/alaw | Наличие |  |  |
|  |  |  | Отношение сторон основного видеопотока | 16:9 |  |  |
|  |  |  | Сохранение пропорций объектов и отсутствие линейных и нелинейных искажений изображения (сжатия/растяжение) | Наличие |  |  |