Заявка.

Насос Для химически активных и агрессивных жидкостей, горизонтальный двух поршневой, подача до 100 м3/ч

Буровой насос предназначен для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при

геологоразведочном и структурно-поисковом бурении.

Тип насоса - горизонтальный, двух поршневой, двухстороннего действия:

-со шкивом с правой стороны исполнения (01);

-мощность насоса - 50кВт;

-исполнение шкива –правый;

-производительность, л/с=6,4-11,0;

-предельное давление насоса (при диаметре цилиндровой втулки 90мм, при

частоте двойных ходов поршня в минуту 105) - 6,3Мпа;

-диаметры цилиндровых втулок - 90,100,110,120мм;

-длина хода поршня, мм -160;

-вакуумная высота всасывания м, не менее - 3;

-диаметр всасывающего патрубка -113мм.

Маркировка и упаковка:

На каждом насосе крепится коррозионностойкая металлическая табличка с указанием:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-наименование и условное обозначение насоса;

-порядковый номер насоса;

-дата(месяц и год изготовления)

Гарантия: не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

Количество- 6 штук