ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАКУПА «НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ ТРУБЫ ГЛАДКИЕ И МУФТЫ К НИМ»

| 1 | Полное наименование товаров: | Насосно-компрессорной трубы гладкие и муфты к ним |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель приобретения товаров: | Насосно-компрессорные трубы (НКТ) гладкие и муфты к ним, предназначены для эксплуатации нефтяных и нагнетательных скважин. |  |  |  |
| 3 | Спецификация товаров: | Основные технические требования насосно-компрессорных труб гладких без высадки и муфты к ним: - Параметры насосно-компрессорной трубы ISO/API, еденица измерения по стандарту API 5CT - Насосно-компрессорная труба без высадки, с муфтой - NU - Заданный наружный диаметр, без высадки - 2-7/8 дюйм - Наружный диаметр, D - 73,02 мм - Номинальная линейная масс - 9,52 кг/м - Внутренний диаметр, d - 62,00 мм - Толщина стенки, t - 5,51 мм - Длина трубы (группа длин 2) - 8,53-9,75м - Группа прочности - J55 - Тип резьбового соединения - треугольная - Химический состав, массовая доля: P макс. - 0,030 S макс. - 0,030 - Процесс изготовления S-бесшовный процесс - Расчетная масса, - без высадки - 1,45 кг Параметры муфт НКТ API без высадки, единица измерения по стандарту API 5CT - Ряд 1 заданный наружный диаметр НКТ, без высадки 2-7/8 - Наружный диаметр, D - 73,02 мм - Наружный диаметр, W - 88,90 мм - Минимальная длина, NL - 130,18 мм - Диаметр расточки, Q - 74,63 мм - Ширина упорного торца, b - 4,76 мм - Максимальный диаметр упорного торца, спец. фаска, В-80,98 мм - Масса - 2,34 кг На резьбовые соединения НКТ (с двух сторон трубы) должна быть нанесена резьбоуплотнительная смазка типа РУСМА и защищены от повреждений при транспортировке предохранительными кольцами и ниппелями. - Параметры насосно-компрессорной трубы по ГОСТу 633-80 - Тип трубы - гладкая - Марка стали - сталь конструкционная - Группа прочности - К - Тип исполнения - А - Диаметр - 73,0 мм - Внутренний диаметр - 62,0 мм - Плотность стали -7,85 г/см3 - Толщина стенки, - 5,5 мм - Тип резьбового соединения - треугольная - Масса 1м, - 9,2 кг - Дата изготовления - не ранее 2019 года Муфта : Наружный диаметр DМ - 88,9 мм Длина LM - 132 мм Масса - 2,4 кг Температурный интервал использования в диапазоне от минус 40 °С до плюс 100 °С. ГОСТ 28084-89. |  |  |  |
| № | Наименование товаров | Ед. измерения | Количество | Техническая характеристика | Примечание |
| 1 | НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ ГЛАДКИЕ И МУФТЫ К НИМ | тн | 450 | по стандарту API 5CT или ГОСТу 633-80 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования к качеству и безопасности товаров: | - Паспорт; - Инструкция и руководство по эксплуатации с описанием; - Разрешение на применение на опасных объектах; - Сертификат соответствия на продукцию с приложением; - Сертификат, подтверждающих качество продукции и соответствия продукции стандарту API 5CT; |  |  |  |
| 5.1 | Гарантия качества: | - Предоставить сертификаты соответствия на применяемые материалы; -Подтвердить документом, что Исполнитель является специализированной - авторизованной компанией от завода производителя; |  |  |  |
| 5.2 | Гарантийный срок: | - Гарантия на товар - 12 месяцев с момента поставки товара на склад. В случае выхода из строя в период гарантийного срока, замена производится за счет поставщика в течение 14 календарных дней |  |  |  |
| 5.3 | Требования по безопасности | - Соблюдать технику безопасности; - Соблюдать требования по охране окружающей среды; - Обеспечить сохранность имущества и инженерных коммуникаций Заказчика; - Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить свой персонал соответствующей спецодеждой; - Исполнитель должен обеспечить выполнение всех технологических операций с соблюдением технической и экологической безопасности процесса; |  |  |  |
| 6 | Условия поставки товара: | Согласно условиям договора |  |  |  |
| 6.1 | Сроки поставки товара: | 60 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |
| 6.2 | Результат поставки товара: | насосно-компрессорные трубы (НКТ) гладкие и муфты к ним, предназначены для эксплуатации нефтяных и нагнетательных скважин |  |  |  |
| 6.3 | Иной порядок поставки товара: | Исполнитель имеет право осуществлять частичную поставку товара небольшими партиями в пределах срока поставки, но полный объём поставки должен быть осуществлён не позднее срока указанного в п.6.1. |  |  |  |
| 7 | Условия оплаты: | Оплата по условиям договора |  |  |  |
| 7.1 | Порядок и срок оплаты: | по факту выполненных работ. |  |  |  |
| 7.2 | Расчет цены за поставленные товары | В указанную цену входят расходы на поставку товара, перевозку, стоимость материалов, уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РК, необходимых для исполнения Договора. |  |  |  |
| 8 | Особые требования или условия поставки товара: | - Исполнитель при поставке должен обеспечить свой персонал соответствующей спецодеждой; - Исполнитель должен обеспечить выполнение всех технологических операций с соблюдением технической и экологической безопасности процесса; - Все транспортные расходы по поставке товара несет Исполнитель. - Исполнитель должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, профессиональными знаниям |  |  |  |
| 9 | Форма завершения поставки товара: | акт приема –передачи, счет фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС),Товарно транспортные накладные, сопроводительные документы на товар, гарантий на товар и т.д. |  |  |  |
| 10 | Обеспечение материалов и оборудованием | - При поставке товара применяется оборудование, инвентарь, расходные материалы Исполнителя - Исполнитель должен гарантировать, что все оборудование, необходимое для поставки товара , сертифицировано, находится в исправном состоянии, прошло регулярную проверку на соответствие ТУ, и срок службы не превышает указанное в паспорте. |  |  |  |
| 11 | Потенциальный Исполнитель берет на себя следующие расходы: | - Доставку груза и персонала Исполнителя до объекта разгрузки, с предварительным согласованием с Заказчиком; - Исполнитель осуществляет перевозку груза и персонала автомобильным транспортом самостоятельно и за свой счет. - Проживание персонала Исполнителя на месте разгрузки товара организовывает Заказчик, по отдельному договору, без последующей компенсации затрат Подрядчику. - Питание персонала Исполнителя на месте разгрузки товара организовывает Заказчик за счет Исполнителя, по отдельному договору, без последующей компенсации затрат Исполнителю. - А также иные расходы, связанные с поставкой товара. |  |  |  |