| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм.* | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний сернокислый очищенный (огнезащита) | Тип: аммонийная соль серной кислоты, бесцветные прозрачные кристаллы. Содержание сульфата аммония: не менее 99%. Содержание сульфата кальция: не более 0,2%. Содержание сульфата железа: не более 0,007%. Содержание воды: не более 0,8%. Соответствие ГОСТ 10873-73. | кг | 95,24 |  |  |
| 2 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), огнезащита | Массовая доля двузамещенного фосфорнокислого аммония не менее 99%. Массовая доля мышьяка не более 0,00005% Массовая доля нерастворимых в воде веществ не более 0,002%. Соответствие ГОСТ 3772-74 | кг | 369,67 |  |  |
| 3 | Антисептик натрий фтористый | Тип: антисептик водорастворимый однокомпонентный Массовая доля фтористого натрия не менее 97% Массовая доля нерастворимого в воде остатка не более 0,7% Массовая доля влаги не более 0,2% | кг | 83,277 |  |  |
| 4 | Блоки дверные металлические наружные технические | Заполнение: минеральная вата, Тип окраски: порошковые краски Состав краски: порошковый полимер (RAL) + покрытие порошковый лак бесцветный. Цвет окраски: серый. Предназначение: для жилых домов серии П44Т, Марка двери: ДНТ 16-9, Тип двери: однопольная, Тип замка двусторонний, Размер: 800х1900мм Масса двери с коробкой: 76,18кг. Полотно цельногнутое толщиной не менее 50 мм, Стальной лист не менее 1,4 мм внутренний, Стальной лист не менее 1,2 мм наружный Ручка дверная типа DH-0433 NE или DH-0219 NE, материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон. Степень огнестойкости не менее EI 60. Соответствие ГОСТ 53307-2009. | шт | 3 |  |  |
| 5 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10х100 мм) | Тип: болт Длина: 100 мм Диаметр резьбы: М10 Материал: сталь Покрытие: оцинкованный Форма головки: шестигранная Шайба: наличие Гайка: наличие | кг | 26,743 |  |  |
| 6 | Брусья хвойных пород обрезные, длина от 6 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм | Тип: брусья обрезные хвойных пород Длина не менее 6 м Толщина не менее 130 мм и не более 150 мм Сорт не ниже 2-го Предельные отклонения по длине должны быть в диапазоне от -25 мм и до +50 мм Соответствие ГОСТ 8486-86 | куб.м. | 0,4 |  |  |
| 7 | Гвозди строительные от 60 до 80 мм | Тип: гвозди кровельные оцинкованные Тип головки: плоская Длина гвоздя не менее 60 и не более 80 мм Соответствие ГОСТ 4028-63 | кг | 15,02 |  |  |
| 8 | Полимерный материал для гидроизоляции типа «Битурэл» или «Гидрофор» | Тип: полимерный материал для гидроизоляции Прочность при растяжении не менее 1 МПа Относительное удлинение при разрыве не менее 200% Прочность сцепления не менее 0,5 МПа Водопоглощение не более 1% | кг | 20 |  |  |
| 9 | Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ | Марка не ниже Г-5 Прочность при сжатии не менее 5 МПа Прочность при изгибе не менее 4,5 МПа Срок начала схватывания не менее 6 минут Соответствие ГОСТ 125-2018 | кг | 24 |  |  |
| 10 | Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная | Тип: грунтовка водно-дисперсионная Тип: концентрат Плотность: не менее 1,03 кг/л Цвет: прозрачный Разбавитель: вода | кг | 10 |  |  |
| 11 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | Тип грунтовки: ГФ-021 Условная вязкость при 20°С не менее 45 с Степень перетира не более 40 мкм Соответствие ГОСТ 25129-82 | кг | 2,5 |  |  |
| 12 | Добавка полимерная (дисперсия латексная) в цементные бетоны и растворы типа "Унифлекс-Б" | Тип: водная полимерная дисперсия (эластификатор) Цвет: белый Значение pH не менее 7,4 | кг | 5 |  |  |
| 13 | Доски хвойных пород, обрезные, длина от 6 м, сорт II, толщина 23-27 мм | Длина каждой доски: не менее 6 м Сорт не ниже 2-го Толщина каждой доски от 23 до 27 мм Ширина доски: 150 мм Допустимые отклонения от номинальной длины в диапазоне от -25 мм до +50 мм Соответствие ГОСТ 8486-86 | куб.м. | 1 |  |  |
| 14 | Сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм | Класс профиля: Вр-I Диаметр проволоки: 5 мм Тип сетки: № 4 Размер ячейки: не менее 100 мм на 100 мм Соответствие ГОСТ 23279-2012 | т | 1,00394 |  |  |
| 15 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный для окраски по металлу марки МА-15 | Тип: краска масляная жидкотертая цветная готовая к употреблению Предназначение: для наружных и внутренних работ Марка: МА-15 Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 27% Условная вязкость краски при температуре 20°С в диапазоне от не менее 80 с до не более 160 с Соответствие ГОСТ 10503-71 | кг | 5 |  |  |
| 16 | Лента бумажная армирующая | Тип: лента бумажная армирующая Ширина ленты: 50 мм Длина рулона: не менее 150 м | рул | 1 |  |  |
| 17 | Листы гипсокартонные влагостойкие, толщина 12-16 мм | Тип: гипсокартон влагостойкий Толщина листа: не менее 12 мм и не более 16 мм Размер листа: ширина не менее 1200 мм, длина не менее 2700 мм. | шт | 20 |  |  |
| 18 | Пена монтажная | Тип продукта: Пена полиуретановая Цвет: белый Температура применения не ниже -10°С Время высыхания не дольше 24 часов | л | 3,75 |  |  |
| 19 | Пленка пароизоляционная, марка типа "Ютафол Н 110" | Тип пленки: пароизоляционная (армирующая сетка с двусторонним ламинированием) Плотность: не менее 110 г/куб.м. Ширина пленки: не менее 1,5 метров Горючесть по DIN 4102: не ниже В3 Паропроницаемость не более 35 г/кв.м. за 24 часа. УФ стабилизированное до 100 kLy: не менее 3 мес. Соответствие ГОСТ 30547-97 | кв.м. | 750 |  |  |
| 20 | Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна жесткие, марка типа "Руф Баттс Н", размер 150х1000х1200 | Тип: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород Толщина плиты: 150 мм Ширина плиты: 1000 мм Длина плиты: 1200 мм Плотность не менее 115 кг/куб.м. Группа горючести: НГ Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 35 кПа Теплопроводность не более λБ = 0,042 Вт/(м·К) Паропроницаемость не менее 0,30 мг/(м·ч·Па) Предел прочности на отрыв слоев не менее 7,5 кПа | кв.м. | 614 |  |  |
| 21 | Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", сверхжесткие, марка "Руф Баттс В", размер 50х1000х1200 | Тип: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород Толщина плиты: 50 мм Ширина плиты: 1000 мм Длина плиты: 1200 мм Плотность не менее 115 кг/куб.м. Группа горючести: НГ Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 35 кПа Теплопроводность не более λБ = 0,042 Вт/(м·К) Паропроницаемость не менее 0,30 мг/(м·ч·Па) Предел прочности на отрыв слоев не менее 7,5 кПа | кв.м. | 600 |  |  |
| 22 | Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна "Rockwool", сверхжесткие, марка "Руф Баттс В", размер 50х600х1000 | Тип: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород Толщина плиты: 50 мм Ширина плиты: 600 мм Длина плиты: 1000 мм Плотность не менее 115 кг/куб.м. Группа горючести: НГ Прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 35 кПа Теплопроводность не более λБ = 0,042 Вт/(м·К) Паропроницаемость не менее 0,30 мг/(м·ч·Па) Предел прочности на отрыв слоев не менее 7,5 кПа | кв.м. | 220 |  |  |
| 23 | Проволока стальная вязальная | Диаметр проволоки 2 мм. Количество погонных метров: не менее 200. Соответствие ГОСТ 3282-74. | кг | 4,8 |  |  |
| 24 | Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПН, сечение 28х27х0,6 мм | Ширина: 28 мм Высота: 27 мм Толщина стенки: 0,6 мм Длина одного профиля: не менее 3 м Покрытие: оцинкованный | м | 63 |  |  |
| 25 | Профили потолочные для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,6 мм | Ширина: 60 мм Высота: 27 мм Толщина стенки: 0,6 мм Длина одного профиля: не менее 3 м Покрытие: оцинкованный | м | 189 |  |  |
| 26 | Растворы цементные, марка 150 | Тип: монтажный раствор марки М150 Класс по прочности: не ниже B10 Средняя прочность не менее 12,8 МПа Соответствие ГОСТ 28013-98 | куб.м. | 32 |  |  |
| 27 | Решетки Р-2 на продухи в зоне подвального помещения | Тип: решетка Р-2 Проволока класса Вр-1 Шаг стержней: 50 мм (квадрат) Соответствие ГОСТ 23279-2012 | кв.м. | 3 |  |  |
| 28 | Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм | Тип: сетка стальная тканная Номер сетки: 5 Размер ячейки: квадрат со стороной 5 мм Диаметр проволоки: 1,6 мм Соответствие ГОСТ 3826-82 | кв.м. | 110 |  |  |
| 29 | Сетка стальная тканая с квадратными ячейками, размеры 10х10 мм, диаметр проволоки 2 мм | Тип: сетка стальная тканная Номер сетки: 10 Размер ячейки: квадрат со стороной 10 мм Диаметр проволоки: 2 мм Соответствие ГОСТ 3826-82 | кв.м. | 6 |  |  |
| 30 | Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм | Тип: смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная Назначение: для внутренних и наружных работ методом ручного наненсения Морозостойкость: не ниже F 50 Крупность заполнителя: не более 0,5 мм Класс прочности: не ниже В7,5 (М100) | кг | 75 |  |  |
| 31 | Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "Картоцид-компаунд", марка Б1 "Каменный доктор" | Тип: строительный антисептик комплексного биологического действия Назначение: для защиты и лечения неметаллических строительных материалов Спектр биоцидного действия должен включать защиту от бактерий, мхов, лишайников, грибов. Класс опасности: малоопасный (IV) | л | 413 |  |  |
| 32 | Уголок равнополочный, для строительных стальных конструкций, ширина полки 50 мм, сталь С235, С245 | Тип: уголок равнополочный стальной номер 5 Ширина полки: 50 мм Тип стали: сталь строительная Предел текучести в диапазоне не менее 235 до не более 245 Соответствие ГОСТ 8509-93 | т | 0,012800 |  |  |
| 33 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | Тип: шпатлевка для внутренних работ Время высыхания одного слоя: не более 6 часов Плотность: не более 2 кг/л Заполняющая способность: не менее 1 мм | кг | 30 |  |  |
| 34 | Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х25 мм | Тип: шурупы-саморезы с потайной головкой Размер: ширина 3,5 мм, длина 25 мм Материал: сталь Резьба: частая Покрытие: фосфатирование | шт. | 613 |  |  |
| 35 | Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы, размеры 3,5х35 мм | Тип: шурупы-саморезы с потайной головкой Размер: ширина 3,5 мм, длина 35 мм Материал: сталь Резьба: частая Покрытие: фосфатирование | шт. | 1500 |  |  |
| 36 | Шурупы-саморезы прокалывающие, типа "Клоп", размеры 3,5х9,5 мм | Тип: шуруп-саморез прокалывающий типа «Клоп» Материал: оцинкованная сталь Размеры: ширина 3,5 мм, длина 9,5 мм. | 100 шт. | 2 |  |  |
| 37 | Воздухоотводчик латунный автоматический типа Wind (аналог Matic), Tmax=120°С, Р=1,0 МПа | Тип: воздухоотводчик латунный автоматический Рабочее давление: не менее 1,0МПа Температура теплоносителя не менее 120°С Диаметр условного прохода 15 мм. | шт. | 4 |  |  |
| 38 | Воздухосборники из стальных электросварных прямошовных и стальных бесшовных горячекатаных труб, горизонтальные и вертикальные, диаметр корпуса 159 мм | Тип: воздухосборник Диаметр корпуса: 159 мм Диаметр условного прохода: 20 мм Длина корпуса: не более 402 мм Пропускная способность не менее 3,3 т/час Масса не более 6 кг. | шт. | 4 |  |  |
| 39 | Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, диаметр 80 мм | Тип: грязевик Диаметр условного прохода 80 мм Соединение – фланцевое Температура рабочей среды не менее 120°С Материал корпуса и фильтрующего элемента: сталь Рабочее давление: не менее 1 МПа Размер ячейки фильтрующего элемента не более 8 мм. | шт. | 2 |  |  |
| 40 | Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, Tmax =120°С, давление 2 МПа, пропускная способность 2,5 куб.м./ч, диаметр условного прохода 15 мм, марка типа MSV-BD | Тип: ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Назначение: для гидравлической балансировки систем отопления и ХГВС Измерительные ниппели игольчатого типа: не менее 2 Встроенный дренажный кран: наличие Ду: 15 мм Материал: латунь Пропускная способность: не менее 2,5 куб.м./ч Комплект резьбовых фитингов: наличие Условное давление: не менее 2 МПа Рабочая температура среды: не менее 120°С | шт. | 25 |  |  |
| 41 | Клапаны запорно-балансировочные латунные муфтовые ручные, с измерительным ниппелем и дренажным краном, Tmax =120°С, давление 2 МПа, пропускная способность 6 куб.м./ч, диаметр условного прохода 20 мм, марка типа MSV-BD | Тип: ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой Назначение: для гидравлической балансировки систем отопления и ХГВС Измерительные ниппели игольчатого типа: не менее 2 Встроенный дренажный кран: наличие Ду: 20 мм Материал: латунь Пропускная способность: не менее 6 куб.м./ч Комплект резьбовых фитингов: наличие Условное давление: не менее 2 МПа Рабочая температура среды: не менее 120°С | шт. | 1 |  |  |
| 42 | Клапаны запорные латунные муфтовые ручные, с дренажным краном, Tmax =120°С, давление 2 МПа, пропускная способность 3 куб.м./ч, диаметр условного прохода 15 мм марка типа MSV-S | Тип: клапан запорный с внутренней резьбой Ду: 15 мм Ру: не менее 2 МПа Пропускная способность: не менее 3 куб.м./ч Рабочая температура: не менее 120°С Слив воды: не менее 277 л/ч Дренажный кран: наличие Возможность измерения давления: наличие | шт. | 6 |  |  |
| 43 | Клапаны запорные латунные муфтовые ручные, с дренажным краном, Tmax =120°С, давление 1,6 МПа, пропускная способность 6 куб.м./ч, диаметр условного прохода 20 мм марка типа MSV-S | Тип: клапан запорный с внутренней резьбой Ду: 20 мм Ру: не менее 2 МПа Пропускная способность: не менее 6 куб.м./ч Рабочая температура: не менее 120°С Слив воды: не менее 277 л/ч Дренажный кран: наличие Возможность измерения давления: наличие | шт. | 19 |  |  |
| 44 | Клапаны запорные латунные муфтовые ручные, с дренажным краном, Tmax =120°С, давление 1,6 МПа, пропускная способность 9,5 куб.м./ч, диаметр условного прохода 25 мм, марка типа MSV-S | Тип: клапан запорный с внутренней резьбой Ду: 25 мм Ру: не менее 2 МПа Пропускная способность: не менее 9,5 куб.м./ч Рабочая температура: не менее 120°С Слив воды: не менее 316 л/ч Дренажный кран: наличие Возможность измерения давления: наличие | шт. | 1 |  |  |
| 45 | Манометры показывающие, для измерения избыточного давления в пылебрызгозащищенном исполнении МП-4У, класс точности 1,5 | Тип: манометр (прибор для измерения давления) Степень защиты: не менее IP53 Диаметр корпуса: 150 мм Точность: не более 1,5% Верхнее значение диапазона: не менее 4 МПа Материал корпуса: сталь Исполнение: МП-4У Соответствие ГОСТ 2405-88 | шт. | 6 |  |  |
| 46 | Термометры стеклянные технические спиртовые прямые | Тип: термометр технический стеклянный спиртовой в прямом исполнении Рабочая температура от не более 0°С до не менее 200°С Длина погружной части: не менее 66 мм. | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр условного прохода 40 мм | Тип: фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом Класс стали: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества ВСт3сп Ру: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.см.) Ду: 40 мм Соответствие ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 |  |  |
| 48 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/кв.см.), диаметр условного прохода 50 мм | Тип: фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом Класс стали: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества ВСт3сп Ру: не менее 1,6 МПа (16 кгс/кв.см.) Ду: 50 мм Соответствие ГОСТ 33259-2015 | шт. | 16 |  |  |
| 49 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/кв.см.), диаметр условного прохода 65 мм | Тип: фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом Класс стали: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества ВСт3сп Ру: не менее 1,6 МПа (16 кгс/кв.см.) Ду: 65 мм Соответствие ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 |  |  |
| 50 | Резьбонарезная гребенка "REMS 521032", для быстросменной резьбонарезной головки, диаметр до 1/2" | Тип: резьбонарезная гребенка REMS 521032 R ½”. Назначение: для использования в резьбонарезных головка REMS электроклуппа REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика. | шт. | 2 |  |  |
| 51 | Быстросменная резьбонарезная головка "REMS 521030" с плашками, для электроклуппа диаметр до 1/2" | Тип: быстросменная резьбонарезная головка REMS 521030 Гребенки R ½”: в комплекте. Назначение: для использования в электроклуппе REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика. | шт. | 1 |  |  |
| 52 | Резьбонарезная гребенка "REMS 521042", для быстросменной резьбонарезной головки, для 3/4" | Тип: резьбонарезная гребенка REMS 521042 R ¾”. Назначение: для использования в резьбонарезных головка REMS электроклуппа REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика. | шт. | 2 |  |  |
| 53 | Быстросменная резьбонарезная головка "REMS 521040" с плашками, для электроклуппа диаметр 3/4" | Тип: быстросменная резьбонарезная головка REMS 521040 Гребенки R ¾”: в комплекте. Назначение: для использования в электроклуппе REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика. | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Резьбонарезная гребенка "REMS 521052", для быстросменной резьбонарезной головки, для 1" | Тип: резьбонарезная гребенка REMS 521052 R 1”. Назначение: для использования в резьбонарезных головка REMS электроклуппа REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика. | шт. | 1 |  |  |
| 55 | Быстросменные резьбонарезные головки "REMS 521050" с плашками, для электроклуппа диаметр 1" | Тип: быстросменная резьбонарезная головка REMS 521050 Гребенки R 1”: в комплекте. Назначение: для использования в электроклуппе REMS Amigo E, имеющегося у Заказчика. | шт. | 1 |  |  |
| 56 | Клипсы для крепления изоляции | Тип: пластиковые зажимы для временного сжатия изоляции систем отопления и горячего водоснабжения. Соединения: торцевые и продольные. | шт. | 1700 |  |  |
| 57 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 13 мм Внутренний диаметр: 28 мм Применение: для трубы Ду 20 мм | п.м. | 80 |  |  |
| 58 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм для диаметра 25мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 13 мм Внутренний диаметр: 35 мм Применение: для трубы Ду 25 мм | п.м. | 110 |  |  |
| 59 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм, для диаметра 25мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 9 мм Внутренний диаметр: 35 мм Применение: для трубы Ду 25 мм | п.м. | 40 |  |  |
| 60 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм, для диаметра 32мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 13 мм Внутренний диаметр: 42 мм Применение: для трубы Ду 32 мм | п.м. | 80 |  |  |
| 61 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 42 (9) мм, для диаметра 32мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 9 мм Внутренний диаметр: 42 мм Применение: для трубы Ду 32 мм | п.м. | 10 |  |  |
| 62 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм, для диаметра 40мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 13 мм Внутренний диаметр: 48 мм Применение: для трубы Ду 40 мм | п.м. | 85 |  |  |
| 63 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм, для диаметра 50мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 13 мм Внутренний диаметр: 60 мм Применение: для трубы Ду 50 мм | п.м. | 150 |  |  |
| 64 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°C до +105°C, внутренний диаметр (толщина) 60 (9) мм, для диаметра 50мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 9 мм Внутренний диаметр: 60 мм Применение: для трубы Ду 50 мм | п.м. | 50 |  |  |
| 65 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука типа "K-Flex ST" для поверхностей с температурой от -40°C до +105°C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм, для диаметра 65мм | Тип: универсальная теплоизоляция в виде трубки из вспененного каучука для любых поверхностей Температура применения: от не более -200°С до не менее +105°С Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°С) при температуре -40°С: не менее 0,032 °С Коэффициент паропроницаемости материала: не менее 7000 мг/(м·ч·Па) Асбест: без асбеста Группа горючести по ГОСТ 30244-94: не ниже Г1 Толщина: 13 мм Внутренний диаметр: 76 мм Применение: для трубы Ду 65 мм | п.м. | 70 |  |  |
| 66 | Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, тип "ТПЛ", серая | Тип: уплотняющая лента армированная самоклеящаяся Ширина ленты: 50 мм Длина ленты в рулоне: не менее 50 м Цвет: серая Тип армирования: стеклоткань | шт | 18 |  |  |
| 67 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр 16 мм (для опорожнения сети) | Тип: рукав резинотканевый напорно-всасывающий для воды Поддерживаемое давление: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.см.) Ду: 16 мм Назначение: для воды Количество рукавов: 1. | п.м. | 25 |  |  |
| 68 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давление 1 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр 25 мм | Тип: рукав резинотканевый напорно-всасывающий для воды Поддерживаемое давление: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.см.) Ду: 25 мм Назначение: для воды Количество рукавов: 1. | п.м. | 20 |  |  |
| 69 | Кран шаровой латунный полнопроходной, Tmax от 120°С, диаметр 15 мм | Тип: кран шаровый полнопроходной Температура перемещаемой среды от не более -20°С до не менее 120°С Условная пропускная способность: не менее 15 куб.м./час Рабочее давление: не менее 30 бар Диаметр условного прохода: 15 мм Материал: латунь Покрытие: никель Ручка-рычаг: наличие Вес: не менее 150 гр. Строительная длина: от не менее 44 мм до не более 53 мм Тип резьбы: внутренняя, с двух сторон Размер резьбы: R ½” | шт. | 4 |  |  |
| 70 | Кран шаровой латунный полнопроходной Tmax от 120°С, диаметр 20 мм | Тип: кран шаровый полнопроходной Температура перемещаемой среды от не более -20°С до не менее 120°С Условная пропускная способность: не менее 28 куб.м./час Рабочее давление: не менее 30 бар Диаметр условного прохода: 20 мм Материал: латунь Покрытие: никель Ручка-рычаг: наличие Вес: не менее 240 гр. Строительная длина: от не менее 50 мм до не более 60 мм Тип резьбы: внутренняя, с двух сторон Размер резьбы: R ¾” | шт. | 4 |  |  |
| 71 | Кран латунный регулирующий для систем центрального отопления трехходовой, тип КРТП-15, Tmax рабочей среды +200°С, давление 1,0 (10) МПа (кгс/кв.см.), диаметр 15 мм | Тип: кран трехходовой сальниковый пробковый (КРТП) Тип соединения: муфтовое с двух сторон Материал корпуса: латунь Температура рабочей среды: не менее 200% Ру: не менее 1 МПа (10 кгс/кв.м.) | шт. | 11 |  |  |
| 72 | Кран шаровой латунный полнопроходной Techno-A (аналог V665), Tmax=120°С, Р=1,6 МПа, диаметр 25 мм | Тип: кран шаровый полнопроходной Температура перемещаемой среды от не более -20°С до не менее 120°С Условная пропускная способность: не менее 60 куб.м./час Рабочее давление: не менее 30 бар Диаметр условного прохода: 20 мм Материал: латунь Покрытие: никель Ручка-рычаг: наличие Вес: не менее 400 гр. Строительная длина: от не менее 62 мм до не более 72 мм Тип резьбы: внутренняя, с двух сторон Размер резьбы: R 1” | шт. | 1 |  |  |