Техническое задание на объкт закупки

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коммутатор | • не менее 48 портов для подключения медным кабелем со скоростью 10/100/1000BASE-T • не менее 4-х портов 1000Base-X SFP • отдельный порт для подключения консольного кабеля стандарта RJ-45 • разъем для подключения внешнего блока RPS (Redundant Power Supply) и возможностью его отключения со стороны коммутатора • отдельная индикация каждого порта, с отображением скорости подключенного кабеля • коммутационная матрица не менее 104 Гбит/с с максимальной скоростью передачи пакетов не менее 77,3 Mpps • иметь защиту от статического напряжения для каждого порта до 6 кВ или выше, соответствовать стандарту IEC61000-4-5 • размер таблицы мак-адресов не менее 15000 записей из которых не менее 500 — статические адреса. • поддержку виртуального стека • поддержку протоколов 802.1w, 802.1Q с возможностью фильтрования пакетов. • функцию обнаружения и предотвращения петель • поддержку протокола туннелирования транзитного трафика управления (и служебных пакетов) на L2 • возможность агрегирования портов по протоколу 802.3ad и совместимость с 802.1AX • поддержку режимов зеркалирования: Many-to-One, One-to-One, Flow-based Mirroring, RSPAN • поддержку протоколов 802.1v, Q-in-Q • возможность реализации отдельного влана для передачи голосового трафика • поддержку IPv6 Neighbor Discovery • поддержку протокола защиты колец ERPS • поддержку множества копий ПО и конфигураций • возможность работы с DHCPv6 в роли отслеживания состояния адреса, а так же в роли клиента на интерфейсе коммутатора • поддержка технологии Dying Gasp, 802.3ah Ethernet Link OAM, 802.1ag Connectivity Fault Management, а так же возможностью диагностики кабеля по 4-м парам на каждом медном порту • возможность работы с Microsoft NLB, ZTP, sFLOW, LLDP-MED • аутентификацию для доступа к коммутатору через RADIUS и TACACS+ • модуль SFP А1А LC для подключения оптоволоконной линии не менее двух в наличии | шт. | 20 |
| 2 | Коммутатор | • не менее 20-и портов с поддержкой SFP • не менее 4-х комбо-портов 10/100/1000Base-T/SFP • не менее 2-х портов 10GBase-X SFP+ • отдельный порт для подключения консольного кабеля стандарта RJ-45 • отдельный порт управляющий порт RJ-45 с поддержкой отдельного управляющего IP-интерфейса • разъем для подключения сухих контактов (DI¦DO), а так же подключения внешнего накопителя • возможность резервирования встроенного блока питания внешним • отдельная индикация каждого порта, с отображением скорости подключенного модуля/кабеля • регулируемую скорость работы системы охлаждения • коммутационная матрица не менее 88 Гбит/с с максимальной скоростью передачи пакетов не менее 65,47 Mpps • поддержку физического стекирования по топологии «кольцо» и полосой пропускания 40Гб, размер физического стека не менее 12 устройств • размер таблицы мак-адресов не менее 16000 записей, размер Jumbo кадров не менее 12 Кбайт • поддержку виртуального стека • поддержку протоколов 802.1w, 802.1Q с возможностью фильтрования пакетов. • функцию обнаружения и предотвращения петель • поддержку протокола туннелирования транзитного трафика управления (и служебных пакетов) на L2, а так же IPv6 Tunneling • возможность агрегирования портов по протоколу 802.3ad • поддержку режимов зеркалирования: Many-to-One, One-to-One, Flow-based Mirroring, RSPAN • поддержку протоколов 802.1v, 802.1Qbb, Q-in-Q, а так же поддержку протокола глобального анонсирования VLAN, минимум для 250 динамических записей • поддержку голосового VLAN • поддержку IPv6 Tunneling, IPv6 Ready Phase 2 • поддержку протокола защиты колец ERPS • поддержку множества копий ПО и конфигураций, а так же возможности расширения функциональности L3 путем обновления официального ПО на коммутаторе. • возможность работы с DHCPv6 и NDP Snooping в роли отслеживания состояния адреса, а так же в роли клиента на интерфейсе коммутатора • поддержка технологии 802.3ah Ethernet Link OAM, 802.1ag Connectivity Fault Management, гарантированную совместимость с DULD, а так же возможностью диагностики кабеля по 4-м парам на каждом медном порту • возможность работы с sFLOW, LLDP-MED • аутентификацию для доступа к коммутатору через RADIUS и TACACS+ • не менее 256 IP интерфейсов и поддержку протокола виртуального роутера для сети • поддержку основных протоколов маршрутизации: RIPv2, OSPFv2, а так же маршрутизацию на основе политик и статических машрутов • функционал для работы с многоадресными рассылками в режиме PIM Sparse-Dense, PIM-SM v6 и поддержку IGMP v1/v2/v3 • поддержку протоколов безопасности SSHv2, SSLv3, DHCP Server Screening, а так же алгоритм самостоятельной разгрузки CPU интефейса. • модуль SFP А1А LC для подключения оптоволоконной линии не менее 20 в наличии • модуль SFP+ B1А 10Gb для подключения оптоволоконной линии не менее 2 в наличии | шт | 4 |