| 1. | Теплообменник FUNKE FP 50-91-1-EH– 3 шт. |
| --- | --- |
|  | Тип оборудования: Разборный пластинчатый аппарат; Количество пластин не менее 91 не более 96*; Расчётное давление, bar не менее 10 не более 16*; Материалы пластин: 1.4401/AISI 316; Материалы прокладок: EPDM; Рабочая среда: нагревающая сторона – вода; нагреваемая сторона – вода; Тип подсоединения: нагревающая сторона – фланец Ду100; нагреваемая сторона – фланец Ду100; Мощность: 2000 кВт |
| 2. | Теплообменник FUNKE FP 50-69-1-EH – 2 шт. |
|  | Тип оборудования: Разборный пластинчатый аппарат; Количество пластин не менее 69 не более 74*; Расчётное давление, bar не менее 10 не более 16*; Материалы пластин: 1.4401/AISI 316; Материалы прокладок: EPDM; Рабочая среда: нагревающая сторона – вода; нагреваемая сторона – вода; Тип подсоединения: нагревающая сторона – фланец Ду100; нагреваемая сторона – фланец Ду100; Мощность: 1500 кВт |
| 3. | Теплообменник FUNKE FP 40-59-1-EH – 3 шт. |
|  | Тип оборудования: Разборный пластинчатый аппарат; Количество пластин не менее 54 не более 59*; Расчётное давление, bar не менее 10 не более 16*; Материалы пластин: 1.4401/AISI 316; Материалы прокладок: EPDM; Рабочая среда: нагревающая сторона – вода; нагреваемая сторона – вода; Тип подсоединения: нагревающая сторона – фланец Ду100; нагреваемая сторона – фланец Ду100; Мощность: 1000 кВт |
| 4. | Уплотнение FP 40 EPDM – 200 шт. |
|  | Уплотнения из вулканизованной резины (этилен-пропилен-каучук) – широкая область применения, для химических соединений, не содержащих жир и минеральные масла. Диапазон рабочих температур от -30°С до +160°С. Устойчив: горячей и холодной воде, пару, кислотным средам с концентрацией кислоты менее 10%, органическим и неорганическим спиртам, ультрафиолету и атмосферным воздействиям, солям и растворам щелочей (моющие средства: натриевые и калиевые щелочи), сложным эфирам. |
| 5. | Уплотнение FP 50 EPDM- 500 шт. |
|  | Уплотнения из вулканизованной резины (этилен-пропилен-каучук) – широкая область применения, для химических соединений, не содержащих жир и минеральные масла. Диапазон рабочих температур от -30°С до +160°С. Устойчив: горячей и холодной воде, пару, кислотным средам с концентрацией кислоты менее 10%,органическим и неорганическим спиртам, ультрафиолету и атмосферным воздействиям, солям и растворам щелочей (моющие средства: натриевые и калиевые щелочи), сложным эфирам |