ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер | Тип сервера: стоечное исполнение 19 дюймов. Высота сервера в стойке не более* 1U ( юнита). Процессор Количество установленных процессоров не менее* 2 штук. Количество ядер каждого процессора не менее* 12 штук. Количество потоков каждого процессора не менее* 24 штук. Базовая тактовая частота каждого процессора не менее* 2.3 ГГц. Объем кэш-памяти 3-го уровня (L3) каждого процессора не ниже* 16.5 Мбайт. Система охлаждения Количество вентиляторов охлаждения системных компонентов с поддержкой режима «горячей замены» не менее* 7 штук. Системная плата Количество разъемов для установки процессоров на материнской плате не менее* 2 штук. Контроллер SAS с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Объем кэш памяти (FBWC) Flash-Backet-Write Cache (Кэш-модуль на основе флэш- памяти) не менее* 2 Гбайт. Количество батарей, удерживающих данные в кэше контроллера, в случае сбоя электропитания не менее* 1 штуки. Максимально возможное количество установленных жестких дисков 2,5 дюйма с горячей заменой не менее* 11 штук. Количество установленных жестких дисков с горячей заменой не менее* 6 штук. Форм-фактор жестких дисков не менее* 2,5 дюйма. Частота вращение шпинделя не менее* 10 000 об/мин (оборотов в минуту). Объем каждого диска не менее* 1,8 Тбайт. Количество портов RJ-45 Ethernet 1000BASE-T на материнской плате не менее* 4 штук. Количество выделенных портов RJ-45 для удаленного управления сервером не менее* 1 штуки. Количество установленных оптических портов FC 16 GBit, не менее* 2 штук. Количество портов стандарта USB версии не ниже* 3.0 не менее* 5 штук. Количество внутренних портов стандарта microSD не менее* 1 штуки. Оперативная память Тип оперативной памяти DDR4 ECC RDIMM. Частота оперативной памяти не ниже* 2 666 МГц. Возможность расширения памяти на размер не менее* 3 Тбайт. Установленный объем оперативной памяти не менее* 1024 Гбайт. Возможность установки модулей памяти Non-Volatile DIMM не менее*12 штук. Количество слотов для установки оперативной памяти не менее* 24 штук. Блоки питания Количество блоков питания сервера с функцией «горячей замены» не менее* 2 штук. Мощность каждого блока питания не более* 800 Вт. Количество силовых кабелей С13-С14 не менее* 2 штук. Возможность снятия, сохранения и восстановления образа операционной системы с локального защищенного хранилища и с удаленного сервера после сбоев средств вычислительной техники Поддержка программных продуктов, используемых заказчиком: Microsoft Windows Server 2012 R2; 2016, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), VMware vSphere1 6.0, 6.5. | штука | 2 |

Примечание:

* - при описании конкретных показателей указание слов «не менее», «не более»,  «не ниже» не допускается