ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | ОКПД 2 ОК 034-2014 | Наименование товара | Требования к товару | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.20.15.000 | Персональный компьютер (моноблок) | 1.1; Процессор; Количество ядер – не менее 6 (шести). Количество потоков – не менее 6 (шести). Базовая тактовая частота (без режима Turbo) – не менее 3.0 ГГц. Кэш-память – не менее 9 Мбайт. Встроенный графический контроллер. 1.2; Экран; Размер матрицы – не менее 23 дюймов. Разрешение – не менее 1920x1080 точек на дюйм. Поверхность экрана должна быть матовой. 1.3; Характеристики корпуса; Встроенный в корпус блок питания мощностью не менее 250 Вт и энергоэффективностью не менее 80% при 100% нагрузке.. Наличие отверстия для замка Kensington Lock. Наличие механической блокировки для веб-камеры. 1.4; Аудио; 2 (два) встроенных стерео-динамика мощностью не менее 3 Вт каждый. 1.5; Видеоконтроллер; Интегрированный. Базовая частота графической системы – не менее 350 МГц. 1.6; Камера; Наличие, с цифровым микрофоном. 1.7; Возможности подключения; Сетевой адаптер Ethernet с интерфейсом RJ45, скорость передачи данных – не менее 10/100/1000 Мбит/сек. 1.8; Внешние разъемы ввода-вывода; не менее 6 (шести) портов USB, включая не менее 4 (четырех) портов USB 3.0. не менее 1 (одного) порта Ethernet (RJ45). не менее 1 (одного) порта VGA. не менее 1 (одного) порта DVI. не менее 1 (одного) порта HDMI. Все указанные порты должны быть реализованы без использования внешних переходников. 1.9; Внутренние разъемы; не менее одного слота M.2 (Key E). Возможность вывода не менее 2(двух) COM портов с внутренних коннекторов материнской платы. Возможность установки модуля беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. 1.10; Оперативная память; Частота – не менее 2400 МГц. Двухканальный режим работы памяти. Объем 8 Гбайт c возможностью расширения до 32 Гбайт. 1.11; Твердотельный накопитель (SSD); Объем – не менее 500 Гбайт. 1.12; Клавиатура; Интерфейс подключения – USB. Цвет – черный. Количество клавиш – не менее 104. Раскладка кириллицы должна иметь цвет, отличный от английской раскладки. Все изображения на клавишах должны быть нанесены промышленным способом. 1.13; Манипулятор «мышь»; Интерфейс подключения – USB. Цвет – черный. Длина кабеля - не менее 1.8м. Значение DPI (показатель скорости считывания при смещении указателя) должно быть не менее 1000. Тип – оптическая. двухкнопочный, оптический, с колесом прокрутки. 1.14; Базовая система ввода-вывода (BIOS); Наличие русифицированной базовой системы ввода-вывода (BIOS). Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS. Наличие разделения ролей администратора и пользователя BIOS (пароль пользователя и супервизора для BIOS). Наличие возможности индивидуального отключения каждого USB порта. Наличие возможности сохранения всех настроек BIOS на USB накопитель. Наличие возможности присваивать, просматривать и изменять инвентарный номер системного блока в настройках BIOS (до 15 знаков). Две микросхемы BIOS для обеспечения отказоустойчивости. Микросхемы BIOS должны располагаться в разъемах без пайки для возможности извлечения без инструментов при замене или обслуживании. возможность защиты от несанкционированной модификации (записи) FLASH EPROM. возможность просмотра информации о состоянии накопителей информации с помощью данных S.M.A.R.T.. защита от несанкционированной модификации корневой загрузочной записи (MBR). вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих (процессор, оперативная память, накопители HDD и SSD). поддержка на уровне BIOS защиты информации, хранящейся на жестких дисках, паролем и сервис, позволяющий создавать уникальный мастер-пароль для жестких дисков на базе их идентификаторов. 1.15; Аппаратно-программный комплекс доверенной загрузки (АПМДЗ); Должен представлять собой аппаратно-программный комплекс. Должен осуществлять: - идентификацию и аутентификацию пользователей; - доверенную загрузку; - контроль целостности программной и аппаратной среды; - функции сторожевого таймера; - ведение журнала регистрации событий. Требования к аппаратной части: - Возможность исполнения АПМДЗ на платах PCI-Express (Mini PCI-E Half, М.2 type 2230-A-E-D4); - возможность работы с идентификаторами следующих типов: iButton DS1992, 1993, 1994, 1995, 1996, eToken PRO, eToken PRO (Java), Rutoken, Rutoken RF, Rutoken ЭЦП, Rutoken Lite, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta SF/ГОСТ, Смарт-карт: eToken PRO, eToken PRO (Java), JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ.. Требования к функциональности: - идентификация пользователей (должна производиться по отчуждаемому персональному идентификатору, а аутентификация - по вводимому с клавиатуры паролю); - защита от несанкционированной загрузки нештатной операционной системы (ОС); АПМДЗ должен иметь возможность контролировать целостность: - файлов и физических секторов жесткого диска; - элементов системного реестра; - журнала транзакций NTFS и EXT4; - PCI-устройств; - структур SMBIOS; - в комплекте поставки должны быть драйверы платы, которые должны функционировать в среде следующих ОС: - Windows 8/10; Семейство ОС Linux: • Astra Linux; • Альт Линукс; при этом должна обеспечиваться возможность получения случайных последовательностей с физического датчика случайных чисел платы АПМДЗ для ПО в ОС; - поддержка файловых систем NTFS, FAT32, FAT16, EXT4, EXT3, EXT2; - реализация функции сторожевого таймера посредством воздействия на механизм reset и на питание ЭВМ; - функционирование журнала событий безопасности и его хранение в энергонезависимой памяти платы АПМДЗ с возможностью выгрузки в виде текстового файла; - совместная работа с АПКШ «Континент», СЗИ Secret Net, СЗИ Secret Net Studio, СЗИ vGate-S R2, СЗИ vGate R2, СКЗИ «Континент-АП» и СКЗИ «КриптоПро CSP»; - возможность программной инициализации АПМДЗ (без вскрытия системного блока ЭВМ); - возможность предоставления прав загрузки операционной системы с внешних носителей администратору комплекса; - возможность генерации пароля пользователя или администратора при помощи встроенного двухканального аппаратного датчика случайных чисел. АПМДЗ должен иметь в составе программируемую логическую интегральную схему для реализации защитных функций; Требования по сертификации: - должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК России «Профиль защиты средств доверенной загрузки уровня платы расширения второго класса защиты ИТ.СДЗ.ПР2.ПЗ» (ФСТЭК России, 2013), «Требования к средствам доверенной загрузки (ФСТЭК России, 2013); - должна быть обеспечена возможность применения АПМДЗ в автоматизированных системах до класса защищенности 1Б включительно, государственных информационных системах до 1 класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до 1 уровня защищенности включительно.. 1.16.; Условия эксплуатации поставляемого оборудования; Температура хранения от +10 °С до +40 °С; Влажность хранения от 20% до 80%; Рабочая температура от +15 °С до +32 °С; Рабочая влажность от 20% до 80% Напряжение питания в сети – однофазное, переменное, от 200 В до 240 В, 50±2 Гц. 1.17.; Срок гарантийного обслуживания; не менее 36 месяцев с выездом сервисного инженера на место установки оборудования. 1.18.; Требования к сборке; Оборудование должно быть заводской сборки с пломбами от производителя. 1.19.; Требования к комплекту поставки АПМДЗ; Диск с ПО и документацией АПМДЗ - 1 шт.; Паспорт в печатном виде – 1 шт.; Идентификаторы - 2 шт.. | штука | 29 |

Заместитель руководителя отдела ________________________________ Зули Ханова

(подпись)