Техническое задание

Количество поставляемого товара. Требования к потребительским,

функциональным и качественным характеристикам поставляемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Требования к потребительским, функциональным и качественным характеристикам поставляемого товара |  |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер в комплекте | 1.1 | Характеристики системного блока |  | 29 |
|  |  |  | Процессор | Количество ядер - не менее 6 Количество потоков – не менее 6 Частота – не менее 2,8 ГГц L1 кеш- не менее 6х64КБ L2 кеш- не менее 6х256КБ L3 кеш- не менее 9Мб Тех. процесс – не более 14 нм Поддержка 64-битного набора команд – EM64T Тепловыделение – не более 65 Вт Пропускная способность шины – не менее 8 ГТ/с Максимальный* объем памяти – не менее 64 ГБ Тип памяти - DDR4 Поддержка частот памяти - 2666 МГц Количество каналов памяти – не менее 2 Версия PCI Express – не менее PCI Express 3.0 Количество каналов PCI Express – не менее 16 Встроенное графическое ядро – наличие Частота графического ядра – не менее 350 МГц. Максимальный* объем видеопамяти- не менее 64 Гб Cooler мощность рассеивания – не менее 80W |  |
|  |  |  | Материнская плата | Форм-фактор mATX Процессор: С поддержкой многоядерных процессоров Чипсет: с поддержкой EFI Оперативная память: Тип поддерживаемой памяти – DIMM Частотная спецификация памяти - не менее 2666 МГц Поддержка частот оперативной памяти – не менее 2133 МГц Слотов памяти DDR4 – не менее 2 Максимальный* объем оперативной памяти – не менее 32 Гб Режим работы оперативной памяти - двухканальный Охлаждение: Разъем питания процессорного кулера 4-pin 4-pin разъемы для системных вентиляторов 1 Слоты расширения: Количество PCI Express x16 – не менее 1 Количество PCI Express x1 – не менее 1 Дисковые контроллеры: Не менее 4 x SATA 6Гб/с Графическое ядро Интегрированное видео - Поддержка процессорного видео Выделяемый объем видеопамяти не менее 1 ГБ Порт D-Sub, поддерживается максимальное экранное разрешение не менее 1920x1200 Гц Порт DVI-D, поддерживается максимальное экранное разрешение не менее 1920x1200 Гц Локальная сеть: Не менее 1 x ГГб LAN Controller(s) Аудио: встроенное Разъемы на задней панели: Разъем PS/2 - не менее 2 шт. (клавиатура и мышь) Кол-во внешних USB 2.0 – не менее 2 Кол-во внешних USB 3.0 – не менее 2 Разъемов D-Sub (VGA) - не менее 1 Разъемов DVI - не менее 1 не менее 1 x RJ-45 (LAN) Особенности внешних разъемов: 3 x Audio jack(s) Разъемы на плате не менее 1 x 24-контактный разъем питания ATX не менее 1 x 4-контактный разъем питания 12 В не менее 1 x Разъем для подключения вентиляторов процессора (4-pin) не менее 1 x Разъем для подключения системного вентилятора (4-pin) не менее 1 x Подключение передней панели корпуса не менее 1 x Вывод аудио на переднюю панель корпуса не менее 1 x USB 3.1 Gen 1 (поддержка до 2 x USB 3.1 Gen 1) не менее 2 x USB 2.0 (поддержка до 4 x USB 2.0) не менее 1 x Разъем динамика не менее 1 x Разъем S/PDIF Out не менее 1 x COM не менее 1 x Clear CMOS |  |
|  |  |  | Оперативна память | Форм-фактор – DIMM Тип памяти – DDR4 Количество контактов - 288-pin Объем - не менее 8192 Мб Показатель скорости – PC4-19200 Частота - не менее 2400 МГц Напряжение - 1.2 В Латентность - CL17 |  |
|  |  |  | Жесткий диск | Объем - не менее 1 Тб Форм-фактор - 3.5” Интерфейс - SATA III Пропускная способность интерфейса – не менее 6 Гбит/с Буферная память - не менее 64 Мб Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 об/мин |  |
|  |  |  | Сетевая карта | Встроенная - не менее 1 x ГГб LAN Controller |  |
|  |  |  | Корпус | MIDITOWER ATX Питание – не менее 450W |  |
|  |  | 1.2 | Характеристики монитора |  |  |
|  |  |  | Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |  |
|  |  |  | Цвет | Черный |  |
|  |  |  | Диагональ | Не менее 23.8” |  |
|  |  |  | Разрешение | Не менее 1920x1080 (16:9) |  |
|  |  |  | Тип матрицы экрана | IPS |  |
|  |  |  | Порты и разъёмы | DVI, VGA |  |
|  |  |  | Макс. частота обновления кадров | Не менее 75 Гц |  |
|  |  |  | Яркость | Не менее 250 кд/м2 |  |
|  |  |  | Контрастность | 1000:1 |  |
|  |  |  | Динамическая контрастность | 10000000:1 |  |
|  |  |  | Время отклика | Не более 8 мс |  |
|  |  |  | Область обзора | Не менее 178° |  |
|  |  |  | Персональные особенности | Full HD, Безрамочный |  |
|  |  | 1.3 | Характеристики клавиатуры и манипулятора «мышь» |  |  |
|  |  |  | Клавиатура | USB, классическая, цвет черный, проводная, мембранная. |  |
|  |  |  | Манипулятор «Мышь» | Оптическая, проводная, USB, цвет черный, 3 кнопки (с колесом) |  |