РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Предмет закупки, технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который уста-навливает технические требования к поставке това-ров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной норма-тивный доку-мент) | Компл ектнос ть | Еди- ница измере- ния | Данны е из ниже привед енного перечн я | Коли- чество | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛ.ПРИВОД Н- М-02Ч У2 или эквивалент | Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом, общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под квадрат" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки крутящего момента от 5 Н·м до 10 Н·м; частота вращения выходного вала 9,5 об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 4 до 24; Усилие на ободе маховика не более 360 Н; питание от трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5 % до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя 0,025кВт; Масса не более 12,5 кг. Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96 | - | - | ШТ | - | 10,00 | в соответствии с га- рантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя |
| 2 | ЭЛ.ПРИВОД Н- М-01К У2 или эквивалент | Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом, общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под кулачки" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки крутящего момента от 5 Н·м до 10 Н·м; частота вращения выходного вала 9,5 об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 1 до 6; Усилие на ободе маховика не более 360 Н; питание от трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5 % до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя 0,025кВт; Масса не более 12,5 кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96 | - | - | ШТ | - | 10,00 | в соответствии с га- рантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя |
| 3 | ЭЛ.ПРИВОД Н- А2-01КУ2 или эквивалент | Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом, общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под кулачки" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки крутящего момента от 25 Н·м до 60 Н·м; частота вращения выходного вала 12 об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 1 до 10; Усилие на ободе маховика не более 90 Н; питание от трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5 % до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя 0,18кВт; Масса не более 17 кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96 | - | - | ШТ | - | 30,00 | в соответствии с га- рантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя |

| 4 | ЭЛ.ПРИВОД Н- А2-01Ч 24 DC УХЛ2 или эквивалент | Электропривод общего назначения со штепсельным разъемом, общепромышленного исполнения. Тип присоединения к арматуре "под квадрат" по ГОСТ Р 55510-2013; Диапазон настройки крутящего момента от 25 Н·м до 60 Н·м; частота вращения выходного вала 12 об/мин.±25%; Число оборотов для открытия/закрытия арматуры от 1 до 10; Усилие на ободе маховика не более 90 Н; питание от трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В, частотой 50 Гц, допускаемые отклонения напряжения от минус 5 % до плюс 10 %, частоты ±2,5 %. Мощность электродвигателя 0,18кВт; Масса не более 17 кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96 | - | - | ШТ | - | 10,00 | в соответствии с га- рантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ЭЛ.ПРИВОД 2- ПМ-12-24 DC- УХЛЗ или эквивалент | Электропривод повышенной безопасности для атомных станций. Предел регулирования муфты огранич. крутящего момента от 5 до 15 Н·м; Предельное число оборотов выходного вала 6-4,5 об.; Частота вращения выходного вала 15 об./мин.; Максимальное усилие на маховике 735 Н; Исполнение выходного вала "под кулачки"; Номин. мощность двигателя 0025 кВт; масса не более 20кг.Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96 | - | - | ШТ | - | 10,00 | в соответствии с га- рантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя |
| 6 | ЭЛ.ПРИВОД 2- ПА-18-24 DС- УХЛЗ или эквивалент | Электропривод повышенной безопасности для атомных станций. Предел регулирования муфты огранич. крутящего момента от 5 до 15 Н·м; Предельное число оборотов выходного вала 3-8 об.; Частота вращения выходного вала 15 об./мин.; Максимальное усилие на маховике 360 Н; Исполнение выходного вала "под квадрат"; Номин. мощность двигателя 0,025кВт; масса не более 20кг. Степень проникновения пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-96 | - | - | ШТ | - | 10,00 | в соответствии с га- рантией завода изготовителя но, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приѐмки товара на складе покупателя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар является новым, не бывшим в употреблении и находится в работоспособном состоянии, изготовленным не ранее 2018 года, не восстановленным, не должен являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Вся маркировка товара (оборудования) должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка в ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.