Заказ № 11393 от 21 августа 2019 г

- Наименование объекта закупки: Поставка  держателей пробирок с иглой для забора крови.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства) качественные характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Держатель пробирки с иглой для забора крови | Назначение: держатель для использования совместно с вакуумной пробиркой для забора крови для взятия проб крови у пациента. Это полый пластиковый переходник с предварительно присоединенной иглой для забора крови на одном конце, в который на другом конце помещается пробирка для сбора крови. Устройство позволяет собирать кровь в несколько пробирок с помощью одной венепункции. Технические характеристики: - Держатель из полипропилена с гладкой поверхностью - На верхней части держателя имеется ассиметрично расположенная канюля для игл Луэр; с внутренней стороны в центре держателя – игла из нержавеющей стали, закрытая резиновым клапаном. - Цвет – бесцветный полупрозрачный - Диаметр иглы не более 0,8 мм - Длина иглы не менее 38 мм - Камера для визуализации поступления крови - Держатель стерильный одноразовый, возможность повторного использования исключается - Предназначен для использования стандартных игл любого производителя, имеющих соединение типа Луер или катетерами. - Наличие на муфте держателя специальной клипсы (защитного колпачка), которая закрывает (инактивирует) иглу сразу после окончания процедуры венепункции и защищает медицинского работника от случайного укола иглой - Индивидуальная упаковка. | 3 000 | Штук |
| СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВ ОПИСАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА. При описании технических и функциональных характеристик поставляемого товара нижеследующие слова и обозначения значат следующее, если иное прямо не указано: Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование «не менее» - это означает что, заказчику требуется конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование «не более» - это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием союза «и» - это означает, что заказчику требуются все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный союз. Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием союза «или» - это означает, что заказчику требуется одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз. Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование, сопровождающееся словами: «от» и «до» - это означает, что заказчику необходим конкретный (-ые) показатель (-и) из данного диапазона, при этом потребности заказчика соответствуют, в том числе крайние значение (-я) требуемого диапазона. Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием символа «тире» установленное между значениями, это следует читать как необходимость указания диапазона значений, при этом потребности заказчика соответствуют, в том числе крайние значение (-я) требуемого диапазона. Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено требование с использованием слова «Наличие», это означает, что заказчику требуется наличие показателя, без изменения характеристики указанной в столбце: «Наименование, характеристики, комплектация». Если в Техническом задании в столбце «Требуемые функции (параметры)» установлено конкретное значение, это означает, что заказчику требуется конкретный показатель, равный требуемому значению. |  |  |  |  |

Место доставки товара:

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой

Гарантии:  Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Контрактный управляющий                   ____________________               Павлов Павел

подпись, печать