Трактор Беларус-1523 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.

| № пп | Наименование оборудования | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колесный трактор «Беларус-1523» или эквивалент | Масса конструкционная, кг – не менее 5700 Масса в состоянии отгрузки с завода, кг – не менее 5800 Масса эксплуатационная, кг - не менее 6250 Масса максимально допустимая(полная), кг – не более 9000 База, мм – не менее 2760 Габаритные размеры: длина мм – не менее 4710 Габаритные размеры: ширина мм – не менее 2250 Габаритные размеры: высота. Мм – не менее 3000 Колея по передним колесам (мин), мм – не менее 1540 Колея по передним колесам(мак), мм - не менее 2115 Колея по задним колесам (мин), мм – не менее 1520 Колея по задним колесам (мак), мм –не менее 2435 Наименьший радиус поворота, м –не менее 5,5 Дорожный просвет, мм – не менее 380 Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм - 620 Размеры шин передних колес – не менее 420/70R24 Размеры шин задних колес – не менее 520/70R38 Удаление давление на грунт, кПа – не менее 150 Емкость топливного бака, л – не менее 130 Емкость дополнительного топливного бака, л – не менее 120 Скорость движения: транспортная, км/ч мак 32.380001 Скорость движения: рабочая, км/ч мак - 14.92 Марка MМЗ или эквивалент Модель Д-260.1S или эквивалент Тип 4хтактный, дизельный с турбонадувом Число цилиндров не менее 6 Диаметр цилиндра, мм – не менее 110 Ход поршня, мм – не менее 125 Рабочий объем, л – не менее 7,12 Муфта сцепления – Сухая, двухдисковая Коробка передач – Механическая, ступенчатая, диапазонная Число передач вперед не менее 16 Число передач назад не менее 8 Тип моста - Портальный Тип колесного редуктора - Планетарно-цилиндрический Тип дифференциала - Самоблокирующей Привод ПВМ – карданный вал Управление ПВМ - Электро-гидравлическое с 3 режимами работы Тип моста - Составной Тип колесного редуктора - Планетарный Тип дифференциала – блокируемый, конический, закрытый Привод ЗМ - постоянный Управление ЗМ Электро-гидравлическое с 3 режимами работы Тормоза Рабочие – дисковые, работающие в масле Рабочие на задние колеса - дисковые, работающие в масле Стояночные - дисковые, работающие в масле Стояночные на задние колеса - дисковые, работающие в масле Пневмопривод управления тормозами прицепов – Однопроводные, сблокированные с тормозами Кабина Тип – Цилиндрическая повышенной комфортности Дополнительные сиденья по заказу+ Отопитель + Задний ВОМ + Задний ВОМ независимый 1(при номинальной частоте двигателя) 540 Задний ВОМ независимый «(при номинальной частоте двигателя) об\мин 1000 Рулевое управление Тип - гидрообъемное Тип механизма поворота два гидроцилиндра и рулевая тяга ГНС задняя + Тип задней ГСН – Раздельно - агрегатная Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГСН, кгс не менее 6500 Количество гидровыводов задней ГНС 3 пары Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГСН, кгс не менее 2000 Гидросистема Тип насоса - шестеренный Рабочий объем насоса, не менее см3/об 32 Максимальное давление, МПА 20 Производительность насоса, л\мин 55 Емкость гидросистемы, л не менее 35 Ходовая система Тип -колесная Колесная формула 4к4 Товар должен быть не ранее 2017 года выпуска | 1 шт. |