|  | Щит управления насосом на 1 насос для поддержания заданного давления после насоса ГОСТ 32397-2013 Мощность: не менее 30 кВт Управление работой насоса: Ручной режим Защиты от короткого замыкания: да, Защиты от перекоса фаз: да, Защиты от сухого хода: да, Защиты от перегрева: да | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Щит управления насосом на 1 насос для поддержания заданного давления после насоса ГОСТ 32397-2013 Мощность: не менее 40 кВт Управление работой насоса: Ручной режим , Защиты от короткого замыкания: да, Защиты от перекоса фаз: да, Защиты от сухого хода: да, Защиты от перегрева: да | 1 |
|  | Щит управления насосом на 1 насос для поддержания заданного давления после насоса ГОСТ 32397-2013 Мощность: не менее 15 кВт Управление работой насоса: Ручной режим , Защиты от короткого замыкания: да, Защиты от перекоса фаз: да, Защиты от сухого хода: да, Защиты от перегрева: да | 1 |
|  | Рубильник ВР32-37 ГОСТ Р 50030.2-2020 Номинальный ток: 400 А Номинальное напряжение: 380 В, Вид рукоятки: Рычажного типа, Исполнение рукоятки: Съемная, Способ монтажа: Монтажная плата, Количество силовых полюсов: 3, Максимальное сечение подключаемого кабеля: 120 мм2. | 1 |
|  | Контактор КМИ 46562 в комплекте с тепловым реле РТИ-3361 ГОСТ 50030.2-2010 Уставка отключения реле электротеплового: от 55А до 70А; Диапазон температуры эксплуатации: -25°C – +50 °C Степень защиты: не менее IP54 Наличие кнопок, ламп управления: да Тип напряжения управления: переменный Способ крепления: винтовой Номинальный ток: 65 А, Количество силовых полюсов: 3 | 1 |
|  | Контактор КМИ 35062 в комплекте с тепловым реле РТИ-3359 ГОСТ 50030.2-2010 Уставка отключения реле электротеплового: от 48А до 65А; Диапазон температуры эксплуатации: -25 °C – +50 °C Степень защиты: не менее IP54 Наличие кнопок, ламп управления: да Тип напряжения управления: переменный Способ крепления: винтовой, Номинальный ток: 65 А, Количество силовых полюсов: 3 | 1 |